全国2007年1月高等教育自学考试

计算机网络基本原理试题

课程代码：03137

一、单项选择题(本大题共20小题，每小题1分，共20分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1.广域网的作用范围通常为（　　　）

A.几公里到几十公里	B.几十公里到几百公里

C.几十公里到几千公里	D.几千公里以上

2.在计算机网络系统中，IMP指的是（　　　）

A.通信处理机	B.前端处理机

C.多重线路控制器	D.接口报文处理机

3.计算机网络中可以共享的资源包括（　　　）

A.硬件、软件、数据、通信信道

B.主机、外设、软件、通信信道

C.硬件、程序、数据、通信信道

D.主机、程序、数据、通信信道

4.在数据通信系统中，DTE是（　　　）

A.数据终端设备	B.数据传输设备

C.数据电路端接设备	D.数据接收设备

5.宽带传输通常使用的速率为（　　　）

A.0－10Mbit/s	B.1－2.5Mbit/s

C.5－10Mbit/s	D.0－400Mbit/s

6.计算机网络中各节点间采用的是（　　　）

A.连续传输	B.总线传输

C.串行传输	D.并行传输

7.下列描述不正确的是（　　　）

A.ATM是面向连接的

B.ATM以固定长度信元作为传输单位

C.ATM采用异步时分多路复用

D.ATM信元的格式与业务类型有关

8.为用户提供各种数据服务的网络服务器是（　　　）

A.设备服务器	B.通信服务器

C.管理服务器	D.数据库服务器

9.以下描述不正确的是（　　　）

A.传输信号时，双绞线可以在几公里之内不用对信号进行放大

B.基带同轴电缆主要用于模拟传输系统

C.光纤传输频带非常宽，通信容量大

D.微波通信容量大、受外界干扰小、传输质量高，但数据保密性差

10.OSI模型的最低层是（　　　）

A.物理层	B.数据链路层

C.网络层	D.运输层

11.以下描述不正确的是（　　　）

A.异步平衡方式可传输一帧或多帧

B.正常响应方式是一种平衡型结构的操作方式

C.异步平衡方式是一种平衡型结构的操作方式

D.异步响应方式是一种不平衡型结构的操作方式

12.完成信源节点与信宿节点之间的流量控制在（　　　）

A.物理层	B.数据链路层

C.网络层	D.传输层

13.OSI中，实现端到端的可靠通信服务的协议层是（　　　）

A.物理层	B.数据链路层

C.网络层	D.运输层

14.在数据链路层中，无论是由多少比特组合起来的数据，在数据链路上都能够传输，这种特性称为（　　　）

A.链路管理	B.差错控制

C.透明传输	D.数据识别

15.由于终端控制器中的缓冲区满，造成集中器终止对终端控制器进行继续查询而产生的死锁称为（　　　）

A.死枝死锁	B.重装死锁

C.信息交换死锁	D.定步死锁

16.下面的拓扑结构中，主要使用CSMA/CD访问控制方式的是（　　　）

A.总线形	B.环形

C.星形	D.网状形

17.网关工作在OSI模型的（　　　）

A.物理层	B.数据链路层

C.网络层	D.高层

18.用于对管理对象的行为和通信活动的有效性进行管理的是（　　　）

A.故障管理	B.配置管理

C.性能管理	D.安全管理

19.Chinanet骨干网分为：核心层和（　　　）

A.骨干层	B.接入层

C.网管中心	D.区域层

20.在NMIS中，对管理体制呈金字塔，强调中心控制的企业，最好选择的拓扑结构是

（　　　）

A.星形	B.总线

C.全互连形	D.环形

二、填空题(本大题共20空，每空1分，共20分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

21.网络单元是网络系统中的各种数据处理设备、数据通信控制设备和______________的统称。

22.网络协议组成要素中，______________是数据与控制信息的结构或格式。

23.计算机网络系统的远程通信通常都为______________传输。

24.同步传输包括______________和______________两种。

25.异步时分复用(ATDM)在发送数据中加入______________标记，以便使接收端的复用器按标记分送数据。

26.帧中继交换技术适用于处理______________和可变长度帧的信息。

27.SLIP协议同______________一样是使用电话线和调制解调器使计算机连接到Internet上的一种协议。

28.通信处理器接收从计算机发来的指令，以______________为单位进行传送通信线路的状态和数据。

29.根据站的类型和线路连接方式的不同，高级数据链路控制规程把数据链路的结构分为不平衡型结构、平衡型结构和______________结构三种。

30.面向字符的通信控制规程包括基本型和扩充型两类。在扩充基本型中又包括全双工、会话和______________三类。

31.阻塞控制方法中，对通信子网中报文分组的数量直接进行严格的限定，以防阻塞产生称为______________。

32.在TCP/IP协议簇中______________提供域名到IP地址的转换。

33.IEEE______________定义了局域网安全规范。

34.局域网的容错技术中，______________技术在把数据写入磁盘后，马上从磁盘中把刚写入的数据读出来与内存中的原始数据进行比较。

35.一个路由器要保证其连接任务就必须具有如下功能：______________、______________、传输控制和管理。

36.网络管理首先需要解决的问题是______________。

37.将Internet技术应用于企业内部管理的网络技术是______________技术。

38.分布式数据特别适用于______________。

三、名词解释(本大题共5小题，每小题3分，共15分)

39.计算机网络系统

40.会聚子层（CS）

41.BSC协议

42.客户机/服务器网络（C/S）

43.电子公告板（BBS）

四、简答题(本大题共5小题，每小题5分，共25分)

44.网络系统的体系结构采用分层结构的好处是什么?

45.什么是差错控制？常用的差错控制方法有哪些？

46.简述通信控制设备产生的原因。

47.简述会话层与传输层之间的区别。

48.简述用户计算机与Internet的常用连接方式。

五、综合题(本大题共2小题，每小题10分，共20分)

49.某公司采用租用专线与外地的分公司相连。使用的Modem的调制速率为1200Baud，信号的状态值为4，现有数据12*106B。（设数据信号在线路上的传播延迟时间忽略不计）

（1）若以异步方式传送，不加校验位，1位起始位，1位停止位，则最少需要多少时间才能传输完毕？

（2）若要使传输的时间减少一半，在不改变Modem的调制速率下，调制信号的状态值应该是多少？

50.如何采取措施保证电子邮件系统的安全性？