浙江省2011年7月高等教育自学考试

工程概预算试题

课程代码：00975

一、单项选择题(本大题共10小题，每小题2分，共20分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1.以扩大的分部分项工程为对象编制的定额是(      )

A.施工定额	B.预算定额

C.概算定额	D.估算指标

2.下列哪个不属于公路建筑产品的特点(      )

A.固定性	B.稳定性

C.多样性	D.体积庞大性

3.某稳定土拌合机的产量定额是1.85m2/台班，则其时间定额为(      )

A.0.54台班	B.0.54台班/m2

C.0.54m2	D.0.54m2/台班

4.在建筑安装施工过程中，对建筑材料、构配件进行一般性鉴定、检查所发生的费用属于(      )

A.检验试验费	B.研究试验费

C.间接费	D.现场管理费

5.公路工程施工中生产工人的交通补贴、住房补贴、地区津贴的工资属于(      )

A.基本工资	B.工资性补贴

C.职工福利费	D.生产工人辅助工资

6.《公路工程预算定额》规定隧道工作每工日为______小时。(      )

A.5	B.6

C.7	D.8

7.直接工程费计算公式是(      )

A.直接费+现场经费+企业管理费	B.直接费+其他直接费+现场经费

C.定额直接费+其他直接费+现场经费	D.定额直接费+现场经费+企业管理费

8.施工企业所在地在县城，概预算综合税率为(      )

A.3.22%	B.3.33%

C.3.35%	D.3.41%

9.下列不属于材料费用的是(      )

A.材料原价	B.材料运杂费

C.材料采购保管费	D.材料二次搬运费

10.广告费应属于(      )

Ａ.其他直接费	B.现场管理费

C.企业管理费	D.财务费用

二、多项选择题(本大题共10小题，每小题2分，共20分)

在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选、少选或未选均无分。

1.按照专业性质，公路工程定额可以分为(          )

A.全国统一定额	B.全国通用定额

C.行业统一定额	D.地方统一定额

E.施工定额

2.材料消耗定额是在合理和节约使用材料的条件下，生产单位合格产品所必须消耗的资源的数量标准，包括(          )

A.在运往工地过程中材料的损耗量

B.直接使用在工程实体上的材料的净用量

C.在施工操作过程中不可避免的材料损耗量

D.在施工现场的材料报废量

E.在施工现场运输过程中不可避免的材料损耗量

3.公路工程概预算的施工机械使用费中，属于不变费用的有(          )

A.折旧费	B.大修理费

C.动力燃料费	D.养路费

E.辅助设施费

4.下列费用属于建筑安装工程企业管理费中的劳动保险费的有(          )

A.职工退职金	B.职工死亡丧葬补助费

C.职工抚恤金	D.法律顾问费

E.咨询费

5.定额直接工程费由______构成。(          )

A.直接费	B.定额直接费

C.其他直接费	D.现场经费

E.企业管理费

6.下列属于工程建设其他费用的有(          )

A.勘测设计费	B.建设管理费

C.工程排污费	D.建设期贷款利息

E.供电贴费

7.下列费用属于其他直接费的是(          )

A.冬雨季施工增加费	B.临时设施费

C.供求因果增加费	D.施工辅助费

E.夜间施工增加费

8.下列哪些是预算定额的作用(          )

A.编制施工图预算的依据	B.编制施工组织设计的依据

C.工程结算的依据	D.编制施工预算的依据

E.编制概算定额的基础

9.建筑安装工程造价中的税金组成是(          )

A.营业税	B.城乡建设维护税

C.水利基金	D.教育费附加

E.固定资产投资方向调节税

10.现场管理费其他单项费用是指现场管理费中要单独计算的费用，包括下列哪些内容费用(          )

A.主副食运费补贴	B.职工探亲路费

C.工地转移费	D.教育费附加

E.职工取暖补贴

三、判断题（本大题共5小题，每小题2分，共10分）

判断下列各题，正确的在题后括号内打“√”，错的打“×”。

1.概算定额的定额水平比预算定额低。(      )

2.高级路面是指沥青混凝土路面的面层。(      )

3.构造物Ⅱ是指无夜间施工的桥梁工程。(      )

4.工会经费是指企业按职工工资总额1%计提的工会经费。(      )

5.现场经费是指为施工准备、组织施工生产和管理所需的费用。(      )

四、名词解释(本大题共4小题，每小题3分，共12分)

1.概算定额

2.机械台班费用定额

3.定额水平先进

4.人工费

五、简答题(本大题共4小题，每小题5分，共20分)

1.简述基本定额的组成。

2.简述概预算文件的组成。

3.简述概预算的编制程序。

4.简述定额的特点。

六、计算题(本大题共2小题，每小题9分，共18分。计算结果保留到三位小数。)

1.石灰、粉煤灰、稳定碎石基层，定额取定配合比为5∶15∶80，基本压实厚度15cm；设计配合比为5∶12∶84，设计厚度10cm。试按设计配合比计算石灰、粉煤灰、碎石的实际定额值。

（已知定额15cm：石灰14.38t/1000m2，粉煤灰59.33m3/1000m2，碎石162.07m3/1000m2；每增减1cm：石灰0.989t/1000m2，粉煤灰3.96m3/1000m2，碎石10.81m3/1000m2。）

2.某浆砌块石拱圈工程，跨径30米，设计采用10号水泥砂浆砌筑，根据给定的浆砌块石预算定额表，试确定水泥、砂和块石的预算定额。（已知：1m37.5号水泥砂浆需325号水泥292kg，中（粗）砂1.09m3；1m310号水泥砂浆需325号水泥342kg，中（粗）砂1.07m3；）

浆砌块石预算定额表                  单位：10m3

| 顺序号 | 项目 | 单位 | 拱圈 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 跨径（m） |  |
|  |  |  | 20以内 | 50以内 |
| 1 | 人工 | 工日 | 28.0 | 25 |
| 2 | 7.5号水泥砂浆 | m3 | （2.70） | （2.60） |
| 3 | 10号水泥砂浆 | m3 | （0.12） | （0.11） |
| 4 | 原木 | m3 | 0.015 | 0.012 |
| 5 | 铁钉 | kg | 0.1 | 0.08 |
| 6 | 325号水泥 | t | 0.839 | 0.817 |
| 7 | 水 | m3 | 15 | 14 |
| 8 | 中（粗）砂 | m3 | 3.071 | 3.051 |
| 9 | 块石 | m3 | 10.50 | 10.50 |
| 10 | 其他材料 | 元 | 8.4 | 8.2 |
| 11 | 材料总重量 | t | 24.9 | 23.5 |
| 12 | 基价 | 元 | 1391 | 1363 |