 全国2006年7月高等教育自学考试

计算机系统结构试题

课程代码：02325
一、单项选择题（本大题共10小题，每小题1分，共10分）

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1.计算机系统多级层次中，从下层到上层，各级相对顺序正确的应当是（　　　）
A.汇编语言机器级——操作系统机器级——高级语言机器级

B.汇编语言机器级——应用语言机器级——高级语言机器级

C.微程序机器级——传统机器语言机器级——汇编语言机器级

D.传统机器语言机器级——高级语言机器级——汇编语言机器级

2.计算机系统结构不包括（　　　）
A.主存速度
B.数据表示

C.信息保护
D.机器工作状态

3.系列机软件应做到（　　　）
A.向前兼容，并向上兼容
B.向前兼容，并向下兼容

C.向后兼容，力争向上兼容
D.向后兼容，力争向下兼容

4.浮点数尾数基值rm=8，尾数数值部分长6位，可表示的规格化最小正尾数为（　　　）
A.0.5
B.0.25

C.0.125
D.0.015625
5.支持动态地址再定位的寻址方式是（　　　）
A.基址寻址
B.间接寻址

C.变址寻址
D.直接寻址

6.指令执行结果出现异常引起的中断是（　　　）
A.外中断
B.I/O中断

C.程序性中断
D.机器校验中断

7.用于虚拟存贮器页面替换，且为堆栈型的算法是（　　　）
A.随机法
B.比较对法

C.相联目录表法
D.近期最久未用法

8.静态流水线是指（　　　）
A.只是一种功能的流水线

B.功能不能改变的流水线

C.可同时执行多种功能的多功能流水线

D.同时只能完成一种功能的多功能流水线

9.STARAN网络是一种（　　　）
A.多级立方体网络
B.单级立方体网络

C.单级PM2I网络
D.多级混洗交换网络

10.能实现作业、任务级并行的异构型多处理机属于（　　　）
A.MISD
B.MIMD

C.SIMD
D.SISD

二、填空题（本大题共10小题，每小题2分，共20分）

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。
11.开发并行性是为了并行处理，并行性又包括有__________性和__________性二重含义。

12.实现程序移植的主要途径有统一高级语言、系列机、__________和__________。

13.为了使不超过主存字宽度的各种长度信息都只需要一个主存周期即可访问到，就需要让信息在主存中按__________存贮，但当长度不同的信息依次存放在主存中时，会带来__________的浪费。

14.输入输出系统的发展经历了3个阶段，相应对应于3种方式，即程序控制I/O方式、__________方式和__________方式。

15.存贮器速度性能可用存贮器_________衡量，它是单位时间里存贮器所能传送的________。

16.页面替换是发生在__________，同时又发生__________的时候。

17.解决重叠和流水中的操作数相关，不外乎是__________法和设置__________法两种基本方法。

18.让任务（指令）流出流水线的顺序保持与流入流水线的顺序一致，称为__________流动方式或称__________流动方式。

19.数据流机有两种不同的方式，一种是采用__________的数据流方式，另一种是采用__________的数据流方式。

20.多机系统的耦合度可以分为最低耦合、__________耦合和__________耦合。

三、简答题（本大题共5小题，每小题6分，共30分）

21.简述软硬件功能分配的基本原则。

22.简述复杂指令系统（CISC）存在的问题。

23.为了解决主存与CPU之间的速度差，有哪些方法可以解决？

24.为处理流水机器的全局性相关，可以加快或提前形成转移指令所需的条件码，那么可从哪两方面考虑？举例说明。

25.简述使用多处理机的主要目的。

四、简单应用题（本大题共2小题，每小题10分，共20分）

26.如果通道在数据传送期中，选择设备需9.8μs，传送一个字节数据需0.2μs。

（1）某低速设备每隔500μs发出一个字节数据传送请求，问至多可接几台这种低速设备？（2）对于如下A~F这6种高速设备，要求字节传送的间隔时间如下表所示。若一次通信传送的字节数不少于1024字节，问哪些设备可以挂在此通道上？哪些则不能？

	设备 
	A
	B
	C
	D
	E
	F

	发申请间隔（μs）
	0.2
	0.25
	0.5
	0.19
	0.4
	0.21


27.画出8个处理单元互连的3级混洗交换网络；标出使5号处理单元的数据播送给0、2、4、6号，同时，4号处理单元播送给1、3、5、7号处理单元时，各有关交换开关单元控制状态。

五、综合应用题（本大题共2小题，每小题10分，共20分）

28.Cache-主存存贮层次中，主存有0~7共8块，Cache为4块，采用组相联映象。假设Cache已先后访问并预取进了主存的第5、1、3、7块，现访存块地址流又为1、2、4、1、3、7、0、1、2、5、4、6时，

（1）画出用LRU替换算法，Cache内各块的实际替换过程图，并标出命中时刻。其中Cache分为两组。

（2）求出在此期间的Cache命中率。

29.某模型机有9条指令，其使用频度为ADD（加）：30%，SUB（减）：24%，JOM（按负转移）：6%，STO（存）：7%，JMP（转移）：7%，SHR（右移）：2%，CIL（循环左移）：3%，CLA（清加）：20%，STP（停机）：1%。

（1）根据使用频度，不考虑其它要求，设计出全Huffman操作码，并计算其平均码长；

（2）设计优化实用的操作码形式，并计算操作码的平均码长。

