浙江省2011年1月高等教育自学考试

路基路面工程试题

课程代码：02407

一、填空题(本大题共10小题，每空1分，共20分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

1.路面结构可分为___________、___________、___________三层。

2.路基横断面形式可分为___________、___________、___________。

3.路面设计一般要求路基处于___________或___________。

4.刚性路面板厚计算中应考虑的作用力因素主要有___________、___________。

5.路基稳定性包括哪两个___________、___________。

6.路基边坡高度对路堤是指路基边缘与___________的原地面的高差，对路堑是指路基边缘与挖方边___________的高差。

7.汽车车轮对路面的作用有___________，纵向水平力，___________，还有对路面的磨耗等。

8.路面温度是随季节变化而呈___________变化，但随着深度增大，温度起伏的幅度变小，其峰值的出现也随深度增加而越来越滞后。

9.材料承受多次重复应力的作用，会在低于材料极限强度的应力值时出现破坏现象，称为___________。

10.为保证胀缝的传荷能力，应在胀缝中部设置___________杆，这种杆通常选用___________钢筋。

二、单项选择题(本大题共15小题，每小题2分，共30分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

11.我国公路自然区划的一级区划是按___________划分的。(      )

A.自然气候，全国轮廓性地理地貌	B.地理位置，经济状况

C.各地方的自然特点，人口数量	D.潮湿系数，年降雨量

12.车辆荷载换算为标准轴载时是按___________进行的。(      )

A.弯沉等效原则	B.层底弯拉应力等效原则

C.剪应力等效原则	D.弯沉和层底弯拉应力等效原则

13.下述对沥青面层中层与层之间的透层、粘层表述正确的是(      )

A.透层、粘层仅作为施工的工艺性技术措施，不考虑其强度

B.粘层仅作为施工的工艺性技术措施，不考虑其强度，透层考虑其强度

C.透层仅作为施工的工艺性技术措施，不考虑其强度，粘层考虑其强度

D.透层、粘层均考虑其强度

14.公路工程填方路堤的压实，当路基在直线段时，压实机械的运行路线(      )

A.应先从路基中心向两旁顺次碾压	B.应先从路缘向中心顺次碾压

C.应从路缘的一边向另一边顺次碾压	D.没有碾压顺序要求

15.公路工程路基土质填方宜在接近___________含水量的状态下进行碾压。(      )

A.液限	B.最佳

C.塑限	D.平均相对

16.作为路基的最理想填方材料是(      )

A.碎石	B.砂土

C.砂性土	D.粘性土

17.下列属于地下排水设施的是(      )

A.渗沟	B.急流槽

C.排水沟	D.边沟

18.在石灰土路面中，当其它条件相同时，石灰剂量(      )

A.越小越好	B.越大越好

C.应有一定范围	D.与剂量多少无关

19.在柔性路面设计中,确定容许路面弯沉值时的交通量Ne是设计年限内(      )

A.单车道双向交通量	B.双车道双向交通量

C.各种车辆通过累计数量	D.单车道上的累计当量轴次

20.沥青路面基层的主要作用是(      )

A.直接承受车轮荷载	B.主要承重

C.防冻、防湿	D.排水、隔水

21.由连续级配矿料组成的沥青混合料结构主要为(      )

A.间断级配结构	B.骨架空隙结构

C.嵌挤级配结构	D.悬浮密实结构

22.适用于各级公路粒料类基层和底基层的是(      )

A.泥结碎石	B.泥灰结碎石

C.级配碎石	D.水结碎石

23.水泥混凝土应力分析中，产生最大综合疲劳损坏的临界荷位是指(      )

A.板的纵缝边缘端部	B.板的纵缝边缘中部

C.板的横缝边缘端部	D.板的横缝边缘中部

24.设置在挖方路基的路肩外侧或低路堤的坡脚外侧的排水设备称为(      )

A.排水沟	B.截水沟

C.边沟	D.渗沟

25.下列沥青类路面中，哪一种结构是采用层铺法施工的(      )

A.沥青砼	B.沥青碎石

C.SMA	D.沥青贯入式

三、名词解释(本大题共5小题，每小题3分，共15分)

26.轮迹横向分布系数

27.路床

28.土基回弹模量

29.级配碎石基层

30.容许弯拉应力

四、简答题(本大题共4小题，共25分)

31.简述沥青路面的损坏类型及产生的原因。（7分）

32.路基边坡稳定分析有哪几种方法，各适应什么场合？稳定系数K的含义。（6分）

33.试从设计、施工、养护方面论述如何保证路基路面具有足够的强度和稳定性。（6分）

34.半刚性基层材料的特点如何？有哪些种类？（6分）

五、计算题(本大题10分)

35.某俯斜式重力式挡土墙如图所示，墙高H=6.50m，墙面和墙背坡度均为1∶m（m=0.25,α=14.02°），挡土墙顶宽b=0.8m。经计算其墙背的主动土压力Ea=65.00kN，土压力其作用点到墙底的垂直距离为Zy=2.5m。已知墙背填料的外摩擦角为δ=15°，墙身的容重为22kN/m，地基的摩阻系数为f=0.4，请验算该挡土墙的稳定性是否满足要求。要求抗滑移kc≥1.3，抗倾覆k0≥1.5。