电机学试题

课程代码：02271

一、单项选择题（本大题共18小题，每小题1分，共18分）

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1．直流并励电动机起动时，励磁回路的调节电阻阻值应置于（　　　）

A．任意位置	B．中间位置

C．零位置	D．最大位置

2．同步电机中参数Xd'表示为（　　　）

A．同步电抗	B．直轴暂态电抗

C．直轴漏抗	D．直轴次暂态电抗

3．并联于大电网上的同步发电机，当电流落后于电压运行时，若逐渐增大励磁电流，则电枢电流（　　　）

A．渐大	B．减小

C．先增大后减小	D．先减小后增大

4．如果不计定子电阻效应，同步发电机运行在什么条件下有ψ=ϕ（　　　）

A．电阻性负载	B．电阻、电感性负载

C．纯感性负载	D．电阻、电容性负载

5．要增加并联在电网上运行的发电机的有功输出，可以（　　　）

A．增加励磁电流使E0增加	B．增加原动机的动力因素，使功角增加

C．减小励磁电流使E0减小	D．加快原动机转速使n＞n1

6．判断一台同步电机运行于发电机状态的依据是（　　　）

A．E0＞U	B．E0滞后于U

C．E0＜U	D．E0领先于U

7．三相异步电动机负载增加时，会使（　　　）

A．转子转速降低	B．转子电流频率降低

C．转子电流产生的磁势对转子的转速减小	D．转子电流产生的磁势对定子的转速增加

8．异步电动机空载电流比同容量变压器大的原因是（　　　）

A．异步电动机的损耗大	B．异步电动机是旋转的

C．异步电动机有气隙	D．异步电动机的漏抗大

9．三相异步电动机转子转速减小时，转子磁势对空间的转速将（　　　）

A．增加	B．保持不变

C．减小	D．为0

10．三相异步电动机的最大转矩大小（　　　）

A．与转子电阻无关	B．与电源电压无关

C．与电源频率无关	D．与极对数无关

11．转差率为s的异步电动机，其sPem将等于（　　　）

A．定子铜耗	B．总机械功率

C．机械功率	D．转子铜耗

12．三相异步电动机定子通入频率为f1的电流，当转子不动时，其转子频率f2为（　　　）

A．f2=f1	B．f2=0

C．f2＜f1	D．f2＞f1

13．交流双层绕组中，每相串联匝数N同每个线圈的匝数Nc、每极每相槽数q、极对数p、并联支路数2a之间的关系是（　　　）

A．N=2p⋅q⋅Nc2a	B．N=p⋅q⋅Nc2a

C．N=2a·2p·q·Nc	D．N=2a·p·q·Nc

14．变压器负载运行时与空载运行时相比，变比K（　　　）

A．变大	B．变小

C．相等	D．基本不变

15．若外加电压随时间正弦变化，当磁路饱和时，单相变压器的励磁电流随时间变化的波形是（　　　）

A．矩形波	B．平顶波

C．正弦波	D．尖顶波

16．变压器空载时，线路电压增加，则铁耗将（　　　）

A．增加	B．不变

C．减少	D．先增加后减小

17．自耦变压器电磁容量与额定容量的关系是（　　　）

A．大小相等

B．额定容量大于电磁容量

C．额定容量小于电磁容量

D．升压时，额定容量大于电磁容量；降压时，额定容量小于电磁容量

18．一台变压器额定频率为50HZ，如果接到60HZ的电源上，且额定电压的数值相等，那么此变压器铁芯中的磁通（　　　）

A．增加	B．不变

C．减小	D．先减小后增大

二、填空题（本大题共18小题，每小题1分，共18分）

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

19.某2p个磁极的直流电机，当绕组为单迭绕组时，其支路数2a等于___________。

20.同步发电机中，转子主极磁场的υ次谐波磁场在定子绕组中的感应电势频率为___________。

21.同步发电机运行时其功率角δ是两个空间向量___________之间的空间夹角。

22.同步电机参数Xq称为___________。

23.同步发电机对称负载运行时，电枢绕组基波磁势与转子间___________相对运动。

24.三相同步发电机带有纯电阻负载时，其电枢反应作用是___________。

25.一台Y接线三相异步电动机缺相（含电源或绕组缺相）就相当于___________。

26.异步电动机为采用变极调速，则转子必须设计为___________。

27.一台三相异步电动机，额定运行时的转差率S=0.03，当忽略机械损耗和附加损耗时，输出功率与电磁功率之比为___________。

28.有一台三相四极异步电动机，电源频率为50赫，转子转速n=1440转/分，定子绕组产生的旋转磁势的转速为___________。

29.三相异步电动机运行时其转差率的范围是___________。

30.交流绕组三相合成的基波磁势的转向取决于___________。

31.36槽4极的三相交流绕组，其槽距角为___________。

32.变压器的一次侧绕组匝数增加10%，其它条件不变，则变压器主磁通将___________。

33.三相心式变压器的磁路特征是___________。

34.引起单相变压器空载电流中的三次谐波电流分量的原因是___________。

35.变压器主磁通的作用是___________。

36.Y，y联接的三相组式变压器，如外施电压为正弦波，空载时一次侧励磁电流的波形为___________。

三、简答题（本大题共4小题，每小题4分，共16分）

37.试判断下列情况下，电刷两端的电压是交流还是直流。

（1）磁极固定，电刷与电枢同时旋转。

（2）电枢固定，电刷与磁极同时旋转。

38.简述三相同步发电机发生突然短路时，定子、转子绕组的电流分量及其对应关系。

39.说明削弱三相交流绕组谐波电势的方法。

40.试画出变压器的“T”形等效电路图，并说明各参数的意义。

四、作图题（本大题共2小题，每小题4分，共8分）

41.写出同步发电机直轴次暂态电抗表达式，画出对应的等效电路图。

42.试画出Y,y6联接组的位形图和绕组接线图。

五、简单计算题（本大题共4小题，每小题4分，共16分）

43.一台并励直流电动机PN=3.2kW,UN=220V,ηN=0.85,电枢电阻Ra=1.5Ω,欲把起动电流限制在2.51N以下，试计算起动变阻器最低数值为多少欧？（忽略励磁电流）

44.一台水轮发电机，PN=15000kW,UN=6.3kV,Y接，cosϕN=0.8(滞后)

已知：Xd=1.0,Xq=0.65电枢电阻ra忽略不计

试求：额定运行时的功率角δ和内功率因数角ψ。

45.一台三相异步电动机，fN=50赫，nN=576转/分

试求：（1）此机同步速

（2）极数

（3）额定转差率

（4）转子电流频率

46.一台单相变压器，SN=100kVA,U1N/U2N=6000V/230V,r1=4.32Ω,r2=0.0063Ω,x1=8.9Ω,

x2=0.013Ω,

试求：（1）变压器短路阻抗的欧姆值；

（2）短路阻抗的标么值。

六、综合应用题（本大题共3小题，每小题8分，共24分）

47.一台四级50赫三相异步电动机，在转差率S=0.03情况下运行，定子方面输入功率为6.5kW，定子铜耗为350W，铁耗170W，机械损耗为45W，略去附加损耗。

试求：（1）该机运行时的转速     （2）电磁功率

（3）输出机械功率          （4）效率

48.某1000kVA,50HZ三相变压器，U1N/ U2N=10kV/6.3kV,Y,d接线，U0=UN时，I0=5%IN，P0=4.9kW;IK=IN时，UK=5.5%UN,PKN=15kW,

试求：（1）归算到高压侧的各参数标么值；

（2）50%负载，cosϕ2=1.0时的效率；

（3）变压器cosϕ2=1.0时的最大效率。

49.三相两极汽轮发电机PN=50MW,UN=10.5kV,IN=3440A,双星接线，cosϕ=0.8(滞后)，Xt=1.87(不饱和值)不计ra,此机工作在大电网上。

已知：额定状态下的E0=15.54kV,δN=34.9°

试求：若维持额定状态下的励磁电流不变，将输出有功减少一半时，δ'、有功功率及cosϕ' 为多少？