浙江省2008年4月高等教育自学考试

机械工程基础试题

课程代码：01618

一、填空题(本大题共5小题，每空1分，共10分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

1.平面连杆机构由一些刚性构件用_________副和_________副相互联接而组成。

2.在蜗杆传动中，蜗杆头数越少，则传动效率越_________，自锁性越_________。

3.在轴间联接中，停车后才能使两轴拆卸分离的机械装置称为_________，工作中两轴随时可分离与接合的机械装置称为_________。

4.为了防止带传动时打滑，一般要求三角带小带轮的包角_________。采用张紧轮张紧时，张紧轮应放在松边的_________，同时还应尽量靠近_________带轮。

5.当两个被联接件之一太厚，不宜制成通孔，且联接不需要经常装拆时，往往采用的螺纹联接是_________。

二、单项选择题(本大题共10小题，每小题2分，共20分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1.刚架AB受力和几何尺寸如图所示，其A、B处的约束RA=RB=(      )

A.Ml	B.M2l

C.Ml	D.M2l

2.平键的剖面尺寸b×h是根据以下_________情况从标准中查取(      )

A.传递转矩的大小	B.载荷特性

C.键的材料	D.轴的直径

3.联轴器与离合器的主要作用是(      )

A.缓和冲击和振动	B.补偿两轴间可能的位移

C.传递扭矩	D.防止机器发生过载

4.对齿轮轮齿材料性能的基本要求是(      )

A.齿面要硬，齿芯要韧	B.齿面要硬，齿芯要脆

C.齿面要软，齿芯要脆	D.齿面要软，齿芯要韧

5.推力轴承的公称接触角为(      )

A.0°≤α≤45°	B.45°＜α≤90°

C.0°＜α＜90°	D.α=45°

6.轴的结构上有轴肩处设过渡圆角的目的是(      )

A.便于加工螺纹	B.便于加工键槽

C.减少应力集中	D.便于制造装配

7.闭式软齿面齿轮传动最常见的失效形式为(      )

A.齿面疲劳点蚀	B.齿面磨损

C.齿面胶合	D.齿面塑性变形

8.角接触球轴承承受轴向载荷的能力，随着接触角的增大而(      )

A.减小	B.增大

C.不变	D.不一定

9.花键连接的最主要优点是(      )

A.对轴的强度削弱较大	B.键槽的应力集中较小

C.适于锥形轴端的连接	D.承载能力大

10.带传动的中心距与小带轮的直径一定时，若增大传动比，则小带轮包角(      )

A.增大	B.减小

C.不变	D.不确定

三、判断题（本大题共10小题，每小题1分，共10分）

判断下列各题，正确的在题后括号内打“√”，错的打“×”。

1.合金钢对应力集中的敏感程度比碳素钢小。(      )

2.普通V带传动可用于传动精度要求高的场合。(      )

3.在一个具有确定运动的机构中原动件只能有一个。(      )

4.平键是利用键的侧面来传递载荷的，定心性能较楔键好。(      )

5.V带传动的效率比平带传动高。(      )

6.普通螺栓联接能承受较大的横向载荷。(      )

7.带传动适宜用在环境较恶劣的场合。(      )

8.链齿数Z一定的情况下，增大节距,链轮直径随之增大。(      )

9.通常蜗杆和蜗轮的材料是碳钢和合金钢。(      )

10.斜齿轮的当量齿数大于17。(      )

四、简答题(本大题共4小题，每小题5分，共20分)

1.按工作原理不同，螺纹联接的防松方法有哪些？请各举一例。

2.为什么常将转轴设计为阶梯轴？阶梯轴的过渡处为什么要有过渡圆角？

3.什么是曲柄摇杆机构的死点位置？通常可用什么方法来解决这一问题。

4.说明下列滚动轴承代号中数字及字母的含义。

313086       2210/P6

五、计算题(本大题共4小题，每小题10分，共40分)

1.如图，已知：n入=600r/min，Z1=10，Z2=40,Z2′=10,Z3=15,Z3′=20，Z4=20。

求：n出大小，并画出各轮转向，确定n入与n出的方向相同还是相反。

2.活动铰支座支承。已知M=20kN·m，q=15kN/m。试求A、B、C三处的约束反力。

3.计算下图机构自由度，若机构中存在复合铰链局部自由度或虚约束，请用箭头指出并说明。

并说明该机构是否具有确定的运动。

4.已知一对正常齿制外啮合标准直齿圆柱齿轮传动，m=3mm,Z1=20,Z2=60,求：小齿轮的分度圆直径、齿顶圆直径、齿根圆直径、及两齿轮的中心距、传动比。