浙江省2006年10月高等教育自学考试

工程测量试题

课程代码：02387

一、填空题(本大题共11小题，每空1分，共20分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

1．在测量直角坐标系中，y轴表示____________方向。

2．水准测量时，地面点之间的高差等于后视读数____________前视读数。

3．钢尺量距的误差主要来源有____________、____________、____________、____________、____________、垂曲误差、丈量误差等。

4．钢尺精密量距时，通常要在丈量数据上加____________项改正。

5．经纬仪的十字丝纵丝应与____________垂直。

6．GPS主要由____________、____________、____________三大部分组成。

7．控制测量可分为平面控制和____________。

8．导线的外业工作包括____________、____________、____________、____________。

9．导线____________调整的方法为反符号按边长比例分配。

10．____________是地物和地貌的总称。

11．变形观测是测定建筑物及其地基在建筑物____________和外力作用下随时间而变形的工作。

二、单项选择题(本大题共10小题，每小题2分，共20分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1.在以10千米为半径的范围内，可以用水平面代替球面进行(      )

A.高程测量	B.距离测量

C.面积测量	D.角度测量

2.在水准仪上(      )

A.没有圆水准器	B.水准管精度低于圆水准器

C.水准管用于精确整平	D.每次读数时必须整平圆水准器

3.观测值与______之差为闭合差。(      )

A.理论值	B.平均值

C.中误差	D.改正数

4.经纬仪用光学对中的精度通常为______mm。(      )

A.0.05M	B.1

C.0.5	D.3

5.由于钢尺的不水平对距离测量所造成的误差是(      )

A．偶然误差	B.系统误差

C．可能是偶然误差也可能是系统误差	D.既不是偶然误差也不是系统误差

6．某导线全长789.78米，纵横坐标增量闭合差分别为-0.21米、0.19米，则导线全长闭合差为(      )

A．0.28m	B.0.40m

C．0.00036	D.1/2800

7．1/1000地形图的比例尺精度为______m。(      )

A．0.5	B.0.05

C．0.2	D.0.1

8．测绘1/1000地形图时，平板仪对点容许误差为(      )

A.1m	B.0.01M

C.0.1mm	D.0.05m

9．方位角的角值范围为(      )

A.0～360°	B.-90～90°

C．0～180°	D.0～90°

10．在地形图上，量得A、B的坐标分别为xA=432.87m，yA=432.87m，xB=300.23m，

yB=300.23m，则AB的边长为______m。(      )

A.187.58	B.733.10

C.132.64	D.265.28

三、名词解释(本大题共3小题，每小题4分，共12分)

1.水平角

2.首曲线

3.坐标方位角

四、简答题(本大题共3小题，每小题6分，共18分)

1.地形图主要包括哪些要素？

2.水准仪应满足哪些条件？

3.确定点位的基本要素是什么？

五、计算题(本大题共3小题，每小题10分，共30分。题中有表格的直接将答案填入表中。)

1.计算水平角

| 测站 | 目标 | 盘左读数 ° ′ ″ | 盘右读数 ° ′ ″ | 2C ″ | 平均读数 ° ′ ″ | 归零方向值 ° ′ ″ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E | M | 45 00 36 | 225 00 24 |  |  |  |
|  | N | 84 26 18 | 264 26 12 |  |  |  |
|  | P | 121 54 30 | 301 54 30 |  |  |  |
|  | S | 197 27 24 | 17 27 30 |  |  |  |
|  | M | 45 00 30 | 225 00 36 |  |  |  |

2.有一圆形地块，测得其半径r=27.45m，观测中误差分别为±0.02m，求该地块的面积S及其中误差ms。

3.设A、B两点的坐标为xA=532.87m，yA=432.87m，xB=600.28m，yB=361.04m，现欲测设P点，P点的设计坐标为xP=750.00m，yP=400.00m，试计算在B点用极坐标法测设P点的测设数据。