全国2006年7月高等教育自学考试

计算机网络基本原理试题

课程代码：03137

一、单项选择题(本大题共20小题，每小题1分，共20分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1．如果按配置对计算机网络进行划分，在网络系统中，每台计算机既是服务器，又是工作站，那么这个网络系统是 (        )

A．同类网	B．单服务器网

C．混合网	D．广域网

2．在面向终端的远程联机系统和需要进行集中式数据管理的一些大型的、专用的广域网中，一般采用 (        )

A．分散式拓扑结构	B．分布式拓扑结构

C．集中式拓扑结构	D．全互连拓扑结构

3．对计算机网络中的通信信道进行随机分配属于 (        )

A．硬件资源共享	B．软件资源共享

C．数据资源共享	D．通信信道资源共享

4．数据通信系统的基本构成是 (        )

A．计算机、终端、电缆

B．信号发生器、通信线路、信号接收设备

C．信源、通信媒体、信宿

D．终端、通信设施、接收设备

5．有多个数据位同时在设备之间进行传输的数据传输方式叫 (        )

A．全双工通信传输	B．并行数据传输

C．半双工通信传输	D．串行数据传输

6．下列说法正确的是 (        )

A．当一个脉冲所能表示的有效值状态数N=2时，则波特率等于比特率

B．600波特和600bps是一个意思

C．每秒传送l00个码元也就是每秒传送100个比特

D．每秒50波特的传输速率是很低的

7．将物理信道的有效频率范围分割成若干个子信道，每个子信道传输一路信号，这就是

(        )

A．同步时分多路复用	B．空分多路复用

C．异步时分多路复用	D．频分多路复用

8．完成设置和拆除通信线路、发送和接收信息并对传输进行控制的通信设备是 (        )

A．线路控制器 	B．调制解调器

C．通信控制器 	D．多路复用器

9．在星型局域网结构中，连接文件服务器与工作站的设备是 (        )

A．集线器 	B．调制解调器

C．路由器 	D．通信控制器

10．交换器与集线器的根本区别是 (        )

A．交换器是以报文为单位传输的，而集线器是以字符为单位传输的

B．交换器能提供比一个共享的集线器大几倍的带宽

C．集线器在使用中必须是成对使用的，而交换器是单独使用的

D．集线器不能进行差错控制，而交换器可以

11．在OSI七层结构模型中，处于运输层和表示层之间的是 (        )

A．应用层	 B．会话层

C．网络层	 D．数据链路层

12．下列功能中，属于数据链路层提供的是 (        )

A．交互管理 	B．路由选择

C．透明传输	D．文本压缩

13． HDLC的操作模式中，用于复合站之间的信息传输操作称之为 (        )

A．非平衡操作	B．正常响应方式

C．异步响应模式 	D．异步平衡方式

14．对于运输层的描述正确的是 (        )

A．运输层服务必须依赖于网络层服务

B．运输层是用于填补通信子网提供的服务与用户要求之间的间隙

C．通信子网提供的服务越多，运输层协议就越复杂

D．运输层服务不是一种标准服务，需要根据通信子网提供的不同服务和服务质量

15．在TCP/IP协议簇中，下面哪个协议使用了TCP协议 (        )

A．FTP 	B．SNMP

C．TFTP 	D．NVP

16．定义CSMA/CD总线媒体访问控制子层与物理层规范的是 (        )

A．IEEE802.2 	B．IEEE802.3

C．IEEE802.4	D．IEEE802.5

17．网桥与路由器的混合物叫 (        )

A．桥路器	B．网关

C．远程桥	D．内桥

18．对管理对象的行为和通信活动的有效性进行管理是 (        )

A．故障管理	B．配置管理

C．安全管理	D．性能管理

19．IP地址10.99.96.140是 (        )

A．A类地址	B．B类地址

C．C类地址 	D．D类地址

20．下面对10BASE2描述正确的是 (        )

A．传输媒体为粗同轴电缆，传输速率为10Mbps，最大干线长度200m

B．传输媒体为细同轴电缆，传输速率为10Mbps，最大干线长度小于200m

C．传输媒体为双绞线，传输速率为10Mbps，最大干线长度200m

D．传输媒体为双绞线，传输速率为10Mbps，最大干线长度不限

二、填空题(本大题共18小题，每空1分，共20分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

21．计算机网络的发展经历了四个阶段：联机系统阶段、________、标准化网络阶段、网络互联与高速网络阶段。

22．凡将地理位置不同、并具有独立功能的多个计算机系统通过 ________和线路连接起来、以功能完善的网络软件实现网络中的资源共享的系统，称之为计算机网络系统。

23．计算机网络按通信性能划分为资源共享计算机网、分布式计算机网和________ 。

24．PCM（脉冲编码调制）编码过程分为采样、 ________ 和________三步。

25．分组交换方式提供两种服务，它们分别为虚电路业务服务和 ________ 业务服务。

26．如果差错控制方法是接收端将收到的信息码原封不动地发回发送端，与原发送端中原发信息码相比较，如果发现错误，发送端进行重发，则该差错控制方法是________ 。

27．网络接口卡的基本功能包括数据转换、 ________和通信服务。

28．物理层要解决的主要问题包括：实现位操作、数据信号的传输、 ________和信号传输规程。

29．协议数据单元由用户数据和 ________ 两部分组成。

30．HDLC的帧被分为三种类型：信息帧、监控帧和 ________ 。

31．应用层也称应用实体，一个应用实体通常由若干个元素构成，在这些元素中包括一个用户元素和若干个________。

32．在分布式数据库中，不同的用户同时修改记录时产生的死锁叫________。

33．局域网主要由网络服务器、用户工作站、 ________ 、传输媒体、网络互连设备等五个部分组成。

34．从应用的角度看，C/S结构系统主要由三部分组成：客户、服务器和________ 。

35．物理层互连要求所连接的各网络的 ________ 和________ 必须是相同的。

36．一个风险管理程序主要包括四个基本内容：风险评估、安全防护措施的选择、确认和鉴定以及 ________ 。

37．分布式数据库有三种结构，它们是层次型、 ________ 和全程型。

38．可视图文信息服务可以被分成两大类：信息检索和________。

三、名词解释（本大题共5小题，每小题3分，共15分）

39．网络节点

40．快速磁盘检修技术

41．频带传输

42．ISDN网

43．多级数据信息加密

四、简答题（本大题共5小题，每小题5分，共25分）

44．简述通信线路连接方式和通信方式。

45．简述调制解调器的概念及其主要作用。

46．简述客户机/服务器结构的特点。

47．简述电子邮件的特点。

48．简述用户计算机与Internet的连接方式。

五、综合题 (本大题共2小题，每小题10分，共20分)

49．请说明Intranet结构及其特点。

50．请说明中继器、网桥、路由器和网关在OSI开放系统参考模型中所处的层次及其主要功能。