浙江省2008年4月高等教育自学考试

汽车机械基础试题

课程代码：06921

一、单项选择题(本大题共15小题，每小题2分，共30分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1.千分尺用于精密测量，量度的准确度可达(      )

A.1/100mm	B.1/50mm

C.1/20mm 	D.1/10mm

2.套螺纹是用________在加工工件的外表面加工出螺纹的操作。(      )

A．丝锥	B.板牙

C.丝杠	D.丁字绞杠

3.压力继电器可将油的压力(      )

A.放大	B.减小

C.保持不变	D.转换成电信号

4.液压缸的有效输出力取决于(      )

A.油压	B.有效作用面积

C.油压和有效作用面积	D.工作速度

5.45Mn2表示含碳量为________，含锰量约为2%的合金钢。(      )

A.0.045%	B.0.45%

C.4.5%	D.45%

6.代号为6204的滚动轴承，其轴承的内径为(      )

A.4mm	B.10mm

C.20mm	D.40mm

7.气缸体的材料一般采用(      )

A.45	B.35

C.优质灰铸铁	D.合金钢

8.平键工作时的主要失效形式是(      )

A.工作表面的压溃	B.塑性变形

C.疲劳点蚀	D.磨损

9.一对渐开线齿轮的正确啮合条件：两轮的模数和________应分别相等。(      )

A.齿数	B.节圆

C.压力角	D.啮合角

10.内燃机中的连杆小头与活塞销之间的连接是(      )

A.转动副	B.高副

C.移动副	D.铆接

11.我国规定的渐开线齿轮的标准压力角为(      )

A.15°	B.20°

C.22.5°	D.25°

12.闭式硬齿面齿轮传动的主要失效形式为(      )

A.齿根疲劳折断	B.齿面点蚀

C.磨粒磨损	D.齿面胶合

13.汽车车门的起闭机构是(      )

A.曲柄摇杆机构	B.双摇杆机构

C.反向双曲柄机构	D.曲柄滑块机构

14.半个剖视图和半个视图之间用________分开。(      )

A.粗实线	B.细实线

C.虚线	D.细点画线

15.从动件运动方向和接触处轮廓法线方向所夹的锐角称为(      )

A.压力角	B.传动角

C.啮合角	D.许用压力角

二、多项选择题(本大题共5小题，每小题2分，共10分)

在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选、少选或未选均无分。

1.螺纹连接的基本类型有(        )

A.螺栓连接	B.双头螺柱连接

C.螺钉连接	D.紧定螺钉连接

E.销

2.凸轮机构中从动件的常用运动规律有(        )

A.等速运动	B.等加速运动

C.等减速运动	D.等加速等减速运动

E.简谐运动

3.以下属于平面齿轮传动的是(        )

A.直齿圆柱齿轮传动	B.交错轴斜齿轮传动

C.人字形齿轮传动	D.圆锥齿轮传动

E.蜗轮蜗杆传动

4.换向阀换向不灵的原因可能是(        )

A.滑阀卡住	B.电压不对

C.弹簧力太小	D.电磁铁的铁心接触部位有污物

E.控制油路堵塞

5.平面刮削的步骤一般包括(        )

A.粗刮	B.细刮

C.研磨	D.精刮

E.刮花

三、判断题（本大题共10小题，每小题1分，共10分）

判断下列各题，正确的在题后括号内打“√”，错的打“×”。

1.使用开口扳手松开或拧紧螺栓时，总将扳手朝自己方向扳动。(      )

2.气焊中左焊法适用于焊接厚度较厚的焊件。(      )

3.平面刮刀分为普通刮刀和活头刮刀两种。(      )

4.一般锯削时至少要有2个齿同时工作。(      )

5.常用的流量阀有节流阀和溢流阀。(      )

6.柱塞泵的工作压力小于齿轮泵的工作压力。(      )

7.变矩器中起变矩作用的元件是导轮。(      )

8.先导式溢流阀常用于中、高压的场合。(      )

9.双作用叶片泵是变量泵。(      )

10.蓄能器是一种控制系统压力的装置。(      )

四、填空题(本大题共5小题，每空1分，共10分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

1.对于渐开线标准齿轮，在分度圆上的________和________相等。

2.传动链按结构不同可以分为________和________。

3.对于向心滑动轴承，按其结构可分成________、剖分式和________三种。

4.灰铸铁中的石墨呈________，其断口呈________色，故称为灰铸铁。

5.两构件通过________接触所构成的运动副称为低副，它引入________个约束。

五、简答题(本大题共6小题，每小题4分，共24分)

1.齿轮泵主要有哪些零件组成？

2.单向阀常见的故障有哪些？

3.什么叫回火？常用的回火方法有哪些？

4.简述外螺纹的规定画法。

5.齿轮传动的特点有哪些？

6.标准螺纹是如何定义的？

六、看图填空题（本大题共8空，每空2分，共16分）

1.该钻模是由________种共________个零件组成。

2.主视图采用了________剖和________剖，剖切面与机件前后方向的________重合，故省略了标注。

3.底座1的侧面有________个弧形槽。

4.钻模板2上有________个φ10H7n6孔；图中双点画线表示________。

图示为钻模装配图，零件明细栏如下:

| 9 | 六角螺母 | 1 | 35 | GB6170-86 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 圆柱销3×28 | 1 | 40 | GB119-86 |
| 7 | 衬套 | 1 | 45 |  |
| 6 | 特制螺母 | 1 | 35 |  |
| 5 | 开口垫圈 | 1 | 40 |  |
| 4 | 轴 | 1 | 45 |  |
| 3 | 钻套 | 3 | T0 |  |
| 2 | 钻模板 | 1 | 40 |  |
| 1 | 底座 | 1 | HT150 |  |
| 序号 | 名称 | 数量 | 材料 | 备注 |