全国2011年7月高等教育自学考试

电机学试题

课程代码：02271

一、单项选择题（本大题共18小题，每小题1分，共18分）

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1．一台直流并励发电机，希望改变它电枢两端的正负极性，采用的方法是(      )

A．改变原动机的转向

B．改变励磁绕组的接法

C．改变原动机的转向，又改变励磁绕组的接法

D．无法改变极性

2．直流发电机电枢导体中的电流是(      )

A．直流	B．脉动直流

C．交流	D．无法确定

3．变压器空载合闸电流对变压器的主要影响是(      )

A．引起变压器发热	B．继电保护误动作

C．变压器绝缘损坏	D．使绕组变形

4．变比k=2的变压器，空载损耗250W（从低压侧测得），短路损耗1000W（从高压侧测得），则变压器效率最大时负载系数(      )

A．2	B．1

C．0.5	D．0.25

5．Yd接线的三相变压器，UIN、U2N分别为一、二次侧额定电压，则变压器变比为(      )

A．	B．

C．	D．

6．变压器等值电路中Xm代表(      )

A．原边漏电抗	B．副边漏电抗

C．励磁电抗	D．短路电抗

7．一台变比为K的变压器，从一次侧测得的励磁阻抗为Zm，那么从二次侧测量到的励磁阻抗应为：(      )

A．Zm	B．K2Zm

C．Zm／K	D．Zm/K2

8．双层短矩分布交流绕组，其每相最大并联支路数为(      )

A．P	B．P．m

C．	D．2P

9．三相交流电机，Z=36,P=3，其相邻两槽导体基波感应电动势相位差为(      )

A．15°	B．30°

C．60°	D．75°

10．异步电动机的空载电流比同容量的变压器大，其原因是(      )

A．异步电动机的损耗大	B．因为异步电动机是转动的

C．异步电动机的磁路存在气隙	D．异步电动机的漏抗较大

11．三相绕线式异步电动机，带恒转矩负载，采用转子绕组串电阻调速，当转速达到稳定时，调速前后的转子电流(      )

A．增大	B．减小

C．保持不变	D．先增大后减小

12．三相异步电动机2P=8，接到频率为50Hz的电网上，定子三相对称电流所产生的是基波合成磁动势的转速为(      )

A．600转／分	B．750转／分

C．1000转／分	D．1500转／分

13．三相异步电动机拖动额定恒转矩负载运行，若电源电压下降20%，达到稳态时电动机的电磁转矩为(      )

A．Tem=0.2TN	B．Tem=0.64TN

C．Tem=0.8TN	D．Tem =TN

14．同步发电机短路特性是一条直线的原因是(      )

A．励磁电流较小，磁路不饱和

B．电枢反应去磁作用，使磁路不饱和

C．短路时电机相当于一个电阻为常数的电路运行，所以Ik和If成正比

D．励磁电流较大，磁路饱和

15．同步发电机时间相量与之间的夹角是(      )

A．外功率因数角	B．内功率因数角

C．功角	D．空间角

16．同步电机电枢绕组匝数增加，其同步电抗(      )

A．增大	B．减小

C．不变	D．先增大后减小

17．三相同步发电机带对称负载稳定运行，其cos=0.8(>0)此时电枢反应性质是(      )

A．直轴去磁电枢反应

B．既有直轴去磁，又有交轴电枢反应

C．既有直轴助磁，又有交轴电枢反应

D．既有直轴电枢反应（去磁、助磁不定），又有交轴电枢反应

18．凸极同步发电机参数xd与xq的大小关系是(      )

A．xd>xq 	B．xd=xq

C．xd<xq	D．xd=xq

二、填空题（本大题共18小题，每小题1分，共18分）

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

19．变压器空载合闸最不利情况下，其最大空载电流出现在合闸后______。

20．变压器二次额定电压U2N指的是变压器一次侧加额定电压，二次侧______时的端电压。

21．变压器并联运行必须绝对满足的条件是______。

22．当变压器运行效率最高时，其不变损耗______可变损耗。

23．自耦变压器的额定容量______（填写大于；等于；小于）绕组容量。

24．在电源电压不变前提下，降低直流电动机起动电流的方法是______。

25．直流电动机电动势平衡方程式为______。

26．增大绕线式异步电动机转子回路的电阻，其最大电磁转矩______。

27．一台八极三相异步电动机接在频率为50Hz的电源上，额定运行时其转子转速nN=720转／分，那么转子电势的频率为______。

28．某三相鼠笼式异步电动机，在定子绕组采用Y接和△接，其起动转矩的关系为______。

29．一台50Hz,380V的三相异步电动机，若运行在60Hz,380V的电网上，则空载励磁电流I0将______。

30．为消除5次谐波电动势可取节距y1=______的绕组。

31．交流绕组一个整距集中线圈磁动势的空间分布波形为______。

32．同步发电机处于“过励磁”状态时发出无功的性质为______。

33．同步发电机静态稳定的判据是______。

34．同步发电机按转子结构可分为______。

35．同步发电机阻尼绕组的作用是当不对称运行时会削弱气隙中的______。

36．判断一台同步电机作为发电机运行的依据是______。

三、简答题（本大题共4小题，每小题4分，共16分）

37．变压器一次侧电压超过额定电压时，其励磁电流I0，励磁电阻rm励磁电抗xm和铁损耗PFe将如何变化？

38．简述同步发电机励磁方式。

39．试说明三相异步电动机为什么会旋转？怎样改变它的转向？

40．试写出交流电枢绕组空载电动势中高次谐波电动势消除方法。

四、作图题（本大题共2小题，每小题4分，共8分）

41．画出三相变压器连接组别为Y,d7连接图和位形图。

42．写出凸极同步发电机电动势方程式，并画出简化相量图(>0°)，忽略电枢电阻压降。

五、简单计算题（本大题共4小题，每小题4分，共16分）

43．一台500KVA,U1N/U2N=10000V/400V,D,yn接线的电力变压器，试求

(1)一、二次侧的额定电流。

(2)如果一次侧为960匝，问二次侧绕组的匝数为多少？

44．某汽轮发电机，PN=300MW,2P=2,f=50，定子绕组Y接，并知：=12°,q=5,y1=13，2a=1,Nc=1空载时线电压U0=20KV

试求：每极基波磁通

45．一台三相异步电动机，额定频率为50Hz，额定转速576转／分

试求：1．极数

2．磁场的同步转速n1

3．额定转差率SN

4．转子电流频率f2

46．一台并励直流发电机，PN=55kw,UN=115V,nN=1450r/min,2P=4，电枢回路电阻Ra=0.0243，一对电刷压降2△Ub=2V，并励回路电阻Rf=20.1

试求：额定运行时的电枢电动势。

六、应用计算题（本大题共3小题，每小题8分，共24分）

47．三相变压器SN=3200KVA,U1N/U2N=35/10.5KV,Y,d接线，

空载试验：U0=UN,I0=4.5%IN,P0=11.5KW，

短路试验：IK=IN,UK=7%UN,PKN=37KW，

试求：(1)变压器励磁参数和短路参数标么值。

(2)75%负载及cos2=0.8（滞后）时的电压变化率。

48．三相异步电动机PN=17KW，UN=380V,nN=725转／分，2P=8，f1=50Hz，cosN=0.82，PCUI=856W，PFe=455W，Pmec=150W，Pad=95W．试计算额定状态运行时，(1)转差率SN；
(2)电磁转矩Tem；(3)效率；(4)定子电流I1

49．一台凸极同步发电机，=0.8,=0.55，cosN=0.85（滞后），ra忽略不计。试求额定负载时电压变化率。