全国2011年7月高等教育自学考试

电子技术基础(二)试题

课程代码：02273

一、单项选择题(本大题共15小题，每小题1分，共15分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1.硅稳压管的工作状态是(　　　)

A.正向导通	B.正向击穿

C.反向截止	D.反向击穿

2.要降低放大电路输入电阻，可引入(　　　)

A.电压负反馈	B.电流负反馈

C.串联负反馈	D.并联负反馈

3.共射极放大电路直流负载线由(　　　)

A.电流放大系数β确定	B.基极电阻Rb与电源Ucc确定

C.集电极电阻Rc与电源Ucc确定	D.负载电阻RL确定

4.功率放大三极管工作在(　　　)

A.高电压、小电流状态	B.低电压、小电流状态

C.低电压、大电流状态	D.高电压、大电流状态

5.设n为整数，则正弦波振荡器稳定工作的相位条件是φA+φF为(　　　)

A.(2n+1)π	B.2nπ

C.nπ	D.π

6.在桥式整流电路中，流过二极管的平均电流是输出电流的(　　　)

A. 	B.

C. 	D.

7.10进制数32转换成16进制数为(　　　)

A.16H	B.18H

C.20H	D.22H

8.函数等价于(　　　)

A.	B.

C.	D.

9.在2线-4线译码器74HC139中，1=0，1A0=1，1A1=0时，则输出

的状态为(　　　)

A.0111	B.1011

C.1101	D.1110

10.TTL和CMOS每门的静态功能耗相比(　　　)

A.TTL小CMOS大	B.TTL和CMOS相同

C.TTL大CMOS小	D.由负载决定

11.在异步二进制计数器中，所使用的触发器为(　　　)

A.J-K触发器	B.D触发器

C.T触发器	D.T’触发器

12.在CP有效的情况下，当输入端D=0时，则D触发器的输出端Qn+1=(　　　)

A.0	B.1

C.Qn	D.

13.逐次比较和双积分ADC从转换速度上相比(　　　)

A.逐次比较比双积分快	B.逐次比较比双积分慢

C.一样快	D.由参考电压VREF确定

14.施密特触发器输出状态有(　　　)

A.由外部触发信号确定	B.二个稳态

C.一个稳态、一个暂态	D.没有稳态

15.在DAC0832中，电源所提供的总的电流为(　　　)

A.	B.

C. 	D.

二、填空题(本大题共15小题，每小题1分，共15分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

16.在P型半导体中，_______是少数载流子。

17.多级放大器的输出电阻，由_______放大电路的输出电阻决定。

18.引入电压负反馈可以稳定放大电路的_______。

19.理想集成运放开环电压增益Auo=_______。

20.要使三极管放大电路不失真，必须设置合理的_______。

21.少数载流子在PN结自建电场力作用下，有规则的运动称为_______。

22.电感三点式振荡器输出波形_______分量大，波形较差。

23.电容三点式振荡器振荡频率高，振荡频率可达_______以上。

24.若放大电路静态工作点选的过低，信号容易产生_______失真。

25.在并联型石英晶体振荡器中，石英晶体作为_______使用，组成电容三点式振荡器。

26.逻辑函数的对偶式Y´_______。

27.组合逻辑电路的输出状态仅决定于_______。

28.在CP有效的情况下，T´触发器具有_______功能。

29.555定时器在5脚经电容接地的情况下，电压比较器A2的同相输入端电压为_______。

30.通常情况下，DAC和ADC从速度上比较，_______更快。

三、简答题(本大题共3小题，每小题5分，共15分)

31.引起放大电路高频特性变差的主要原因是什么?引起放大电路低频特性变差的主要原因是什么?

32.集成运放的输入端，在满足什么条件下，存在虚短路，虚断路?在反相比例运算电路中，反相输入端是如何形成虚地的?

33.写出R-S触发器的特性方程和特性表。

四、计算题(3分)

34.用卡诺图化简逻辑函数

F(A，B，C，D)=∑m(3，7，8，9，10，11，12)+∑d(0，1，2，13，14，15)

五、分析题(本大题共2小题，共14分)

35.定性画出555组成的多谐振荡器的Vc和Vo波形，写出周期T的表达式(5分)

36.分析时序电路的逻辑功能，写出电路的驱动方程，状态方程和输出方程，画出状态转换图，说明电路能否自启动(9分)

六、设计题(8分)

37.设计一组合逻辑电路，当输入A，B，C(A为高位)所代表的二进制数能被3整除时输

出为1，否则输出为0

要求：(1)画出真值表；

(2)写出逻辑表达式；

(3)用与非门实现该电路。

七、分析计算题(本大题共3小题，每小题10分，共30分)

38.电路如图所示

试求：(1)给出静态工作点IB、Ic、UCE的计算公式；

(2)说明电路属于哪一类放大电路，有什么特点。

39.电路如图所示：图中R1=1KΩ，R2=2KΩ，R3=R4=5KΩ

试求：(1)U0与Ui1和Ui2的关系式；

(2)当Ui1 =0.5V，Ui2=0.1V时，计算输出电压U0值，运放输入端电位，UN、UP值。

40.变压器反馈式LC振荡器如图(a)、(b)所示

试求：(1)用相位平衡条件判断是否可能产生正弦波振荡?标出瞬时极性；

(2)对不满足相位平衡条件的电路进行修改，使之产生正弦波振荡。