全国2011年10月高等教育自学考试

混凝土及砌体结构试题

课程代码：02396

- 一、单项选择题(本大题共10小题，每小题2分，共20分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1.吊车荷载属于(　　　)

A.永久作用	B.间接作用

C.可变作用	D.偶然作用

2.采用HRB335级钢筋的钢筋混凝土构件，混凝土强度等级不宜低于(　　　)

A.C20	B.C25

C.C30	D.C35

3.钢筋混凝土超筋梁的破坏特点是(　　　)

A.钢筋先屈服，混凝土后压碎	B.混凝土已压碎，钢筋未屈服

C.钢筋先屈服，混凝土未压碎	D.混凝土先压碎，钢筋后屈服

4.集中荷载作用下的钢筋混凝土梁，剪跨比λ等于(　　　)

A.剪力V与截面高度h的比值	B.剪力V与截面有效高度h0的比值

c.剪跨a与截面高度h的比值	D.剪跨a与截面有效高度h0的比值

5.在工程中可以采用的钢筋混凝土受扭构件是(　　　)

A.超筋和适筋受扭构件	B.部分超筋和适筋受扭构件

C.少筋和超筋受扭构件	D.部分超筋和超筋受扭构件

6.根据长细比的大小，钢筋混凝土轴心受压柱可分为短柱和长柱，矩形截面短柱的长细比l0/b应不大于(　　　)

A.5	B.7

C.8	D.28

7.《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)将M-?曲线中M=(0.5~0.7)Mu段上任一点与原点O所连割线的斜率定义为(　　　)

A.破坏阶段的截面弯曲刚度	B.破坏阶段的截面剪切刚度

C.使用阶段的截面弯曲刚度	D.使用阶段的截面剪切刚度

8.在我国，目前用于预应力混凝土结构的钢材有(　　　)

A.热处理钢筋、钢丝和钢绞线三大类

B.热轧钢筋、钢丝和钢绞线三大类

C.热处理钢筋、钢丝和热轧钢筋三大类

D.热处理钢筋、热轧钢筋和钢绞线三大类

9.求钢筋混凝土连续梁某跨跨中截面最大正弯矩时，应(　　　)

A.在本跨及邻跨布置活荷载

B.在邻跨布置活荷载，并隔跨布置活荷载

C.在各跨均布置活荷载

D.在本跨布置活荷载，并隔跨布置活荷载

10.砌体结构中，砌体的抗压强度(　　　)

A.随块体厚度的增加而降低，随块体长度的增加而增加

- B.随块体厚度的增加而增加，随块体长度的增加而降低

C.随块体厚度和长度的增加而增加

D.随块体厚度和长度的增加而降低

- 二、填空题(本大题共10小题，每小题1分，共10分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

11.为使钢筋与混凝土变形一致、共同受力，钢筋端部要有足够的______。

12.过混凝土应力-应变曲线原点所作切线的斜率为混凝土的______。

13.钢筋混凝土适筋梁的三个受力阶段中，Ⅲa阶段是正截面______计算的依据。

14.钢筋混凝土梁沿斜截面破坏有两种情况：①斜截面______破坏，②斜截面受剪破坏。

15.矩形截面钢筋混凝土纯扭构件可视为空间桁架：______为桁架的弦杆，箍筋为桁架的竖腹杆，裂缝间混凝土为桁架的斜腹杆。

16.在荷载长期作用下，钢筋混凝土轴心受压构件截面上将发生应力重分布，混凝土应力______，钢筋应力增大。

17.轴向力偏心距e0 ≥ h/2-as′，的钢筋混凝土偏心受拉构件为______受拉构件。

18.钢筋混凝土构件的变形和裂缝控制属于______极限状态范畴的问题。

19.混凝土结硬后，在构件上张拉预应力钢筋的方法称为______。

20.钢筋混凝土单向板中构造钢筋包括______、嵌入墙处的板面附加钢筋和垂

直于主梁的板面附加钢筋。

三、名词解释题(本大题共4小题，每小题2分，共8分）

21.结构抗力

22.双筋截面梁

23.平均裂缝宽度

24.内力包络图

四、简答题(本大题共6小题，每小题5分，共30分)

25.钢筋混凝土现浇楼盖主梁截面设计时，哪些区段按矩形截面计算?哪些区段按T形截面计算?为什么?按T形截面计算时，如何判别T形截面类型?

26.为什么钢筋混凝土偏心受压构件除了应计算弯矩作用平面的受压承载力，还要验算垂直于弯矩作用平面的受压承载力?如何验算?

27.说明下列符号的含义：σl1、σl2、σl3、σl4、σl5、σl6。

28.简述钢筋混凝土塑性铰与理想铰的区别。

29.砖砌体的抗压强度与所用砖的抗压强度是否相同?为什么?

30.说明砌体墙、柱高厚比验算公式β=H0/h≤μ1μ2[β]中各符号的含义。

五、计算题(本大题共4小题，每小题8分，共32分)

31.某安全等级为二级的钢筋混凝土单筋矩形截面梁，截面尺寸b×h=300mm×700mm，as=35mm，采用C30级混凝土(fc=14.3N/mm2，ft=1.43N/mm2)、HRB400级纵向受拉钢筋(fy=360N/mm2)。若该梁承受弯矩设计值M=300kN?m，试计算所需纵向受拉钢筋截面面积As。

提示：γ0=1.0，al=1.0，ζb=0.518，ζ= ；

ρmin取0.2%和0.45 中的较大者。

32.某安全等级为一级的钢筋混凝土矩形截面梁，截面尺寸b×h=250mm×600mm，as=35mm，采用C25级混凝土(fc=11.9N/mm2，ft=1.27N/mm2)，沿梁全长配有HRB335级双肢箍筋  10@150(fyv=300N/mm2，Asv1=78.5mm2)。若该梁承受均布荷载(包括梁的自重)产生的最大剪力设计值V=380kN，试验算斜截面受剪承载力是否满足要求。

33.某安全等级为二级的钢筋混凝土矩形截面偏心受压柱，截面尺寸bxh=600mmx600mm，as=as′=40mm，η=1.11，采用C30级混凝土(fc=14.3N/mm2)、HRB400级纵向钢筋(fy=fy′=360N/mm2)。若该柱承受轴向压力设计值N=1350kN、弯矩设计值M=600kN?m，试按对称配筋计算所需受拉钢筋截面面积As及受压钢筋截面面积As′。

提示：γ0=1.0，al=1.0，ζb=0.518；

一侧纵向受力钢筋的最小配筋率为0.2％，

全部纵向受力钢筋的最小配筋率为0.6％。

34.某偏心受压砖柱，截面尺寸b×h=620mm×620mm，计算高度H0=4.2m，采用MU10烧结粘土砖和M5混合砂浆砌筑(f=1.50N/mm2)。若该砖柱承受轴向压力设计值N=300kN、弯矩设计值M=32.8kN?m，试验算受压承载力是否满足要求。

提示：