全国2011年7月高等教育自学考试

建筑工程概论试题

课程代码：00174

一、单项选择题(本大题共50小题，每小题1分，共50分)在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1.图例所代表的建筑配件是(      )

A.双扇门	B.对开折门

C.单扇弹簧门	D.双扇弹簧门

2.详图符号说明的内容是(      )

A.详图的编号为3	B.被索引的图样编号为5

C.详图与被索引图样在同一张图纸内	D.详图的编号为5

3.构件代号WB所代表构件的名称是(      )

A.空心板	B.槽形板

C.楼梯板	D.屋面板

4.衡量材料轻质高强性能的重要指标是(      )

A.密度	B.表观密度

C.强度	D.比强度

5.细度模数为2.5的砂子属于(      )

A.粗砂	B.中砂

C.细砂	D.特细砂

6.下列属于钢材抗拉性能指标的是(      )

A.塑性	B.屈服点

C.韧性	D.冷弯性能

7.烧结普通砖的强度划分为(      )

A.3个等级	B.6个等级

C.8个等级	D.10个等级

8.建筑工程装饰用的天然石材主要是(      )

A.石灰石和芙蓉石	B.大理石和花岗石

C.玛瑙石和玉石	D.萤石和蛇纹石

9.材料在潮湿空气中吸收水气的能力称为(      )

A.亲水性	B.憎水性

C.吸水性	D.吸湿性

10.P·O 42.5R的水泥是指(      )

A.强度等级为42.5的早强型硅酸盐水泥

B.强度等级为42.5的普通硅酸盐水泥

C.强度等级为42.5的早强型普通硅酸盐水泥

D.硅酸盐水泥f28>42.5MPa

11.建筑的基本构成要素可概括为建筑功能、建筑形象及(      )

A.建筑结构	B.建筑材料

C.施工技术	D.建筑技术

12.下列关于建筑物的一级耐久年限描述正确的是(      )

A.25～50年，适用于次要建筑

B.50～100年，适用于一般性建筑

C.50～100年，适用于重要建筑和高层建筑

D.100年以上，适用于重要建筑和高层建筑

13.楼面至上部楼板底面之间的垂直距离称为(      )

A.房间净高	B.楼板高度

C.房间层高	D.建筑高度

14.考虑到结构布置的合理性、施工方便以及我国现行的模数制，下列尺寸中属于中小学普通教室常用开间尺寸的是(      )

A.3000mm	B.5000mm

C.9000mm	D.10000mm

15.展览馆、陈列馆等建筑宜采取的平面组合形式是(      )

A.走道式组合	B.套间组合

C.大厅式组合	D.混合式组合

16.沿着一定的道路或地形走向形成阶梯式、错落式或错层式的建筑体型是(      )

A.单一性体型	B.单元组合体型

C.复杂体型	D.混合体型

17.按厂房内部的生产状况分类，集成电路车间属于(      )

A.热加工车间	B.冷加工车间

C.空气调节车间	D.洁净车间

18.在建筑工程中，常把支承建筑物重量的土层称为(      )

A.基础	B.垫层

C.地基	D.岩基

19.内部空间较大，能构成地下室的基础是(      )

A.箱形基础	B.满堂基础

C.独立柱基础	D.带形基础

20.下列关于纵墙承重结构特点的描述，正确的是(      )

A.建筑物刚度好	B.开间尺寸灵活

C.门窗洞的开设不受限制	D.材料消耗较多

21.伸缩缝的宽度常取(      )

A.30mm	B.40mm

C.45mm	D.50mm

22.在预制板吊装就位后，再现浇一层钢筋混凝土与预制板结合成整体的楼板称为(      )

A.叠合式楼板	B.密肋空心砖楼板

C.预制小梁现浇板	D.井式楼板

23.滑升模板的施工方法适用于(      )

A.油罐、桥墩等工程	B.砌体墙、柱等工程

C.桩基工程	D.墙面装饰工程

24.下列各类门中，开关时所占空间最少的是(      )

A.平开门	B.弹簧门

C.推拉门	D.转门

25.土方施工中，采用井点降水法降水时，降水深度在8～12m时，宜采用(      )

A.一级轻型井点	B.二级轻型井点

C.喷射井点	D.管井井点

26.我国采用的大直径扩底灌注桩的成孔扩孔方法是机钻孔机扩孔、机钻孔人工扩孔和(      )

A.爆扩成孔扩孔	B.人工挖孔扩孔

C.人工挖孔机扩孔	D.沉管成孔扩孔

27.反铲挖土机的工作特点是(      )

A.前进向下，强制切土	B.前进向上，强制切土

C.后退向下，强制切土	D.后退向上，强制切土

28.裱糊工程对基层的要求是(      )

A.若基层是木料面，接缝处无需处理	B.对于表面脱灰、孔洞等无需修补填平

C.基本干燥	D.表面潮湿

29.钢筋冷拉加工时的拉应力应该(      )

A.低于钢筋的屈服点	B.等于钢筋的屈服点

C.超过钢筋的屈服点	D.超过钢筋的抗拉强度

30.高层建筑施工时，需要起重高度和回转半径均较大，应选用(      )

A.履带式起重机	B.汽车式起重机

C.轮胎起重机	D.塔式起重机

31.在气温高于25℃，浇筑强度等级高于C30的混凝土时，允许的间歇时间不得超过(      )

A.150min	B.180min

C.210min	D.240min

32.分件吊装法施工的特点是(      )

A.起重机每次吊装不同构件	B.容易组织各工序的流水作业

C.吊装效率低	D.构件供应不容易安排

33.打桩施工时，若桩的规格不同，打桩顺序宜(      )

A.先大后小，先长后短	B.先小后大，先长后短

C.先小后大，先短后长	D.先大后小，先短后长

34.木材面中级混色油漆由(      )

A.底层一层干性油，面层一层面漆组成	B.底层二层干性油，面层一层面漆组成

C.底层一层干性油，面层二层面漆组成	D.底层二层干性油，面层二层面漆组成

35.螺旋钻孔灌注桩(      )

A.在砂层不能成孔施工	B.在砂卵石层较易成孔施工

C.仅可钻孔不可扩底	D.适用于地下水位以上成孔施工

36.梁、板、柱等构件图及结构构造详图属(      )

A.建筑详图	B.结构详图

C.建筑大样图	D.建筑剖面图

37.施工图整套图纸的编排顺序是(      )

A.总说明—首页图—建筑施工图—结构施工图—设备施工图

B.总说明—首页图—结构施工图—建筑施工图—设备施工图

C.首页图—总说明—建筑施工图—结构施工图—设备施工图

D.首页图—总说明—结构施工图—建筑施工图—设备施工图

38.幅面代号Al图纸的尺寸是(      )

A.210mm×297mm	B.297mm×420mm

C.420mm×594mm	D.594mm×841mm

39.水泥从加水拌和至水泥浆完全失去可塑性并开始产生强度的状态，称为(      )

A.初凝	B.终凝

C.水化	D.硬化

40.石油沥青的牌号越大，其(      )

A.针入度越大	B.针入度越小

C.延度越小	D.软化点越高

41.能保持混凝土和易性不变而显著减少其拌和水量的外加剂是(      )

A.早强剂	B.引气剂

C.减水剂	D.缓凝剂

42.对于住宅建筑设计，确定建筑间距的主要因素一般是(      )

A.通风要求	B.日照间距

C.建筑观瞻要求	D.室外空间要求

43.框架结构的承重结构由(      )

A.内、外墙组成

B.墙和板组成

C.若干片纵横交接的框架或剪力墙与楼板连接而成

D.柱和梁、板组成

44.对音质和视觉有比较明确要求的讲演厅、影剧院等，其平面形状不宜采用(      )

A.矩形	B.圆形

C.钟形	D.扇形

45.为迅速排除墙根附近从房檐滴下的雨水，防止因雨水渗入地基使建筑物下沉而设置的设施为(      )

A.勒脚	B.踢脚

C.散水	D.窗台

46.构造最简单，造价最低的平屋顶屋面排水方案是(      )

A.自由落水	B.檐沟外排水

C.明管内排水	D.内排水

47.下列属于带形基础的是(      )

A.独立柱基础	B.满堂基础

C.箱形基础	D.砖基础

48.与预制桩相比，灌注桩(      )

A.技术间隔时间较短	B.施工对邻近建筑物的有害影响大

C.施工操作要求简单	D.可以使成本降低1／3左右

49.与自落式搅拌机相比，强制式搅拌机(      )

A.搅拌作用弱，搅拌时间短	B.搅拌作用弱，搅拌时间长

C.搅拌作用强烈，搅拌时间短	D.搅拌作用强烈，搅拌时间长

50.预应力混凝土先张法施工中，夹具是预应力筋张拉和(      )

A.永久固定的工具，可以重复使用	B.永久固定的工具，不能重复使用

C.临时固定的工具，可以重复使用	D.临时固定的工具，不能重复使用

二、多项选择题(本大题共10小题，每小题1分，共10分)在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选、少选或未选均无分。

51.建筑总平面图表示的主要内容有(          )

A.新建筑区的总体布局	B.新建工程的位置

C.新建建筑室内外地坪及道路的绝对标高	D.新建建筑的朝向和风向频率

E.绿化的安排和预留地

52.建筑详图表示的内容有(          )

A.新建工程的位置	B.建筑物的外貌特征

C.建筑构配件的详细构造及连接关系	D.建筑细部及剖面节点的情况

E.施工要求及制作方法

53.影响水泥体积安定性的主要因素有(          )

A.游离氧化钙过量	B.游离氧化镁过量

C.石膏掺量过多	D.水化热大

E.凝结快

54.与普通混凝土相比，轻骨料混凝土(          )

A.保温性能好	B.吸水率小

C.重量轻	D.体积变化大

E.隔声、耐火和抗震性能好

55.下列属于工业建筑的有(          )

A.生产车间	B.农产品仓库

C.运输用建筑	D.旅游建筑

E.体育建筑

56.下列关于厨房和卫生间布置的要求，正确的有(          )

A.厨房应有直接对外的采光通风口

B.厨房宜布置在套内近入口处，有利于管线布置及厨房垃圾清运

C.卫生间不应直接布置在下层住户的卧室和厨房的上层

D.卫生间应有防水、隔声和便于检修的措施

E.在确定厕所的位置时，上下楼层的厕所尽量在同一位置，以利于节约管线

57.下列属于现浇整体式钢筋混凝土楼板的有(          )

A.板式楼板	B.梁板式楼板

C.叠合式楼板	D.井式楼板

E.实心平板

58.下列属于坡屋顶承重结构形式的有(          )

A.山墙承重	B.框架承重

C.纵墙承重	D.屋架承重

E.梁架承重

59.混凝土的自然养护方法包括(          )

A.人工热源养护	B.蓄热养护法

C.洒水养护	D.塑料薄膜覆盖法

E.喷洒塑料薄膜法

60.组合钢模的主要组成有(          )

A.筒形模	B.平模

C.角模	D.支撑

E.连接件

三、简答题(本大题共6小题，每小题4分，共24分)

61．根据某外墙檐口局部剖面详图(题61图)，回答下列问题：

(1)详图的比例是多少?

(2)屋面板的类型是什么?

(3)屋面采用什么样的防水层?

(4)采用了怎样的屋面排水方式?

62．什么是钢筋的冷加工?冷加工后钢筋的性能有什么变化?

63．简述硅酸盐水泥的适用环境及其原因。

64．简述工业建筑的特点。

65．基础埋置深度通常应考虑哪些因素?

66．简述泵送混凝土施工的优点及其适用范围。

四、计算题(本大题共2小题，每小题4分，共8分)

67．若楼梯的踏步高为150mm，请根据计算踏步尺寸的经验公式确定踏步的宽度。

68．某公寓建筑面积为150m2，其中交通面积为14.9m2，结构面积18.1m2。试求该公寓的使用面积和平面利用系数。

五、论述题(本题8分)

69．结合题69图论述建筑立面图的用途，并描述该建筑立面的概况(轴线编号、层数、层高、房屋高度和立面装饰特点)。