浙江省2011年4月高等教育自学考试

机械工程基础试题

# 课程代码：01618

一、填空题(本大题共10小题，每小题1分，共10分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

1.机器中各运动单元称为_________。

2.平面机构中的低副引入_________个约束，保留1个自由度。

3.两个以上的构件在同一处以转动副相连接组成的运动副称为_________。

4.自动机床的换刀装置采用的是_________机构。

5.链传动是由_________、从动链轮和链条所组成。

6.滚子链传动中，链节距越_________，传递的功率越大。

7.对闭式齿轮传动，主要失效形式是_________。

8.按承受载荷的性质分，既承受弯矩载荷又承受扭矩载荷的轴，叫_________轴。

9.型号为6210的滚动轴承，表示其类型为_________轴承。

10.滑动轴承的转速越高，所选用的润滑油粘度越_________。

二、单项选择题(本大题共10小题，每小题2分，共20分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1.齿轮传动时，轮齿所受的大小随时间呈周期性变化的啮合力属于______载荷。(      )

A．静	B.周期

C.冲击	D.随机

2.若组成运动副的两构件间的相对运动是转动，则称这种运动副为(      )

A．移动副	B.螺旋副

C.转动副	D.球面副

3.零件抵抗变形的能力即为(      )

A.强度	B.稳定性

C.刚度	D.内力

4.摇臂钻床立柱在工作时的变形属于(      )

A.拉伸变形	B.拉伸和扭转组合变形

C.弯曲和扭转组合变形	D.拉伸和弯曲组合变形

5.带传动的主要失效形式是带的(      )

A.疲劳断裂和打滑	B.磨损和胶合

C.胶合和打滑	D.磨损和疲劳点蚀

6.渐开线齿轮的齿廓曲线形状取决于(      )

A.分度圆	B.齿顶圆

C.齿根圆	D.基圆

7.齿轮避免根切和干涉的条件是：齿轮的齿数必须大于或等于(      )

A.14	B.17

C.20	D.21

8.普通圆柱蜗杆传动的正确啮合条件是(      )

A.mt1=mx2,αt1=αx2,γ=β	B.mx1=mt2,αx1=αt2,γ=β

C.mt1=mx2,αt1=αx2,γ=-β	D.mx1=mx2,αx1=αt2,γ=-β

（注：下标t表示端面，x表示轴向，1表示蜗杆、2表示蜗轮）

9.普通平键工作时的主要失效形式是(      )

A.工作表面的压溃	B.塑性变形

C.疲劳点蚀	D.磨损

10.下列联轴器中，能补偿两轴的相对位移并可缓冲、吸振的是(      )

A.凸缘联轴器	B.齿式联轴器

C.万向联轴器	D.弹性套柱销联轴器

三、判断题（本大题共10小题，每小题1分，共10分）

判断下列各题，正确的在题后括号内打“√”，错的打“×”。

1.力偶不能与一个力等效。(      )

2.汽车上的配气机构采用的是圆柱凸轮机构。(      )

3.自行车后轴上的棘轮机构是外啮合棘轮机构。(      )

4.材料的许用应力一般小于极限应力。(      )

5.V带传动既适合于开口传动也适合于交叉传动。(      )

6.分度圆和啮合角是单个齿轮所具有的参数。(      )

7.齿数相同的齿轮，模数越大，其径向尺寸越小。(      )

8.台虎钳的螺旋机构中螺母固定不动，螺杆转动并往复移动。(      )

9.型号为7309的滚动轴承，表示其轴承内径为45mm。(      )

10.楔键联接的工作面是两侧面。(      )

四、简答题(本大题共4小题，每小题5分，共20分)

1.与其他传动相比，链传动具有哪些特点？

2.一对标准斜齿圆柱齿轮正确啮合的条件是什么？

3.联轴器与离合器的作用及区别是什么？

4.轴承中润滑油加注的方法有哪些？

五、计算题（本大题共4小题，每小题10分，共40分）

1.下图所示四杆机构各构件的长度为a=240mm，b=600mm，c=400mm，d=500mm，试问：

（1）当以杆4为机架时，有无曲柄存在？

（2）能否以选不同构件为机架的方法，获得双曲柄与双摇杆机构？如何获得？

题1图

2.计算机构自由度，并判断机构运动是否确定。

题2图

3.如图所示，工字钢梁跨度为8m，材料的许用应力［σ］＝100MPa，工字钢的抗弯截面系数W=500cm3，试校核AB梁的弯曲正应力强度。

题3图

4.已知一对外啮合标准直齿圆柱齿轮机构的传动比i12=2.5,小齿轮齿数Z1=40，m=10mm,试确定这对大齿轮的齿数Z2、分度圆直径d1、d2，齿顶圆直径da2、中心矩a。