全国2008年10月高等教育自学考试

数字通信原理试题

课程代码：02360

一、单项选择题（本大题共15小题，每小题1分，共15分）

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1．PCM30/32系统中125μs是（　　　）

A．帧周期时间	B．路时隙间隔时间

C．复帧周期时间	D．位时隙间隔时间

2．PCM30/32系统中帧同步的捕捉时间是（　　　）

A．由同步状态到失步状态的时间

B．由失步检出到重新回到同步状态的时间

C．前方保护时间

D．后方保护时间

3．PCM30/32系统中发送帧同步码的时隙是（　　　）

A．奇帧的TS16时隙	B．奇帧的TS0时隙

C．偶帧的TS16时隙	D．偶帧的TS0时隙

4．PCM30/32系统中路时钟的频率是（　　　）

A．2048 kHz	B．1024 kHz

C．64 kHz	D．8 kHz

5．PCM30/32系统中帧同步码的长度是（　　　）

A．4 bit	B．6 bit

C．7 bit 	D．8 bit

6．PCM30/32系统帧结构中TS0时隙的用途是（　　　）

A．传送帧同步码	B．传送位同步码

C．传送失步对告码	D．传送帧同步码和失步对告码

7．PCM30/32系统帧结构中TS16时隙的用途是（　　　）

A．传送各路信令码

B．传送各路信令码、复帧同步码和复帧失步对告码

C．传送复帧同步码

D．传送复帧失步对告码

8．PCM30/32系统的数码率是（　　　）

A．64 kbit/s	B．8 kbit/s

C．2048 kbit/s	D．155.520 Mbit/s

9．STM-4的速率是（　　　）

A．2.048 Mbit/s	B．155.520 Mbit/s

C．622.080 Mbit/s	D．2488.320 Mbit/s

10．PCM30/32系统是（　　　）

A．模拟时分复用系统	B．数字时分复用系统

C．频分复用系统	D．码分复用系统

11．信息传输速率是（　　　）

A．每秒传输的分组数	B．每秒传输的二进制码元数

C．每秒传输的码元数	D．每秒传输的字节数

12．通信系统中一般规定语声信号所占的频带范围是（　　　）

A．0～3400 Hz	B．300～3400 Hz

C．0～5 kHz	D．0～8 kHz

13．抽样的作用是使被抽样信号的（　　　）

A．幅度域离散化	B．时间域离散化

C．时间域和幅度域都离散化	D．模拟信号数字化

14．SDH系统是（　　　）

A．准同步数字系列	B．同步数字系列

C．码分数字复用系统	D．频分复用系统

15．PCM系统解码后的误码信噪比与（　　　）

A．传输码速率成正比	B．传输码速率成反比

C．误码率成正比	D．误码率成反比

二、填空题（本大题共15小题，每小题1分，共15分）

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

16．PCM30/32系统中前方保护的前提状态是________________。

17．CMI码的最大连“0”数为________________。

18．已知段落码可确定样值所在量化段的起始电平和________________。

19．数字复接要解决同步和复接两个问题，不同步的后果是________________。

20．再生中继器由均衡放大、定时钟提取和________________三部分组成。

21．异步复接二次群一帧中信息码最少为820 bit，插入码最多为________________。

22．PCM编码器输出的码型是________________。

23．PCM30/32系统帧结构中TS1时隙的作用是________________。

24．A律压缩特性大信号时，随着A的增大，信噪比改善量Q________________。

25．模拟信号的特点是________________。

26．数字复接系统中码速调整要插入码元，码速恢复要________________码元。

27．位脉冲的主要作用是________________。

28．按位复接是每次复接各低次群的________________形成高次群。

29．按字复接是每次复接各低次群的________________形成高次群。

30．数字复接器的功能是把四个低次群支路合成________________。

三、问答题（本大题共8小题，每小题4分，共32分）

31．从样值序列恢复原被抽样信号时产生折叠噪声的原因是什么？

32．PCM系统中A/D变换包括哪几个部分？各部分完成的功能是什么？

33．PCM系统中D/A变换包括哪几个部分？各部分完成的功能是什么？

34．简单说明抽样的作用及概念。

35．帧同步码型选择考虑的主要因素是什么？

36．说明同步复接为什么需要码速变换？

37．简述SDH系统中分插复用器（ADM）的主要功能。

38．简述DPCM的基本概念，并说明DPCM与PCM相比可降低编码速率的原因。

四、画图题（本大题共3小题，每小题6分，共18分）

39．画出101101码组所对应的双极性全占空波形图。

40．画出A律13折线逐次渐近型编码器中本地解码器的方框图。

41．一模拟信号频谱如下图所示，求其满足抽样定理时的抽样频率，并画出抽样信号的频谱。

五、计算题（本大题共3小题，共20分）

42．（本题5分）原来的二进码序列及正确的HDB3码序列如下所示，假设两个打“*”的码元误码，打“*”的0误成+1，打“*”的+1误成0，写出错误的HDB3码序列和恢复的二进码序列，此HDB3码序列发生了什么现象？

43．（本题5分）某数字通信系统符号速率为1.2×106 Bd，采用8电平传输，假设2秒误了1个比特，求误码率。

44．（本题10分）某A律13折线编码器，l=8，一个样值为iS=-216△，试将其编成相应的码字。（注：要有编码过程）