浙江省2007年7月高等教育自学考试

房屋建筑学试题

课程代码：02394

一、填空题(本大题共10小题，每空1分，共10分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

1.建筑应是建筑功能、________________、建筑艺术、建筑经济的有机统一。

2.最具代表性的现代建筑有________________和有机建筑（自然的建筑）两类。

3.《建筑模数统一制》中规定建筑中采用的模数有基本模数、________________和扩大模数。

4.建筑密度＝________________/总用地面积×100%

5.建筑的艺术性不仅表现在它的实体造型上，更重要的是表现在它的________________上。

6.由室外设计地面到基础底面的距离称为基础的________________。

7.为增加墙体的整体稳定性，提高建筑物的刚度可设圈梁和________________。

8.复合板和强化板木地面对地面基层要求平整，通常是在水泥地面上先铺上________________，然后再铺板。

9.一般楼梯梯段部分的净高不小于________________mm。

10.单层工业厂房建筑采用的基本柱距是________________m。

二、单项选择题(本大题共10小题，每小题1分，共10分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1.住宅起居室最低使用面积不应小于________m。【      】

A.8	B.9

C.10	D.12

2.地下室的构造设计的重点主要是解决【      】

A.隔音防噪	B.自然通风

C.天然采光	D.防潮防水

3.在下列墙面粉刷材料中，________用于一般内墙面的底粉刷。【      】

A.水泥砂浆	B.混合砂浆

C.纸筋灰	D.聚合物砂浆

4.勒脚是墙身接近室外地面的部分，常用的材料为【      】

A.混合砂浆	B.水泥砂浆

C.纸筋灰	D.膨胀珍珠岩

5.现浇钢筋混凝土楼板的特点在于【      】

A.施工简便	B.整体性好

C.工期短	D.不需湿作业

6.屋面排水区一般按每个雨水口排除________屋面（水平投影）雨水来划分。【      】

A.100～120m2	B.150～200m2

C.120～150m2	D.200～250m2

7.屋面防水采用以导为主，以堵为辅的屋面是【      】

A.柔性屋面	B.刚性屋面

C.水粉屋面	D.小青瓦屋面

8.铝合金门窗中的90系列是指【      】

A.20世纪90年代标准	B.框宽（厚）90mm

C.洞口尺寸900mm	D.型材薄壁厚9mm

9.要求建设用期短、投产快的厂房可采用【      】

A.砖石结构	B.混合结构

C.钢结构	D.钢筋混凝土结构

10.骨架结构的单层厂房，其纵向连系构件包括【      】

A.抗风柱	B.牛腿柱

C.屋面板	D.屋架

三、简答题(本大题共4小题，共20分)

1.简述建筑造型的特点。(4分)

2.简述门窗过梁的作用及形式。(5分)

3.简述现浇钢筋混凝土楼板的施工方法及优缺点。（7分）

4.刚性防水屋面防止防水层开裂的构造措施是什么?(4分)

四、绘图说明室内地坪、包括墙身防潮、踢脚的做法。注明所有材料做法和必要尺寸（踢脚高度、防潮层标高）。(本大题10分)

五、绘图说明外墙涂料和内墙饰面板装修的构造做法。注明材料层次和必要尺寸。(本大题10分)

六、绘图说明轻钢龙骨吊顶与水泥砂浆地面的构造做法。注明材料层次和必要的尺寸。(本大题15分)

七、绘图说明柔性防水屋面的构造层次及挑檐沟做法。并注明材料层次及必要的尺寸。(本大题8分)

八、某四层办公楼，层高3.0m。采用现浇板式双跑等跑楼梯。绘图补全楼梯二到三层剖面图。注明楼梯的必要尺寸（踏步的高度和宽度、休息平台净宽、楼梯梯段宽度）。(本大题10分)

楼梯二层平面图

九、已知单层单跨厂房的局部平面图如下图所示，厂房内采用桥式起重机，起重量为10t。(本大题7分)

1.在１－１剖面中绘出屋架端部示意图，表明屋架与其它构件的关系。

2.在平面图和剖面图中注明纵向定位轴线。