浙江省2012年4月高等教育自学考试

地基处理技术试题

课程代码：06006

一、单项选择题(本大题共10小题，每小题2分，共20分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1.国内外对硬壳层指标界定，是通过软土层以上地表土指标来确定的，其中一项孔隙比指标应为______的表土层视为硬壳层。（       ）

A.e≤0.8	B.e<1.0

C.e≥1.0	D.e>0.8

2.在垫层施工中需进行分段验收时，需要验收______等几何尺寸。（       ）

A.中线、长度、宽度、平整度	B.中线、长度、厚度、平整度

C.中线、宽度、厚度、平整度	D.中线、长度、宽度、厚度

3.采用砂井排水法时，普通砂井井径比一般取为（       ）

A.2～4	B.4～6

C.6～8	D.8～10

4.______不是土工合成材料的作用。（       ）

A.反滤作用	B.排水作用

C.预压作用	D.隔离作用

5.灌浆法的注浆顺序应按跳孔间隔注浆方式进行，以防止______，提高注浆孔内浆液的强度与时俱增的约束性。（       ）

A.冒浆	B.串浆

C.凝固	D.离析

6.石灰桩通过石灰的消解______、继而生成水化物和毛细管的吸水作用，降低粘性土中的含水量，提高地基强度。（       ）

A.吸水	B.反应

C.离析	D.凝固

7.水泥粉煤灰碎石桩的简称是（       ）

A.CGF	B.GFC

C.CFG	D.FGC

8.水泥土搅拌桩单桩容许承载力的计算公式Pa＝A，其中fcu是（       ）

A.室内水泥砂浆试块的无侧限抗压强度	B.室内水泥土试块的无侧限抗压强度

C.室内原状土试块的无侧限抗压强度	D.室内水泥浆试块的无侧限抗压强度

9.按桩体的刚度来划分，干振复合桩可视为（       ）

A.半柔性桩	B.半刚性桩

C.半柔半刚性桩	D.刚性桩

10.当黄土的______时，定为湿陷性黄土。（       ）

A.δS>0.10	B.δS≥0.015

C.0.10<δS<0.15	D.δS≤0.015

二、填空题(本大题共10小题，每小题2分，共20分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

1.排水固结法由__________系统和__________系统两部分共同组成。

2.采用排水固结法处理软基时，砂井的直径和间距主要取决于软土的__________和__________的要求。

3.根据软土的工程特性，有无硬壳、硬壳的物理力学指标好坏及厚度大小，将软土地区的路基分成三种类型，即为__________路基、__________路基和正常路基。

4.电渗法是在土中插入__________并通以直流电，使土中水分流向__________即称为电渗现象。

5.土工合成材料基本特性的试验分为一般特性，__________和__________参数，以及土与土工合成材料相互作用的特性。

6.按工艺性质可将浆液材料分为__________浆液和__________浆液。

7.按浆液所处状态，可将浆液材料分为真溶液、__________液和__________液。

8.CFG桩的打桩顺序有__________法和__________法。

9.按桩体材料划分，干振复合桩属于__________类桩；按桩体刚度划分，干振复合桩可视为__________桩。

10.粘土水泥浆中的粘土是含水的铝硅酸盐，其矿物成份为__________、__________及伊利石三种基本成分。

三、名词解释（本大题共5小题，每小题3分，共15分）

1.垫层法

2.土工合成材料

3.灌浆压力

4.深层搅拌法

5.应力松弛特性

四、简答题（本大题共4小题，每小题5分，共20分）

1.在排水固结法加固地基的设计计算中为何要进行路堤稳定性分析，如何进行分析？

2.简述真空预压法的施工顺序。

3.简述砂桩对砂性土的作用原理。

4.干振复合桩材料的配合比设计是采用什么方法？简述其计算步骤。

五、问答题（本大题共2小题，第1题10分，第2题15分，共25分）

1.排水固结法由哪几个系统构成？各起什么作用？为何要联合使用？

2.什么叫湿陷性黄土？如何判别黄土地基的湿陷程度？说明对于湿陷性黄土地基应采取什么样的工程措施？