全国2008年10月高等教育自学考试

计算机通信网试题

课程代码：02373

一、单项选择题（本大题共20小题，每小题1分，共20分）

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1.协议的三要素中不包括（　　　）

A.语法	B.语义

C.同步	D.异步

2.OSI参考模型物理层的定义是（　　　）

A.建立在通信介质基础上的，实现设备之间的物理接口

B.DTE/DCE/DSE

C.连接计算机的具体物理设备或传输介质

D.计算机和Modem

3.固定路由选择算法属于（　　　）

A.自适应路由选择算法	B.非自适应路由选择算法

C.分布式路由选择算法	D.集中式路由选择算法

4.对等层协议之间交换数据的基本单位是（　　　）

A.协议数据单元PDU	B.服务数据单元SDU

C.接口数据单元IDU	D.服务访问点SAP

5.IEEE802.5标准采用的介质访问控制方法是（　　　）

A.CSMA/CD	B.令牌总线

C.令牌环	D.DQDB

6.以UTP作为传输介质，采用物理星型拓扑结构构成的以太网称为（　　　）

A.10 BASE－F	B.10 BASE－T

C.10 BASE 2	D.10 BASE 5

7.路由器是运行在OSI参考模型的（　　　）

A.网络层	B.数据链路层

C.应用层	D.运输层

8.固化在网卡中的地址称为（　　　）

A.MAC地址	B.单播地址

C.组播地址	D.广播地址

9.TCP/IP协议簇中网络层协议包括（　　　）

A.ARP、IP、ICMP	B.TCP、UDP

C.TCP、IP	D.SMTP、DNS

10.以太网中一般采用的编码方式有（　　　）

A.曼彻斯特编码	B.正交幅度相位调制法

C.FSK	D.移相键控法

11.不属于用户资源子网的设备是（　　　）

A.主机	B.打印机

C.通信控制处理机	D.工作站

12.数字数据网（DDN）一般不包括（　　　）

A.复用功能	B.交叉连接功能

C.交换功能	D.透明传输功能

13.计算机通信网中的安全问题包括网络本身的安全问题和（　　　）

A.用户终端的安全问题	B.传输设备的安全问题

C.用户通信的安全问题	D.用户身份的安全问题

14.执行流量控制功能的实际上是（　　　）

A.发送方	B.接收方

C.发送方和接收方	D.发送方和接收方之间的中间节点

15.FDDI所采用的介质访问控制方式与IEEE802.5的不同处在于FDDI采用的是（　　　）

A.单数据帧	B.双环

C.多数据帧	D.单环

16.IP地址的表示方法称为（　　　）

A.域名系统	B.分层结构

C.分类表示	D.点分十进制

17.ICMP报文传送时是封装在IP数据报的（　　　）

A.报头部分	B.数据部分

C.控制部分	D.类型部分

18.局域网参考模型（　　　）

A.包括物理层和数据链路层	B.包括物理层和LLC子层

C.只有LLC子层和MAC子层	D.只有物理层

19.路由表的大小取决于（　　　）

A.互联网中主机的数目	B.互联网中网络的数目

C.互联网中B类网的数目	D.互联网中A类网所能容纳的最大主机数目

20.IP地址183.194.76.253属于（　　　）

A.A类地址	B.B类地址

C.C类地址	D.D类地址

二、填空题（本大题共15小题，每小题1分，共15分）

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

21.如果顾客的输入过程满足平稳性、________和无后效性，则称该输入为最简单流。

22.按网络的覆盖范围可将计算机通信网分成广域网、城域网和________。

23.分布式网络是________网，其中任何一个节点都至少和其他两个节点直接相连。

24.数据链路的管理包括数据链路的建立、维持和________。

25.局域网数据链路层分为MAC和________两个子层。

26.ARP协议实现将________地址解析成MAC地址的过程。

27.使用匿名FTP时，可输入________登录来访问计算机上的某些文件。

28.URL的中文名称为________。

29.在Internet网络中，实现邮件服务器之间通信的协议是________。

30.帧中继采用面向连接的虚电路交换技术，可以提供交换虚电路业务和________业务。

31.在同一系统中，两相邻层的实体进行交互处，通常称为________。

32.协议数据单元PDU是在不同站点的________之间，实现该层协议所交换的信息单元。

33.IP数据报传输使用________控制传输延迟，避免路由选择错误，进入死循环。

34.在计算机网络中，用户通信方面的安全威胁包括：信息泄露、识别与假冒和________。

35.ISDN的基本接口的信道结构是________。

三、简答题（本大题共5小题，每小题5分，共25分）

36.简述TCP/IP参考模型各层的功能。

37.简述流量控制的主要功能。

38.写出计算机通信网安全的主要内容。

39.简述网关的主要功能。

40.写出CSMA/CD总线网的主要特点。

四、画图题（本大题共4小题，每小题5分，共20分）

41.画出TP4“三次握手”成功建立连接时TPDU的交换情况。

42.画出Telnet客户/服务器模型。

43.画出排队模型的示意图。

44.画出UDP的报文格式。

五、计算题（本大题共4小题，每小题5分，共20分）

45.已知一个系统的协议结构有N层，应用程序产生L字节长的报文，网络软件在每层都加上k字节的协议头。试问网络带宽中有多大比例用于协议头信息的传输（仅写出计算公式）？

46.已知信道速率为4 kbps，采用停止等待协议，传播时延为20 ms，误比特率、确认帧长度和处理时间可忽略，问帧长在什么范围才能使信道利用率至少达到50%?

47.在一个网络中，最大TPDU尺寸为128 Byte,最大的TPDU存活时间为30 s,使用8位序列号，问在30 s存活时间内发送方发送的TPDU数目是多少？每条连接的最大数据速率是多少？

48.已知某子网的IP地址范围为61.8.0.1到61.15.255.254，求子网掩码为多少（写出计算过程）？