浙江省2007年1月高等教育自学考试

材料加工和成型工艺试题

课程代码：00699

一、单项选择题（本大题共14小题，每小题2分，共28分）

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1.下列哪项是材料在建筑物使用过程中，除受到各种外力作用外，还长期受到的各种使用因素和自然因素的破坏作用。(     )

A.物理作用	B.机械作用

C.化学作用	D.以上皆是

2.玻璃的性质，以下说法正确的是(     )

a、受冲击容易破碎 	b、耐酸性好

c、耐碱性好 	d、热稳定性差

A.a、b、c	B.a、b、d

C.a、c、d	D.b、c、d

3.陶瓷锦砖又称(     )

A.瓷砖 	B.马赛克

C.琉璃 	D.磨面砖

4.木材强度的大小与_______有关。(     )

A.木材构造	B.受力方向

C.含水率 	D.木材缺陷

5.下列涂料中，哪种涂料既是一种高档内墙涂料，又是一种较好的外墙涂料?(     )

A.聚醋酸乙烯乳液内墙涂料 	B.乙——丙涂料

C.苯——丙涂料 	D.过氯乙烯涂料

6.下列不属于踢脚板的构造方式的有(     )

A.与墙相平 	B.与墙凸出

C.与墙凹进 	D.与墙垂直

7.幕墙一般由_______组成。 (     )

a 幕墙骨架	b 幕墙玻璃

c幕墙管道 	d 幕墙材料

A.a b c 	B.a c d

C.b c d	D.a b d

8.下列不属于大理石地面组成部分的是(     )

A.结构层 	B.垫层

C.面层 	D.基层

9.下图为屋顶的类型，_______为歇山顶。(     )

A.            B.           C.           D.

10.属于按面层的施工方法分类的顶棚类型有(     )

A.抹灰式顶棚 	B.平滑式顶棚

C.井格式顶棚	D.分层式顶棚

11.室外地面装饰的作用主要有(     )

A.组织室外空间 	B.引导人流集散

C.美化环境、改善卫生条件 	D.以上皆是

12.现浇水磨石地面的最底层是(     )

A.15厚水磨石面层 	B.60厚C10混凝土垫层

C.15厚1∶3水泥沙浆找平层 	D.素土夯实

13.下列不属于顶棚龙骨的是(     )

A.主龙骨 	B.次龙骨

C.竖撑龙骨 	D.横撑龙骨

14.下列哪种玻璃是适合于高级建筑玻璃?(     )

A.铝镁玻璃 	B.钠玻璃

C.钾玻璃 	D.石英玻璃

二、填空题（本大题共6小题，每空1分，共17分）

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

1.光泽是由于反射光的空间分布而决定的对物体表现_______的属性。

2.釉面砖过去称作“_______”，由于其正面挂釉，才正名为“釉面砖”。

3.塑料的主要缺点是_______、_______、_______。

4.图纸是工程师的语言，_______、_______、_______、_______ 都是设计人员设计思想的表述。

5.按照窗的开启方式分，可分为_______、_______、_______、_______、_______、_______ 等6种。

6.顶棚按构造可分为_______和_______。

三、判断题（本大题共5小题，每小题1分，共5分）

判断下列各题，正确的在题后括号内打“√”，错的打“×”。

1.建筑装饰材料的质感，主要是指其内在质量的好坏。(     )

2.釉面砖过去称作“马赛克”，一般为正方形。(     )

3.为使木材使用不会产生裂缝或曲变形，木材在使用前应进行干燥处理。(     )

4.室外地面主要是指建筑物以外部分，如建筑入口处、建筑周围，以及建筑庭院等部分的地面。(     )

5.幕墙是黏结在建筑主体结构外侧的轻质围护墙。(     )

四、问答题（本大题共4小题，每小题5分，共20分）

1. 什么是材料的装饰特性？

2. 人造板材主要有哪些？（列举5样）

3. 简述T形金属龙骨分类和构造。

4. 什么是踢脚板？

五、综合题（30分）

给你一个空间如图，开间5.76m，进深6.7m，层高3.6m的一个空间。请将它设计为一个陶艺吧，清楚表达整个空间的布局，个性以及陶艺吧的材料应用和结构构造。

要求：1.方案和表达：

可以用比例尺、三角板、铅笔、橡皮、墨线笔等绘图工具

根据自己的方案按比例绘制以下图纸

a. 平面（1张）1∶50

b. 顶面（1张）1∶50

c. 主立面（1张）1∶30

d. 节点（1张）1∶5

e. 设计说明（150字以上）

2.材料选择和装饰结构合理应用

标明主要材料的名称和位置以及规格,合理应用结构,清楚表达在图面上。