全国2011年4月高等教育自学考试

高电压技术试题

课程代码：02653

一、单项选择题(本大题共10小题，每小题2分，共20分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1.标准雷电冲击电压波的波形是(      )

A.1/10	B.1.2/50

C.100/1000	D.250/2500

2.下列因素中，明显影响离子式极化的是(      )

A.频率	B.气压

C.湿度	D.温度

3.非破坏性试验是(      )

A.直流耐压试验	B.工频耐压试验

C.电压分布试验	D.冲击高压试验

4.线路冲击电晕的特点是(      )

A.正极性冲击电晕对波的衰减和变形比较小

B.负极性冲击电晕对波的衰减和变形比较大

C.过电压计算中应以正冲击电晕的作用为依据

D.过电压计算中应以负冲击电晕的作用为依据

5.雷电流被定义为流经(      )

A.被击物体的波阻抗为零时的电流	B.被击物体的波阻抗为无穷大时的电流

C.Z=300时的电流	D.Z=400时的电流

6.雷击线路附近大地时，当线路高10m，雷击点距线路100m，雷电流幅值40kA，线路上感应雷过电压最大值Ug约等于(      )

A.25kV	B.50kV

C.100kV	D.200kV

7.变压器到避雷器的最大允许距离与(      )

A.侵入波陡度成正比	B.雷电波波速成正比

C.变压器多次截波冲击耐压值成正比	D.避雷器5kA下残压成正比

8.普通阀型避雷器主要用于限制(      )

A.传递过电压	B.谐振过电压

C.大气过电压	D.工频过电压

9.开关触头电弧重燃，对最有利抑制的过电压形式是(      )

A.电弧接地过电压	B.空载线路分闸过电压

C.空载线路合闸过电压	D.切除空载变压器过电压

10.谐振过电压(      )

A.是一种暂态现象	B.是一种稳态现象

C.不会产生于操作的过渡过程中	D.不会长时间地稳定存在

二、填空题(本大题共10小题，每小题1分，共10分)

请在每小题的空格中填上正确答案。填错、不填均无分。

11.对支持绝缘子，加均压环能提高闪络电压的原因是__________。

12.固体绝缘与气体绝缘相比，不同点表现在：固体绝缘击穿场强高和__________。

13.如果试品的绝缘状况良好，则其吸收比应__________1。

14.两个不同的波阻抗Z1和Z2相连于A点，当入射波经Z1到达节点A时，A点的电压波反射系数=__________。

15.接地装置的冲击系数=__________。

16.由于避雷线和导线的耦合作用，导线上的耦合电压与雷电流__________极性。

17.不平衡绝缘方式运行时，闪络后的导线相当于__________。

18.发电厂厂房一般不装设避雷针，以免发生__________。

19.电源容量越大，空载长线的电容效应__________。

20.导致非线性谐振的原因是铁芯电感的__________性。

三、名词解释题(本大题共4小题，每小题3分，共12分)

21.电离

22.夹层式极化

23.变压器的入口电容

24.空载线路合闸过电压

四、简答题(本大题共6小题，每小题5分，共30分)

25.简述湿度对均匀和极不均匀电场击穿电压的影响特点。

26.进行工频耐压试验时，为什么要求直接在被试品两端测量试验电压?

27.在小容量变电所的简化进线保护方案中，进线段首端和末端都应装设一组排气式避雷器。试问它们各有什么作用?

28．对于两端供电的长线路，线路两端的开关在分闸时应遵循何种操作顺序?为什么?

29.说明切除空载变压器时产生过电压的原因。

30.简述铁磁谐振的主要特点。

五、计算题(本大题共2小题，每小题5分，共10分)

31.已知单级冲击电压发生器的C1=0.022F，C2=2000pF，Rl=240及R2=2.64k。请估算该发生器产生的冲击电压视在波头时间tf，视在波长(半峰值)时间tt及发生器的效率各为多少?

32.已知某220kV线路采用13×X-7组成的悬式绝缘子串，其正极性U50%=1414kV，试求雷绕击于导线时的线路耐雷水平。

六、综合应用题(本大题共2小题，第33小题8分，第34小题10分，共18分)

33.如题33图所示，有一标准雷电波(幅值为U0)沿无穷长导线(波阻抗为2Z)传播，线路中A点处接有ZnO避雷器(伏安特性已知)。t=0时，雷电波到达A点，试绘出uA(t)波形。

34.如题34图所示，配电构架高21m，宽10m。要在构架旁装设独立避雷针一座，避雷针距构架为5m。已知：当避雷针高度h<30m时，高度影响系数P=1；而当避雷针高度30m<h≤120m时，P=，式中h为避雷针高度(m)。试设计计算能满足要求的避雷针高度。