# 全国2011年4月高等教育自学考试

## 电机学试题

### 课程代码:02271

一、单项选择题（本大题共18小题，每小题1分，共18分）

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1.变压器制造时，硅钢片接缝变大，那么此台变压器的励磁电流将(      )

A.减少	B.不变

C.增大	D.基本不变

2.将单相变压器副边短路，用万用表欧姆档在原边可以测量到(      )

A.rm	B.rk

C.r1+rm	D.r1

3.对Y,y联接的三相组式变压器，说法正确的是(      )

A.相电压和主磁通为正弦波形	B.线电压和主磁通为正弦波形

C.空载电流为正弦波形	D.相、线电压均为正弦波形

4.从一次侧看零序阻抗是Zk的联接组是(      )

A.三相芯式Y,y联接	B.三相组式YN,y联接

C.三相芯式YN,y联接	D.三相芯式YN,d联接

5.变压器空载合闸电流最严重的情况是(      )

A.u1=32U1m	B.u1=U1m

C.u1=0	D.u1=−12U1m

6.同步发电机每极基波磁通为φ1，频率为f，则一根导体基波电动势的大小为(      )

A.2.22fφ1	B.4.44 fφ1

C.2.22mφ1	D.4.44mφ1

7.三相异步电动机起动瞬间，其转子的频率是(      )

A.f2=f1	B.f2<f1

C.f2>f1	D.f2=0

8.三相异步电动机转子电流所产生的磁动势相对于定子的转速为(      )

A.0	B.n

C.sn1	D.n1

9.三相异步电动机等效电路中的电阻r2's所消耗的功率是(      )

A.轴上输出的机械功率	B.总机械功率

C.电磁功率	D.输入功率

10.判断同步电机运行状态是根据(      )

A.E0和U的大小	B.0和的夹角

C.U与I的大小	D.和的夹角

11.若要使绕线式异步电动机起动转矩Tst等于最大转矩Tmax，应采用哪种措施(      )

A.改变定子电压大小	B.改变定子电阻

C.增大转子回路电阻	D.减小电机气隙

12.判断同步发电机是过励运行状态的依据是(      )

A.0超前于	B.0滞后于

C.超前于	D.滞后于

13.同步发电机三相突然短路时，定子短路电流流入三相绕组(      )

A.不产生磁场

B.只产生不动的磁场

C.只产生旋转磁场

D.既产生不动磁场又产生旋转磁场

14.同步发电机在一定的有功功率输出条件下，调节励磁电流使发电机cosϕ=1.0时的励磁状态称(      )

A.常励磁	B.过励磁

C.欠励磁	D.零励磁

15.同步发电机中正序电抗x1与负序电抗x2其大小关系是(      )

A.x1=x2	B.x1>x2

C.x1<x2	D.x1=2x2

16.同步电机参数xq} } } {称为(      )

A.漏抗	B.交轴次暂态电抗

C.交轴同步电抗	D.交轴暂态电抗

17.并励直流电动机的额定输出功率PN等于(      )

A.UNINηN	B.UNIN

C.UNIN/ηN	D.UN(IN-If)

18.直流电机运行在发电机状态时，其(      )

A.E>U	B.E=0

C.E<U	D.E=U

二、填空题（本大题共18小题，每小题1分，共18分）

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

19.油箱内的变压器油起绝缘和_______作用。

20.从变压器运行角度来看，希望其空载电流越_______越好。

21.变压器负载运行时，若负载增大，其铜损耗将_______。

22.由于磁路的饱和，要在变压器铁心中建立正弦波形的磁通，则变压器的空载电流就必须含有_______次谐波分量。

23.自耦变压器的输出容量包括_______。

24.我国交流电源频率为_______。

25.交流电机空间电角度与机械角度的关系是_______。

26.异步电动机的空载励磁电流比变压器大的原因是_______。

27.异步电动机负载转矩不变时，若电源电压降低，其转速_______。

28.国产Y系列小型鼠笼异步电动机定子绕组都设计成_______，以便采用星─角换接起动。

29.增大绕线式异步电动机转子回路电阻的结果，一般情况下会使起动转矩_______。

30.三相同步发电机带有纯电感负载时，如不计电枢电阻的作用，则电枢反应作用是_______。

31.同步发电机用准同步法与无穷大电网并联，当Ug≠Uc时应适当调节_______使之相等。

32.并联于大电网上的同步发电机，当电流落后于电压运行时，若逐渐减小其励磁电流，则电枢电流_______。

33.同步电机参数称为_______。

34.同步发电机失磁异步运行对发电机的影响可使定子绕组温度_______。

35.直流电机整个电枢绕组通过换向片连成一个_______回路。

36.直流电机电枢反应性质取决于电刷的___________。

三、简答题（本大题共4小题，每小题4分，共16分）

37.变压器并联运行的条件有哪些？哪个条件应严格遵守？

38.试说明三相对称绕组流过三相对称交流电其合成基波磁动势的性质。

39.试写出同步发电机参数的表达式及等效电路。

40.试说明直流他励电动机的调速方法，并写出其机械特性方程式。

四、作图题（本大题共2小题，每小题4分，共8分）

41.用位形图判断组别。

42.试画出三相异步电动机的Tem-s曲线，标出三个特征转矩及它们所对应的转差率。

五、简单计算题（本大题共4小题，每小题4分，共16分）

43.有一台50kVA、50Hz、6300/400V,Y,y联接的三相芯式变压器，空载损耗P0=350W，短路损耗pKN=1300W。

求①当负载功率因数cosϕ2=0.8（滞后），额定负载时变压器效率η；

②cosϕ2=0.8（滞后）时，变压器的最大效率ηmax。

44.一台三相50Hz交流电机，定子绕组为单层整距分布绕组，有关数据为：Z1=36，2p=4,Nc=6,2a=1，单星接线。

试求：每相串联总匝数N。

45.一台凸极同步发电机，SN=1500kVA,UN=6.3kV，IN=1375A,Y接线。

已知：空载情况下，当U0=UN时的励磁电流为102A；

短路情况下，当IK=IN时的励磁电流为158A，对应该励磁电流下在气隙线上查得线电压为12390V。

试求：该机参数Xd不饱和值及短路比Kc。

46.一台直流并励发电机，励磁回路电阻Rf=44Ω，负载电阻为4Ω，电枢回路总电阻Ra=0.25Ω，端电压UN=220V。

试求：电磁功率。

六、应用计算题（本大题共3小题，每小题8分，共24分）

47.一台三相变压器SN=5600kVA,U1N/U2N=35/6kV, Y,d接线，fN=50Hz，从高压侧做短路试验：UK=2160V,IK=92.3A,Pk=53kW。

试求：当U1=U1N,I2=I2N，二次电压刚好为额定值U2N时负载的功率因数角为多少？

48.一台四极50Hz的三相异步电动机，在转差率s=0.03下运行，定子方面输入功率为6.5kW，定子铜耗为350W，铁耗为170W，机械损耗为45W，忽略附加耗。

试求(1)该电机运行时的转速；(2)电磁功率；(3)输出的机械功率；(4)效率。

49.一台汽轮发电机，SN=125MVA，UN=10.5kV,cosϕN=0.8（滞后），Y接，xt*=2.0，电枢电阻忽略不计，该机与大电网并联运行。

试求：(1)额定情况下的E0和δN；

(2)发电机供给80%额定电流，cosϕ=0.8（滞后）时的输出有功功率和无功功率。