全国2011年7月高等教育自学考试

计算机组成原理试题

课程代码：02318

一、单项选择题(本大题共15小题，每小题2分，共30分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1.运算器和控制器合称为(      )

A.主机	B.外设

C.ALU	D.CPU

2.若十进制数为73，则其对应的二进制数为(      )

A.1001010	B.1001001

C.1010100	D.1101001

3.若十六进制数为1A，则相应的十进制数为(      )

A.16	B.17

C.26	D.3l

4.补码加法运算是指(      )

A.操作数用补码表示，符号位单独处理

B.操作数用补码表示，连同符号位一起相加

C.操作数用补码表示，将加数变补，然后相加

D.操作数用补码表示，将被加数变补，然后相加

5.动态RAM存储信息依靠的是(      )

A.电容	B.双稳态触发器

C.晶体管	D.磁场

6.下列存储器中，属于半导体存储器的是(      )

A.硬盘	B.动态存储器

C.软盘	D.光盘

7.对于容量为8KB的存储器，寻址所需最小地址位数为(      )

A.2	B.3

C.12	D.13

8.一条机器指令中通常包含的信息有(      )

A.操作码、控制码	B.操作码、立即数

C.地址码、寄存器号	D.操作码、地址码

9.下列指令助记符中表示减法操作的是(      )

A.ADD	B.SUB

C.AND	D.NEG

10.从主存中取回到CPU中的指令存放位置是(      )

A.指令寄存器	B.状态寄存器

C.程序计数器	D.数据寄存器

11.指令执行所需的操作数不会来自(      )

A.指令本身	B.主存

C.寄存器	D.控制器

12.微程序控制器将微程序存放在(      )

A.主存中	B.寄存器中

C.ROM中	D.RAM中

13.在一个串行传输系统中，每秒可传输12个字节的数据，其比特率是(      )

A.8bps	B.12bps

C.96bps	D.任意

14.并行接口是指(      )

A.仅接口与外围设备之间采取并行传送

B.仅接口与系统总线之间采取并行传送

C.接口的两侧均采取并行传送

D.接口内部只能并行传送

15.在磁盘中实现输入输出的数据传送方式(      )

A.只采取程序查询等待方式	B.只采取程序中断方式

C.只采取DMA方式	D.既有DMA方式，也有中断方式

二、名词解释题(本大题共3小题，每小题3分，共9分)

16.随机访问存储器(RAM)

17.地址码

18.指令周期

三、简答题（本大题共6小题，每小题5分，共30分）

19．什么是定点数？它有哪些类型？

20．计算机中层次化的存储系统分为哪几层？

21．根据一条指令中地址码的数量，可将指令分为哪几种指令？

22．微程序控制器主要由哪些部分组成？

23．什么是总线？总线上有哪四种基本传输方式？

24．中断与子程序的调用区别在什么地方？

四、简单应用题（本大题共2小题，每小题9分，共18分）

25．用原码一位乘法进行5×8的四位原码乘法运算，要求写出其运算过程。

26.设有单总线结构计算机的CPU数据通路及其与存储器的迮接结构如下图所示，其中，R0～R3为通用寄存器，IR为指令寄存器，PC为程序计数器，Y和Z为临时寄存器，MAR为存储器地址寄存器，MDR为存储器数据缓冲寄存器。试写出指令LOAD R3,MEM的执行流程(其中MEM为内存地址值)。指令功能为将存储器MEM中的数据送到寄存器R3中存放。

五、存储器设计题(本大题共1小题，13分)

27.用lK×8位／片的存储芯片构成4K×8位的存储器，地址线为A15(高)～A0(低)。

(1)需要几片这种存储芯片?

(2)存储器共需要几位地址?是哪几位地址线?

(3)加至各芯片的地址线是哪几位?

(4)用于产生片选信号的地址线是哪几位(译码法)?