浙江省2012年4月高等教育自学考试

房屋机电基础知识试题

# 课程代码：05563

一、填空题(本大题共9小题，每空1分，共15分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

1.采用瓷夹配线的导线截面一般不超过______mm2。

2.铝导线的连接方法主要有______和______。

3.金属管、塑料管及金属线槽、塑料线槽等配线应采用______或______。

4.照明试验时，在基本项目检验合格的基础上，应进行______小时全负荷运行试验。

5.暗装照明配电箱的安装高度一般箱底边距地面______m。

6.电缆直接敷设时，电缆在沟槽中应作______敷设。

7.变压器有______推进和______推进两种。

8.依据用途的不同，互感器分为______和______。

9.二次接线中导线的分列通常有单层导线分列、______、______、______。

二、判断题（本大题共15小题，每小题1分，共15分）

判断下列各题，正确的在题后括号内打“√”，错的打“×”。

1.当采用瓷夹配线时，2.5mm2导线固定点间的最大允许距离为800mm。(      )

2.绝缘子配线时，16mm2导线在绝缘子上绑扎固定宜用双绑法。(      )

3.金属管配线时，绝缘导线宜穿金属管在室外直接埋地敷设。(      )

4.室外照明灯具在墙上安装时，不可低于2.4m。(      )

5.吊扇安装高度不应低于2.5m。(      )

6.混凝土电线杆杆身弯曲不应超过杆长的1/1000。(      )

7.铜母线加工后截面的减少值不超过原截面的5%。(      )

8.钢母线的所有表面应涂防腐相色漆。(      )

9.电压互感器一次绕组为高压绕组，匝数较少。(      )

10.母线扭转90°时，其扭转部分的长度应为母线宽度的2~5倍。(      )

11.多片母线搭接时，应使每片母线的接头相互错开。(      )

12.电流互感器二次侧允许开路。(      )

13.母线平置时，贯穿螺栓应由上往下穿。(      )

14.在变配电所内，凡担负直接传输电能任务的电气设备，称为一次设备。(      )

15.电动机及其控制设备安装、接线与详细检查完成后，即可进行试车。(      )

三、简答题(本大题共6小题，每小题5分，共30分)

1.简述金属管配线工程试车及整理的顺序。

2.简述电杆定位施工测量中常钉的几种桩及其作用。

3.简述纸绝缘电缆受潮判断采用的一般方法。

4.简述在电缆接头的制作中，对电缆头的要求。

5.简述高压水银灯线路常见故障及原因。

6.简述人字抱杆的优点。

四、操作题（本大题共4小题，每小题10分，共40分）

1.预制楼板中，如何确定照明灯位盒的位置？

2.架空线路竣工验收合格后如何进行电气试验？

3.电缆直接埋地敷设的方法。

4.隔离开关的安装方法。