浙江省2011年7月高等教育自学考试

误差理论与数据处理试题

课程代码：06018

一、判断题（本大题共10小题，每小题1分，共10分）

判断下列各题，正确的在题后括号内打“√”，错的打“×”。

1.研究误差的意义之一就是为了完全消除误差。(      )

2.绝对误差严格地可以表示为：绝对误差=测得值-平均值。(      )

3.相对误差的大小反映了测量的精度。(      )

4.测量方法通常是指人在测量时运用测量工具的方法。(      )

5.系统误差由精密度反映。(      )

6.在任何条件下，随机误差和系统误差是不可转变的。(      )

7.通常以算术平均值来表示测量的结果，测量结果的精密程度与测量的次数无关。(      )

8.用残余误差观察法，可以发现系统误差。(      )

9.防止产生粗大误差的方法之一是要加强测量者的工作责任心。(      )

10.未定系统误差与随机误差实际上是同一个概念。(      )

二、填空题(本大题共18小题，每空1分，共20分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

1.有a、b两个圆柱体，测量结果是，a直径为50mm，误差为0.005mm；b直径为80mm，误差为0.007mm，则a的测量精度比b的______。

2.在测量中，准确度反映______误差。

3.在某一测量系统中，已知不变系统误差值为0.003mm，则为了消除这一系统误差，误差修正值是______。

4.以标称尺寸为50mm的标准量块进行长度测量，量块的实际长度是50.002mm，则此测量系统的系统误差为______。

5.0.00270是______位有效数。

6.原始数据为3.14150,保留四位有效数字，应该是______。

7.2643.0＋4.187≈______。

8.残余误差是______和______之间的差值。

9.绝对误差是______和______之间的差值。

10.测量数据的精度取决于______误差。

11.用两种方法测量同一个几何量，方法一的σ1大于方法二的σ2，则测量精度较高的是______。

12.在测量结果中，保留的有效数字的位数的一般原则是，倒数第______位及其前面的几位应该是可靠的，而它后面的一位应该是不可靠的。

13.10.13×4.12≈______。

14.有两个无系统误差的正态分布，σ1与密度曲线1相对应，σ2与密度曲线2相对应，如果密度曲线1较密度曲线2高，则在σ1和σ2中应该是______较大。

15.在标准差的计算公式中，以______方法的精度为最高。

16.在已定系统误差和未定系统误差中，可以消除的是______。

17.测量某一尺寸，等精度测量10次，max=0.045mm，K10′=4，则=______。

18.测量一的相对误差是0.05，测量二的相对误差是0.06，则两者中精度较高的测量是______。

三、名词解释(本大题共5小题，每小题3分，共15分)

1.不等精度测量

2.随机误差

3.准确度

4.（回归分析中的）函数关系

5.变值系统误差

四、简答题(本大题共3小题，每小题5分，共15分)

1.简述系统误差的主要来源。

2.简述准确度、精确度和精密度之间的关系。

3.比较测量不确定度和误差的联系和区别。

五、计算题（本大题共4小题，每小题10分，共40分）

1.对某量进行了5次测量，测得数据为14.7，15.0，15.2，14.8，15.5，试求测量列的算术平均值、单次测量的标准差、平均值标准差和极限误差（置信系数取3），写出测量结果。

2.测量某一几何量，前4次是用一种标准量块为基准得到，后6次是以另一量块为基准得到，具体数据如下：

30.82，30.83，30.87，30.89；

30.78，30.78，30.75，30.85，30.82，30.81。

判断是否存在系统误差，并求出测量结果的算术平均值和误差。

3.望远镜的放大率D=+20，已测得物镜主焦距为f1±σ1=（19.80±0.10）cm，目镜的主焦距f2±σ2=（0.0800±0.005）cm，求放大率测量中由f1、f2引起的不确定度分量和放大率的标准不确定度。

4.一位学生测量隔热水槽中的水温T，测量时间为间隔1分钟，得到以下数据：

| M(分钟) | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| T（0C） | 98.51 | 98.50 | 98.50 |

假设水温随时间线性变化，求出线性方程，并求出测量结果的标准差。