全国2006年7月高等教育自学考试

高电压技术试题

课程代码：02653

一、单项选择题（本大题共10小题，每小题2分，共20分）

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1．在大气条件下，流注理论认为放电发展的维持是靠（     ）

A．碰撞游离的电子		B．光游离的光子

C．热游离的离子		D．表面游离的电子

2．气隙下操作冲击击穿电压最小值（     ）

A．比雷电冲击击穿电压高

B．比工频交流击穿电压高

C．的临界波前时间随间距增大而增大

D．的临界波前时间随间距增大而减小

3．偶极子极化（     ）

A．所需时间短		B．属弹性极化

C．在频率很高时极化加强		D．与温度的关系很大

4．如题4图所示，串级直流装置的B点电位是（     ）

A．0～+2U

B．0～-2U

C．+2U

D．-2U

5．导线上出现冲击电晕后，使（     ）

A．导线的波阻抗增大

B．导线的波速增大

C．行波的幅值增大

D．导线的耦合系数增大

6．接地装置的冲击接地电阻与工频接地电阻的比值，一般（     ）

A．大于1		B．等于1

C．小于1		D．等于0

7．若导线上方架有避雷线，则导线上的感应过电压（     ）

A．降低		B．升高

C．不变		D．为零

8．不允许将避雷针装设在配电构架上的变电所电压等级为（     ）

A．500kV		B．220kV

C．1l0kV		D．35kV

9．对于空载长线路，沿线路的工频电压从终端开始向首端按照（     ）

A．指数规律分布		B．余弦规律分布

C．正弦规律分布		D．线性规律分布

10．谐振是电路中的一种（     ）

A．暂态现象		B．快速暂态现象

C．稳态现象		D．临界状态现象

二、填空题（本大题共10小题，每小题1分，共10分）

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

11．套管介质厚度越小，沿面闪络电压_____________。

12．户外有机绝缘子的老化形式有：电老化、热老化和_____________。

13．n级串级直流高压装置中，变压器高压绕组的输出电压为Umsinωt，在空载情况下的直流输出电压可达_____________。

14．当导线受到雷击出现冲击电晕后，导线上波的传播速度将_____________。

15．无损单导线线路的单位长度电感和对地电容分别为L0和C0，该导线的波阻抗Z=_____________。

16．在线路防雷设计中，规程规定取雷电流波头时间为_____________。

17．避雷线对导线的耦合系数越大，则导线上的感应过电压越_____________。

18．独立避雷针的接地装置应与主接地网_____________埋设。

19．输电线路长度越长，线路末端工频电压较首端升高_____________。

20．空载线路分闸时，产生过电压的原因是_____________。

三、名词解释题（本大题共4小题，每小题3分，共12分）

21．沿面闪络

22．变压器入口电容

23．耐雷水平

24．消弧线圈的补偿度

四、简答题（本大题共6小题，每小题5分，共30分）

25．极不均匀电场中设置屏障能显著提高气隙击穿电压的原因是什么？

26．在局部放电测量回路中，低通滤波器Z的作用是什么？

27．分布参数波阻抗与集中参数中的电阻有哪些不同点？

28．简述输电线路架设避雷线的作用。

29．电机防雷保护结线中，装设电容器有什么作用？

30．电力系统中常见的操作过电压有哪几种形式？

五、计算题（本大题共2小题，每小题5分，共10分）

31．用QS1型电桥测量介损时，因干扰较大，需将C4并接在R3上电桥才能平衡。试计算电桥平衡时的tgδ之值。

32．已知某变电站的面积S为150×150m2，土壤电阻率ρ为100Ω·m。试估算该变电站接地网的接地电阻。

六、综合应用题（本大题共2小题，第33小题10分，第34小题8分，共18分）

33．如题33图所示，已知波阻抗Z1和Z2串联，终端负载R。当由B点的第一次反射波到达A点时，计算A点此时的电压。

34．试分析当空载励磁电流在幅值处被截断时，切除空载变压器的过电压倍数。