全国2011年1月高等教育自学考试

机械制造试题

课程代码：02230

一、单项选择题(本大题共15小题，每小题2分，共30分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1．为保证箱体零件孔的位置精度，常用的加工方法是（      ）

A．钻削	B．镗削

C．拉削	D．钻—扩—铰

2．在下列机床中采用点位控制的机床是（      ）

A．数控车床	B．数控钻床

C．数控铣床	D．数控镗床

3．为保证加工精度要求，工件安装时不允许出现（      ）

A．完全定位	B．不完全定位

C．过定位	D．欠定位

4．一个尺寸链的环数最少为（      ）

A．两环	B．三环

C．四环	D．五环

5．孔内环形槽最适宜的加工方法是（      ）

A．镗削	B．钻削

C．拉削	D．铣削

6．对加工精度影响最大的切削分力是（      ）

A．主切削力FZ	B．进给分力FX

C．切深分力FY	D．惯性力FG

7．下列加工误差中，属于偶然性误差的是（      ）

A．材质硬点	B．刀具磨损

C．机床调整	D．导轨直线度

8．已知封闭环的基本尺寸及偏差和各组成环的基本尺寸，求各组成环的公差及偏差的计算称为（      ）

A．正计算	B．反计算

C．中间计算	D．调整计算

9．适应于有色金属轴类零件外圆精加工方法是（      ）

A．磨削	B．精铣

C．拉削	D．精车

10．为保证工件位置精度，选择基准原则是（      ）

A．基准重合	B．自为基准

C．互为基准	D．基准统一

11．过共析钢的室温组织为（      ）

A．珠光体	B．铁素体+珠光体

C．二次渗碳体+奥氏体	D．二次渗碳体+珠光体

12．08F钢是（      ）

A．碳素结构钢	B．优质碳素结构钢

C．碳素工具钢	D．合金结构钢

13．圆周铣削中平行于铣刀轴线测量的切削层尺寸是（      ）

A．铣削宽度	B．铣削深度

C．切削厚度	D．切削宽度

14．硬质合金刀具的许用切削速度是高速钢的多少倍（      ）

A．3	B．6

C．9	D．12

15．激光加工具有的特点是（      ）

A．变形大	B．无变形

C．速度快	D．速度慢

二、填空题(本大题共10小题，每小题2分，共20分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

16．直接改变生产对象的______、______、相对位置和性能等，使之成为成品或半成品的过程称为工艺过程。

17．常用铝合金可分为______和______。

l8．预备热处理工序中的______和______常安排在粗加工之前。

19．在较低的温度下，由于______和______的综合作用，铸件可能会产生冷裂。

20．工件安装定位时，根据工件受约束情况可分为______定位以及______定位。

21．电阻焊分为点焊、凸焊、______、______。

22．铣床夹具多用对刀块确定______与______的相对位置。

23．冲孔是用______在______上冲出所需的孔形来。

24．珩磨是一种代替______的______的加工方法。

25．圆柱齿轮加工机床中的滚齿机主要是用于滚切外啮合的圆柱______和______齿轮及蜗轮。

三、简答题(本大题共6小题，每小题5分，共30分)

26．加工误差的统计学分类有哪几类?各自的特点是什么?

27．试述切削加工工艺系统的组成部分。为减少工艺系统热变形，可采取哪些措施?

28．机械制造研究的对象是什么?所考虑的核心问题是什么?

29．试分析顺铣和逆铣的适应场合。

30．什么是同素异构转变?试述铁的同素异构转变过程。

31．试述先进制造生产模式中各种生产模式的特点。

四、分析计算题(本大题共2小题，每小题10分，共20分)

32．试分析图1所示工件定位方案的合理性，提出改进方法，然后分别指出各定位元件所限制的自由度。

33．下图2中a)为轴承座的零件图(简图)，当表面M、N按零件图加工达到设计尺寸200+0.1后，再用N面定位镗O孔，如图中b)，试求镗孔工序的工序尺寸。