# 浙江省2011年10月高等教育自学考试

## 电器控制与PLC试题

### 课程代码：01649

一、单项选择题(本大题共10小题，每小题2分，共20分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1.SQ是什么电器的文字符号？(      )

A.接触器	B.刀开关

C.行程开关	D.时间继电器

2.由于电弧的存在，将导致(      )

A.电路的分断时间缩短	B.电路的分断时间加长

C.电路的分断时间不变	D.分断能力不变

3.在控制线路中，如果两个动合触点串联，则它们的关系是(      )

A.或逻辑	B.与逻辑

C.非逻辑	D.与非逻辑

4.热继电器在电路中所起的保护作用是(      )

A.零压保护	B.失压保护

C.过载保护	D.短路保护

5.最初的PLC主要用于什么控制系统？(      )

A.逻辑控制系统	B.单片机

C.工业电脑	D.机器人

6.下列指令使用正确的是(      )

A.OUT  X0	B.MC  M100

C.SET  Y0	D.OUT  T0

7.PLC一般采用___________与现场输入信号相连。(      )

A.光电耦合电路	B.可控硅电路

C.晶体管电路	D.继电器

8.用于驱动线圈的指令是(      )

A.LD	B.OUT

C.ORB	D.AND

9.并联电路块串联连接的指令是(      )

A.AND	B.ORB

C.ANB	D.ANI

10.CJ称为条件跳转指令，跳转到的位置标号为(      )

A.P0-P127	B.X0-X127

C.Y0-Y127	D.M0-M100

二、判断题（本大题共10小题，每小题2分，共20分）

判断下列各题，正确的在题后括号内打“√”，错的打“×”。

1.热继电器既可作过载保护，又可作短路保护。(      )

2.交流接触器铁心端面嵌有短路铜环的目的是为了静铁心吸合严密，减小震动与噪声。(      )

3.低压断路器具有过载和失压保护的功能。(      )

4.若整个程序没有END指令，则编程软件在进行语法检查时会显示语法错误。(      )

5.三菱FX2N系列PLC的I/O比为1∶1。(      )

6.一般而言,PLC的I/O点数要冗余10%。(      )

7.PLC指令的写法一般是“指令+操作单元”，操作单元X000也可写为X0。(      )

8.X、Y、M、S、T、C都是OUT指令的操作单元。(      )

9.三菱FX系列PLC内部定时器,定时时间单位有1S、0.1S和0.01S三种。(      )

10.三菱FX系列PLC内部计数器,有32位和64位两种位数。(      )

三、填空题(本大题共7小题，每空1分，共20分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

1.低压断路器简称自动开关，具有___________、___________和___________保护的功能。

2.常用的主令电器有___________和___________等。

3.PLC是通过一种周期扫描工作方式来完成控制的，每个周期主要包括___________、___________、___________三个阶段。

4.说明下列指令的意义。

MC___________	ORB___________

ORI___________	LD___________

5.FX2N系列中，___________表示输入继电器、___________表示输出继电器，输入/输出之比为___________。

6.FX2N-48ET型号的含义分别是：48___________、E___________、T___________。

7.PLC的软件由___________程序和___________程序组成。

四、简答题(本大题共5小题，每小题4分，共20分)

1.在电气控制线路中，熔断器和热继电器能否相互代替？为什么？

2.在交流电路中，为什么交流电压线圈不能串联使用?

3.PLC由哪几部分组成？是通过什么连接起来的？

4.说明FX2N-48MR型号中48、M、R的意义。

5.控制方案的确定，应遵循哪些原则？

五、写出下面梯形图对应的语句（本大题10分）

六、综合设计题(本大题10分)

下图为Y-Δ降压起动控制电路（延时5s），若用PLC实现其控制，画出PLC的I/O口硬件连接图，并画出梯形图。