# 浙江省2011年10月高等教育自学考试

## 公路防护与软基处理试题

### 课程代码：10105

一、单项选择题(本大题共10小题，每小题2分，共20分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1.普通长路段路堤容许工后沉降为(      )

A.10cm	B.20cm

C.30cm	D.40cm

2.采用一维分层总和法计算得到的地基固结沉降时，不考虑侧向变形，计算结果(      )

A.偏大	B.偏小

C.偏于安全	D.以上均有可能

3.挤密砂桩处理软土地基时，填土荷载的增加使得砂桩顶的应力__________同一标高处的砂桩侧软土地基顶的应力。(      )

A.小于	B.等于

C.大于	D.以上三种情况均有可能

4.按地基极限承载力理论，硬壳层地基的破坏形式一般为(      )

A.冲剪破坏	B.受压破坏

C.压剪破坏	D.弯拉破坏

5.当采用改进的高木俊介法计算地基竖向固结度时，当竖向固结度小于__________时，计算结果有一定的误差。(      )

A.20%	B.30%

C.40%	D.50%

6.反压护道可以减小或避免地基可能出现的塑性挤出和两侧地基的(      )

A.地面沉陷	B.地面隆起

C.水平位移	D.稳定

7.下面关于预压设计说法正确的为(      )

A.加速地基固结	B.减缓地基固结

C.减缓地基沉降	D.增加工后沉降

8.剪断的塑料排水板需__________砂垫层。(      )

A.齐平	B.露出

C.埋入	D.以上均可

9.土工布选用时一般选择高抗拉强度和(      )

A.高延伸率	B.低延伸率

C.高抗剪能力	D.低抗剪能力

10.爆炸法处理软基时，安全警戒距离为(      )

A.100m	B.200m

C.300m	D.400m

二、填空题(本大题共10小题，每空1分，共20分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

1.地基的固结度一般包括__________和__________两部分。

2.分层总和法属__________压缩计算法，它与实际的差别在于__________侧向变形。

3.一般采用单纯预压及超载预压处理时，预压期以__________个月为宜；采用地下排水体预压处理时，预压期以不少于__________个月为宜。

4.反压护道可以改善地基受__________的应力状态，从而保持地基__________。

5.土工布应用于路堤中时具有多种功能，利用土工布可以增加路堤的__________性，主要是利用它的__________作用。

6.挤密砂桩是靠桩周围土体的__________和__________的平衡来致密的。

7.软土钻探方法分为__________和__________。

8.粉煤灰路堤上的封层土的作用：既可以保证路堤的__________，又可以为路堤边坡上__________创造条件。

9.抛石深度检测方法包括__________和__________。

10.爆炸挤淤形成的抛石体在自重荷载及附加荷载作用下可能产生沿持力层的滑动，这种形式的稳定性验算采用Janbu的普通__________，该方法适用于任意形状的__________条件。

三、名词解释(本大题共4小题，每小题3分，共12分)

1.容许工后沉降

2.极限高度

3.单向分层总和法

4.固结度(以有效应力描述)

四、问答题(本大题共4小题，每小题7分，共28分)

1.简述路堤稳定计算分析方法及地基所采用的强度指标。

2.简述挤密砂桩的作用。

3.简述试验段工程观测项目及其作用。

4.简述真空联合堆载预压的优点。

五、计算题(本大题20分)

某路堤采用粉煤灰填筑，路堤高度为H=6m，路堤顶宽度B=8m，d=1.0m，等效荷载土柱高h0=1.0m，宽度b=7.0m，边坡坡度为1∶1，如图所示。已知粉煤灰填料粘聚力c=10kPa，内摩擦角=30°＝16kN/m3。路堤某滑动面如下图虚线所示，如果采用直线法验算路堤的稳定性，（1）请验算该滑动面的边坡稳定性系数。（2）该路堤边坡稳定性是否满足要求，并说明原因。