# 全国2011年1月高等教育自学考试

## 非线性电子电路试题

### 课程代码：02342

一、单项选择题(本大题共10小题，每小题2分，共20分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1.若某高频功放工作在临界状态下，则与同一功放工作在欠压或过压状态时相比，以下

描述中正确的为(      )

A.此时该功放具有最大的输出基波电压	B.此时该功放具有最大的输出基波电流

C.此时该功放具有最高的效率    	D.此时该功放具有最大的输出功率

2.信号在混频过程中，若要不失真，则要求信号频谱在搬移过程中，各频率分量要保持(      )

A.相对振幅不变，但相对位置可以改变  	B.相对位置不变，但相对振幅可以改变

C.相对振幅和相对位置都不可以改变    	D.相对振幅和相对位置均可以改变

3.调制信号为uΩ(t)=UΩcosΩt，载波信号为uc(t)=Uccosωct，则表达式

u0(t)=Uccos(ωct+mcosΩt)是(      )

A.调频波    	B.调相波

C.普通调幅波    	D.抑制载波双边带调幅波

4.适合于频率稳定度较高且宽波段工作的振荡器应选取(      )

A.串联型晶体振荡器    	B.并联型晶体振荡器

C.西勒振荡器    	D.克拉泼振荡器

5.若某器件的伏安特性为i=a3u3，则用此器件(      )

A.能完成频谱的线性搬移    	B.不能完成频谱的线性搬移

C.能实现振幅调制与解调    	D.能实现混频

6.对于高频小信号谐振放大器来说，最理想的矩形系数为(      )

A.0    	B.1

C.无穷大    	D.根据电路实际情况而定

7.用(300～3400)Hz的多频信号进行DSB调幅后的信号频带宽度为(      )

A.300Hz    	B.600Hz

C.3400Hz 	D.6800Hz

8.设某串联谐振电路与并联谐振电路具有相同的谐振频率，且在谐振频率处两个电路具  有相同的阻抗，则当频率低于谐振频率时，串联谐振电路的阻抗模值将比并联谐振电路的阻抗模值要(      )

A.大    	B.相等

C.小    	D.不定

9.题9图所示二极管环形电路中，设U2》U1，输出电流iL所包含的频率成分为(      )

题9图

A.ω1与ω2及ω2的奇次谐波的组合    	B.ω1与ω2及ω2的偶次谐波的组合

C.ω2与ω1及ω1的奇次谐波的组合	D.ω2与ω1及ω1的偶次谐波的组合

10.设放大器A的噪声系数为10dB，放大器B的噪声系数为13dB，若给两个放大器输入具有相同信噪比的信号，且保证电路处于匹配状态，则放大器A输出端的信噪比将是放大器B输出端信噪比的(      )

A.1／3倍    	B.1／2倍

C.2倍    	D.3倍

二、多项选择题(本大题共5小题，每小题2分，共10分)

在每小题列出的四个备选项中至少有两个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选、少选或未选均无分。

11.对加了混频器的锁相频率合成器，其整个环路中应有(         )

A.高通滤波器    	B.低通滤波器

C.带通滤波器    	D.带阻滤波器

12.石英晶体谐振器在振荡电路中可选取的工作频率范围是(ωq、ω0分别为石英晶体的串  联谐振角频率，并联谐振角频率)(         )

A.ωq<ω<ω0    	B.ωq<ω，ω>ω0

C.ω=ωq 	D.ω=ω0

13.乘积型同步检波器可以解调的已调信号有(         )

A.AM信号    	B.FM信号

C.DSB信号	D.SSB信号

14.调频波的调制指数mf，(         )

A.与调制信号频率成正比    	B.与调制信号频率成反比

C.与调制信号振幅成正比    	D.与调制信号振幅成反比

15.反馈控制系统框图中的主要部件包括(         )

A.比较器    	B.控制信号发生器

C.可控器件    	D.反馈网络

三、填空题(本大题共5小题，每小题2分，共10分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

16.自动频率控制电路达到稳定状态时，仍然存在_________。

17.用相位鉴频器鉴频的基本方法是：首先将调频波经频率—相位变换，变为FM-PM波，再通过_________还原出原调制信号。

18.超外差接收机的关键部件是_________，采用超外差技术可以提高接收机的灵敏度和选择性。

19.实现频谱的线性搬移，其电路的核心部分是_________的电路。

20.正反馈振荡器相位稳定条件是_________。

四、简答题(本大题共3小题，每小题4分，共12分)

21.常用连续波数字调制的方式有哪些?

22.试简单说明提高LC振荡器频率稳定度主要采取哪些措施?

23.只要是非线性电路就一定能完成频谱的线性搬移吗?为什么?

五、计算题(本大题共5小题，每小题6分，共30分)

24.若某谐振功率放大器的集电极电流最大值icmax=8.6A，设电路参数为EC=30V，ξ=0.86，且选定的通角使得α0(θ)=0.269，α1(θ)=0.455。试计算电源提供的直流功率P0和输出功率P1。

25.已知某已调信号的频谱如题25图示，设它的原载波信号和调制信号均为余弦形式，试  求：

(1)它属于哪种已调信号的频谱?

(2)写出它的数学表示式u(t)并求出它的频带宽度B?

题25图

26.某接收机输入信号的强度变化50dB时，输出信号电压允许变化2dB，若每单级放大器的可控增益为20dB，求接收机的可控增益放大器的级数。

27.题27图所示电路，且C3《Cl，C3《C2，

(1)试画出交流等效电路，指出是什么类型的电路；

(2)求振荡角频率ω1的最高、最低值。

题27图

28.某鉴频器的鉴频特性如题28图所示。

(1)试计算鉴频器的鉴频跨导SD及峰值带宽Bmax；

(2)若输入调频信号uFM(t)=5cos(2π×106t+4sin4π×103t)(V)，试计算鉴频器的输出电压uo(t)。

题28图

六、画图与识图题(本大题共3小题,每小题6分,共18分)

29.画出乘积型同步检波器原理框图，并简要说明它们的工作原理。

30.调制信号的波形图如题30图所示，试对应画出调频波和调相波的瞬时角频率ω(t)的  变化曲线。

题30图

31.试画出用锁相环路实现信号M倍频的电路框图，并简述原理。