全国2007年10月高等教育自学考试

微型计算机及接口技术试题

课程代码：04732

一、单项选择题（本大题共20小题，每小题1分，共20分）

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

l.以下设备属于微型计算机输出设备的是(      )

A.键盘、鼠标、扫描仪	B.打印机、显示器、指示灯

C.打印机、音箱、扫描仪	D.指示灯、打印机、鼠标

2.微处理器的主要组成部件是(      )

A.运算器、控制器、寄存器组	B.存储器接口、I/O接口、运算器

C.运算器、控制器、存储器	D.存储器、运算器、内部总线

3.外总线通常也称为(      )

A.系统总线	B.板极总线

C.微机总线	D.通信总线

4.在8086CPU中，CS=1000H，DS=2000H，SS=3000H，IP=4000H，SP=5000H，则下一条执行的指令字节地址为(      )

A.14000H	B.25000H

C.5000H	D.8000H

5.8086CPU的信号中有(      )

A.地址信号l6位，数据信号8位	B.地址信号16位，数据信号l6位

C.地址信号20位，数据信号16位	D.地址信号20位，数据信号20位

6.Pentium MMX微处理器，又称为“多能奔腾”，其MMX技术主要是指(      )

A.多媒体处理技术	B.超线程技术

C.动态执行技术	D.流水线技术

7.在下列微处理器中，最适用于笔记本电脑的微处理器是(      )

A. Pentium II	B. Pentium III

C.Pentium 4 	D.Pentium M

8.在8086/8088指令的寻址方式中，不能用于寄存器间接寻址的是(      )

A.BX	B.BP

C.CX	D.DX

9.下列指令中，执行后会使堆栈指针寄存器SP的数值增加的是(      )

A.PUSH	B.POP

C.CALL	D.INT

10.I/O接口电路和CPU间的数据交换方式为(      )

A.并行	B.串行

C.并行或串行	D.位传送

11.8086CPU可寻址的最大I/O空间为(      )

A.1MB	B.640KB

C.64KB	D.1KB

12.在各种输入/输出传输控制方式中，硬件电路最简单的是(      )

A.无条件	B.程序查询

C.中断	D.DMA

13.在DMA操作中，DMAC和外设间有一对联络信号线DREQ和DACK，DMAC和CPU间有一对联络信号线HOLD和HLDA，这四个联络信号出现有效电平的次序是(      )

A.DREQ→DACK→HOLD→HLDA	B.DREQ→HOLD→HLDA→DACK

C.HOLD→HLDA→DREQ→DACK	D.HOLD→DREQ→DACK→HLDA

14.在DMA传送方式中，传输效率最高的方式是(      )

A.单字节传送方式	B.成组传送方式

C.请求传送方式	D.级联方式

15.8086中断系统中用来处理电源掉电的是(      )

A.可屏蔽中断	B.不可屏蔽中断

C.内部中断	D.软件中断

16.一个8259可提供的中断类型码有(      )

A.1个	B.8个

C.16个	D.64个

17.在8253的下列工作方式中，能输出连续的周期性波形的工作方式是(      )

A.方式0(计数器结束中断方式)	B.方式1(硬件可重触发单稳态方式)

C.方式2(速率发生器)	D.方式5(硬件触发选通方式)

18.8253某个通道处于工作方式2(速率发生器)，若计数初值为4，输入时钟频率为1MHz，则OUT输出的每个周期信号中，高电平和低电平分别为(      )

A.lμs和3μs	B.3μs和lμs

C.2μs和2μs	D.lμs和1μs

19.ADC 0809芯片的转换启动信号和转换结束信号是(      )

A.START和EOC	B.START和OE

C.ALE和EOC	D.ALE和OE

20.目前PC机都带有USB接口，USB是一种(      )

A.外设	B.接口电路

C.并行接口标准	D.串行接口标准

二、多项选择题(本大题共5小题，每小题2分，共10分)

在每小题列出的五个备选项中有二至五个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选、少选或未选均无分。

21.在8086CPU的控制信号线中，属于输入信号线的是(          )

A.RD	B.INTR

C.READY	D.NMI

E.BHE/S7

22.8086的一个总线周期，可以传送的字节数为(          )

A.1个	B.2个

C.3个	D.4个

E.8个

23.下列输入/输出控制方式中属于CPU程序控制传送方式的是(          )

A.无条件传送方式	B.查询传送方式

C.中断传送方式	D.DMA传送方式

E.通道方式

24.8255的PC端口可用作(          )

A.一个8位I/O口

B.两个4位I/O口

C.部分联络线与一个8位I/O口

D.部分联络线与一个4位I/O口

E.全部联络线

25.UART设立了各种错误标志，常用的有(          )

A.奇偶错误(Parity error)

B.同步错(Sync error)

C.溢出(丢失)错误(Overrun error)

D.帧错误(Frame error)

E.CRC校验错

三、填空题（本大题共6小题，每空1分，共10分）

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

26.对于8086CPU，每个中断响应周期中，CPU的___________信号有效，作为对中断设备的响应。在第二个中断响应周期中，中断设备将___________送到数据总线的低8位。

27.在具有地址变换机构的8086系统中，有两种存储器地址，一种是允许在程序中编排的

地址，即___________；另一种是信息在存储器中的实际存放地址，即___________。

28.8086中断系统中共有___________个中断类型码。

29.8086中断系统中，可屏蔽中断请求信号为___________有效，不可屏蔽中断请求信号为___________有效。

30.在8253中，计数执行单元是一个16位的减法计数器，它的初值是___________寄存器的内容，当减为零时，通过___________引脚输出指示信号，表示计数执行单元已为零。

31.在微机系统的发展史中，主流微机系统通常采用三种总线标准，这三种总线是ISA总线、EISA总线和___________总线。

四、简答题（本大题共5小题，每小题4分，共20分）

32.试简要说明8086微处理器在最小方式时，存储器读总线周期和I/O写总线周期在时序图上有关信号的区别。

33. MOV   AL,  BL

NEG   AL

ADD   AL， BL

INC    AL

请问，上述指令序列执行后

AL=_______，   ZF=________, CF=__________。

34．8086存储系统中的奇偶分体是如何实现的？

35．在异步串行传输时，设一帧信息由1个起始位，8个数据位（1个扩展ASCII字符），1个奇偶校验位，1个停止位组成，如果波特率为56kbps，则每秒最多能传送多少个字符？

36．什么是“即插即用”？试举一实例。

五、简单分析设计题（本大题共3小题，第37小题6分，第38、39小题各7分，共20分）

37.计算如题37图所示存储器芯片2732的地址范围，并在CPU控制信号IO／M和RD与2732引脚OE间画出应有的门电路。

38.题38图所示为查询传送方式的输入接口电路，图中15H和16H为由地址译码器产生的相应端口选址信号。要求：

(1)该电路中数据端口和状态端口各由哪几个器件组成?

(2)写出查询状态RDY和读入数据的指令段。

39.某8253可编程定时器，给定输入频率为2MHz的时钟信号。现要求OUT2输出高电平和低电平都为1S的周期信号，请说明如何用计数通道1和2实现上述要求。

六、综合分析设计题（本大题共2小题，每小题10分，共20分）

40.题40图为8255A用作开关量输入和开关量输出接口的电路，

其端口地址为：	PA口		80H

PB口		81H

PC口		82H

控制口		83H

要求初始化时，控制字中无关项置“0”。

则初始化中写入工作方式选择控制字的指令序列为：

______________________________________________;

已知控制程序如下：

MOV		CX,120

LOP：		IN			AL,80H

TEST		AL,01H

JZ			NEXT

MOV		AL, 10H

JMP			LOP1

NEXT:		MOV		AL,01H

LOP1:		OUT		81H,AL

CALL		DELAY5M		；延时5分钟

DEC		CX

JNZ			LOP

HLT

请回答：若K断开，灯______点亮，

若K闭合，灯______点亮，

该电路的工作时间约为_______小时。

已知8255A的工作方式选择控制字的格式为：

41.有一ADC0809与PC总线的接口电路如题41图所示，要求依次转换IN7~IN0这8个模

拟量，转换后的8位数字量依次存入内存2000H：3000H开始的8个单元中。相应的控制程序如下所示。请在空格处填入正确的内容。

MOV	AX，   （1）

MOV	DS，AX

MOV	BX，   （2）     ；设置内存指针

MOV	CX，   （3）

MOV	DL，   （4）     ；设定通道号

LOP：			MOV	AL，DL

OUT		   （5）     ，AL	；启动A/D转换

LOP1：			IN	AL，    （6）     		；检查EOC

TEST	AL，    （7）

JZ        （8）

IN		AL，    （9）      		；读转换后的数字量

MOV	[    （10）      ]	，AL	；存入内存

DEC	DL

INC		BX

LOOP	    （11）       			；循环控制

MOV	AH，4CH

INC		21H

答：（1）____________；		（2）____________；

（3）____________；		（4）____________；

（5）____________；		（6）____________；

（7）____________；		（8）____________；

（9）____________；		（10）____________；

（11）____________。