[image: image11.png]www.zikao365.com



                 全天24小时服务咨询电话 010-82335555　免费热线 4008135555

全国2008年10月高等教育自学考试

计算机原理试题

课程代码：02384

一、单项选择题（本大题共25小题，每小题1分，共25分）

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1.以器件作为划分计算机发展时代的标准，小规模集成电路计算机属于（      ）
A.第一代
B.第二代

C.第三代
D.第四代

2.衡量计算机的可靠性的指标为（      ）
A.MTTR
B.MIPS

C.平均无故障时间
D.平均修复时间

3.逻辑非的主要特性是
[image: image1.wmf]0

,

1

,

=

=

+

=

A

A

A

A

A

A

，则在以下的逻辑变换式中正确应用该特性的是（      ）
A.
[image: image2.wmf]AB

B

A

=


B.
[image: image3.wmf]1

=

+

+

AB

B

A


C.
[image: image4.wmf]0

=

+

+

B

A

B

A


D.
[image: image5.wmf]0

=

B

AB

A


[image: image11.png]4、根据输入变量A、B和输出变量Y的如下真值表，则实现该逻辑功能的门电路是（      ）

A.或非门

B.与非门

C.异或门

D.异或非门

题4表

5.设或非门的输入端为A和B，如其输出端的输出电位为1，则其输入端A和B的电位是（      ）

A.A=0，B=0
B.A=0，B=1

C.A=1，B=0
D.A=1，B=1

6.数值经过原码编码后，变成了（      ）

A.机器数
B.真值
C.无符号小数
D.无符号整数

7.相对于补码和反码，原码编码的特点是（      ）

A.数值范围较大
B.便于加减法运算
C.便于乘除法运算
D.0的表示唯一

8.在底数为2的浮点数中，为了保持数值不变，尾数右移2位，阶码要（      ）

A.加2
B.减2
C.加1
D.减l

9.奇偶校验码能够（      ）

A.发现偶数位错误
B.发现奇数位错误
C.纠正l位错误
D.纠正2位错误

10.在补码加减法运算中，采用双符号位主要是为了判别（      ）

A.两数的大小
B.运算是否溢出
C.结果是否为0
D.是否有进位

11.两定点数作原码一位除法，若被除数为负数，除数符号为yf，那么商的符号为（      ）
A.1∧yf
B.1∨yf
C.yf
D.
[image: image6.wmf]f

y


12.在下述机器数中，运算时符号与数值要分开处理的是（      ）

A.原码
B.反码

C.补码
D.形式地址码

13.以下关于微程序的叙述中，正确的是（      ）

A.微程序存储在主存的ROM中
B.微程序就是语句很少的小程序

C.一条微命令对应一段微程序
D.一条机器指令对应一段微程序

14.CPU的功能不包括（      ）

A.程序控制
B.文件管理

C.时间控制
D.数据加工

15.用于比较两个数大小的指令属于（      ）

A.算术运算指令
B.逻辑运算指令

C.移位操作指令
D.数据传送指令

16.计算机具备直接用硬件实现的最基本的、必不可少的一些指令。这种特征称为计算机指

令系统的（      ）

A.规整性
B.有效性

C.完备性
D.兼容性

17.属于存储器性能指标之一的可维护性是指（      ）

A.MTBF
B.MTTR

C.MAR
D.MBR

18.动态MOS半导体存储器（      ）

A.必需有刷新周期
B.不必定时充电

C.属于非易失存储器
D.是ROM

19.一个1M×16bitRAM芯片，如果不采用地址复用技术的话，那么该芯片的数位线有（      ）

A.10根
B.16根

C.20根
D.38根

20.虚拟存储器的地址代码表示（      ）

A.逻辑地址
B.物理地址

C.实地址
D.页地址

21.在以下的I／O控制方式中，实现CPU和I／O设备串行工作的是（      ）

A.I／O通道方式
B.DMA方式

C.程序中断方式
D.程序直接控制方式

22.以下有关字节多路通道的叙述，不正确的是（      ）

A.多个设备共享通道
B.每次一个设备传输一个字节

C.适用于连接快速设备
D.包括有多个子通道

23.按数据传输的宽度可将输入输出接口分为两类，它们是（      ）

A.串行和并行接口
B.同步和异步接口

C.程序中断和程序控制接口
D.中断和DMA接口

24.计算机网络中常用的调制解调器是一种（      ）

A.输出设备
B.输入设备
C.数据通讯设备
D.网络适配器

25.广义地讲，计算机的并行性包括（      ）

A.备份性和重叠性
B.复用性和轮转性

C.同时性和并发性
D.同时性和重复性
二、填空题（本大题共15小题，每小题1分，共15分）

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

26.按计算机的用途分类，功能齐全且适合于大多数应用的计算机称为__________。

27.在执行指令时，提供下一条指令的地址代码的是__________寄存器。

28.触发器稳态时两个输出端的状态总是__________的。

29.当RS触发器的输入端状态为R=0，S=1时，该触发器的状态Q是__________。

30.十进制数据0.46表示成6位二进制数为__________。

31.定点整数补码编码[x]补=0011011B的真值为__________。

32.采用加减交替法的一位原码除法的运算过程中，当余数为负时，商记“0”，余数左移一

位后__________除数。
33.浮点数运算后，若结果的尾数绝对值小于
[image: image7.wmf]2

1

，这时需对此结果做一次__________操作。

34.微操作“T1（LDA+ADD）+T2（AND+STA）：B←A”中，逻辑表达式

“T1（LDA+ADD）+T2（AND+STA）”是该微操作的__________函数。

35.在CPU中，对各种操作实施时间上的控制的设备是__________。

36.RISC的中文名称是__________。

37.主存储器的核心部件是__________。

38.存储系统的设备一般包括__________与管理存储器的软件。

39.DMA的数据传送过程可分为__________、DMA数据传送和DMA后处理三个阶段。

40.对外围设备采用__________编址方式的计算机需要有专门的I/O指令来完成输入输出操作。

三、计算题（本大题共5小题，每小题4分，共20分）

41.根据逻辑代数的运算规则，证明如下逻辑等式成立：


[image: image8.wmf]C

B

A

ABC

C

B

A

C

B

A

C

B

A

Å

Å

=

+

+

+


42.将十六进制数据1A.CH表示成二进制数，然后再表示成八进制数和十进制数。

43.对十进制数56和-56都给出8位和16位二进制补码编码。

44.对十进制数据-86.52作规格化浮点数的编码，假定阶码采用5位补码，尾数采用11位原码，底数是2。

45.已知X=-0.0011011，Y=0.1100101，试用补码运算计算X-Y。要求给出计算过程，并指出是否发生运算溢出。

四、简答题（本大题共8小题，第46、47小题各4分，第48~51小题各5分，第52、53小题各6分，共40分）

46.电路图如题46图所示。设触发器的初始状态为Q1Q0=00。若在输入端CP连续输入4个触发脉冲，试分别写出在每个脉冲作用之后，触发器Q1Q0的状态。

[image: image9.png]_— - CPURH  —4~CPU

dik.
P Ty

A

3 LIS TN NS L
& % o T ke ) T PC+l

LN > QR i 5 :
| | : : 5
® > T
—! e s 5 i
5 - E
5 46 B i i i
’ e}

BUg <P PATIE BB




47.浮点数加减运算中，为什么要对阶？怎样进行对阶？

48.直接寻址的转移指令JMP D的执行流程如下图：

请填补其中的空缺（1）、（2）、（3）。

[image: image10.png]_— - CPURH  —4~CPU

dik.
P Ty

A

3 LIS TN NS L
& % o T ke ) T PC+l

LN > QR i 5 :
| | : : 5
® > T
—! e s 5 i
5 - E
5 46 B i i i
’ e}

BUg <P PATIE BB




答：（1）___________
（2）___________

（3）___________
49.设RX为变址寄存器，Rb为基址寄存器，PC为程序计数器，指令为OP  D。试填写下表中在各种寻址方式下有效地址E的算式。

	寻址方式名称
	有效地址算式

	直接寻址
	E=

	间接寻址
	E=

	相对寻址
	E=

	变址寄存器寻址
	E=

	基址寻址
	E=


50.什么是控制器的异步控制方式？请说明异步控制方式的优点和缺点。

51.一个专用汉字存储器，欲存4096个汉字。若汉字用点阵为256×256的字形码方式存入，试问：

（1）该专用存储器至少需要多少存储容量？

（2）需要用存储芯片4M×8bit RAM多少片？

（3）这个专用存储器，若按字节来编址的话，其地址寄存器需要多少位？

52.显示设备一般的显示标准有哪些指标？常用的显示设备有哪几类？（至少举三例）

53.CPU响应中断必须同时满足哪些条件？响应中断后在保护断点和现场之前先要执行什么操作，它起什么作用？
真值表


A�
B�
Y�
�
0�
0�
1�
�
0�
1�
1�
�
1�
0�
1�
�
1�
1�
0�
�









════════════════════════════════════════════════════════════════════ 
自考365（-www.zikao365.com-）领先的专注于自学考试的网络媒体与服务平台           - 本套试题共分6页，当前页是第6页-

_1285229645.unknown

_1285229646.unknown

_1285241000.unknown

_1285229643.unknown

_1285229644.unknown

_1285229641.unknown

_1285229642.unknown

_1285229640.unknown

