浙江省2007年1月高等教育自学考试

工程测量试题

课程代码：02387

一、单项选择题(本大题共10小题，每小题2分，共20分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1.测量工作的计算基准面是（　　　）

A.参考椭球面	B.高斯投影面

C.大地水准面	D.水平面

2．地面某点的经度为104°21′，该点所在六度带的中央子午线经度是（　　　）

A.105°	B.125°

C.145°	D.165°

3．在水准测量中，水准仪的操作步骤为（　　　）

A.仪器安置、精平、读数	B.仪器安置、粗平、瞄准、精平、读数

C.粗平、瞄准、精平后用上丝读数	D.仪器安置、粗平、瞄准、读数

4．观测竖直角时，用盘左、盘右观测的目的是为了消除什么误差的影响？（　　　）

A.视准轴误差	B.横轴误差

C.照准部偏心差	D.指标差

5．为了减少目标偏心对水平角观测的影响，应尽量瞄准标杆的什么位置？（　　　）

A.顶部	B.底部

C.中间	D.任何位置

6．我国基本比例尺地形图采用什么分幅方法？（　　　）

A.矩形	B.正方形

C.梯形	D.圆形

7．望远镜视线水平时，读得视距间隔为0.465米,则仪器至目标的水平距离是（　　　）

A.0.465米	B.4.65米

C.46.5米	D.465米

8．将测量模型数字化、采样并记入磁介质，由计算机屏幕编辑，用数控绘图仪绘制的地图为（　　　）

A.数值地图	B.计算机地图

C.电子地图	D.数字地图

9．已知A点坐标xA=111.00m,yA=124.30m,B点坐标xB=110.42m,yB=142.41m,则A、B两点间的距离为（　　　）

A.18.12m	B.18.69m

C.34.64m	D.45.29m

10．测定建筑物构件受力后产生弯曲变形的工作叫（　　　）

A.位移观测	B.沉降观测

C.倾斜观测	D.挠度观测

二、填空题(本大题共15小题，每空1分，共20分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

11．测量平面直角坐标系的象限按______________方向编号的。

12．水准测量中，要消除地球曲率和大气折光的影响，所采用的方法是______________。

13．用钢尺在平坦地面上丈量一段距离，往测为147.39米，返测为147.42米，则其相对误差为______________。

14．偶然误差服从于一定的______________规律。

15．已知BA的坐标方位角为65°，在B点测得∠ABC=120°，则BC的坐标方位角为______________。

16．在1∶2000地形图上，量得某直线的图上距离为12.14厘米，则实地长度为______________米。

17．平整场地时，填挖高度是地面高程与______________之差。

18．已知水平距离的测设，就是根据地面上一给定的直线起点，沿给定的______________，定出另外一点，使两点间的水平距离为给定的已知值。

19．在1∶1000地形图上，若等高距为1米，现要设计一条坡度为4%的等坡度路线，则图上相邻两条等高线间距应为______________米。

20．已知A点高程为HA=15.032m，欲测设B点高程为14.164m，仪器在A、B两点中间时，在A尺上读数为1.026m，则B尺上读数应为______________米。

21．圆曲线的主点包括圆曲线的起点、______________、______________。

22．地形是______________和______________的总称。

23．在视距测量中，瞄准视距尺，应读取上、下丝读数、______________读数和______________读数。

24．钢尺精密量距时，应加尺长改正______________、______________等三项改正。

25．建筑物定位的方法有：根据测量控制点测设、根据______________测设、根据______________测设。

三、名词解释(本大题共3小题，每小题4分，共12分)

26.图根控制点

27．等高线

28．竖直角

四、计算题(本大题共3小题，每小题10分，共30分)

29．完成下表四等水准测量计算。

| 点号 | 后尺 | 下丝 | 前尺 | 下丝 | 方向及尺号 | 标尺读数 |  | K＋黑－红 | 高差中数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 上丝 |  | 上丝 |  |  |  |  |  |  |
|  | 后距 |  | 前距 |  |  | 黑面 | 红面 |  |  |  |
|  | 视距差 |  | 累积差 |  |  |  |  |  |  |  |
| A ¦ TP1 | 1.614 |  | 0.774 |  | 后1 | 1.384 | 6.171 |  |  | K1=4.787 K2=4.687 |
|  | 1.156 |  | 0.326 |  | 前2 | 0.551 | 5.239 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 后－前 |  |  |  |  |  |

30．闭合导线成果整理。

| 点号 | 观测角值（左角） ° ′ ″ | 改正数 ″ | 改正后角值 ° ′ ″ | 坐标方位角 ° ′ ″ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A |  |  |  | 80 30 00 |
| B | 74 30 10 |  |  |  |
| C | 87 00 10 |  |  |  |
| D | 115 00 10 |  |  |  |
| A | 83 30 10 |  |  |  |
| B |  |  |  |  |
| ∑ |  |  |  |  |

fβ=                     fβ容=±60n

31．设对某距离丈量了6次，其结果为240.311、240.301、240.316、240.324、240.319、240.320，试求其结果的最可靠值、算术平均值中误差及其相对中误差？

五、简答题(本大题共3小题，每小题6分，共18分)

32．什么是绝对高程和相对高程？在什么情况下可采用相对高程？

33．什么是方位角？根据标准方向的不同，方位角可分为哪几种？

34．用测回法测定水平角的方法和步骤是怎样的？