全国2007年4月高等教育自学考试

高电压技术试题

课程代码：02653

一、单项选择题（本大题共10小题，每小题2分，共20分）

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1.电晕放电是一种（      ）

A.自持放电	B.非自持放电

C.沿面放电	D.滑闪放电

2.以下四种气体间隙的距离均为10cm，在直流电压作用下，击穿电压最低的是（      ）

A.棒—板间隙，棒为正极	B.棒—板间隙，棒为负极

C.针—针间隙	D.球—球间隙(球径50cm)

3.下列因素中，对液体电介质击穿电压影响最小的是（      ）

A.含水量	B.含憎水性纤维量

C.含亲水性纤维量	D.含气量

4.下列仪器中，不能用来测量直流高电压的是（      ）

A.高值电阻串联微安表	B.电容分压器

C.电阻分压器	D.静电电压表

5.一入射波电压从架空线进入电缆时，节点处的（      ）

A.电压折射系数>1	B.电压折射系数<0

C.电压反射系数>1	D.电压反射系数<0

6.高杆塔防雷设计时采用的雷电流计算波形是（      ）

A.斜角波	B.标准冲击波

C.半余弦波	D.斜角平顶波

7.雷击线路附近地面时，导线上的感应雷过电压与导线的（      ）

A.电阻率成正比	B.电阻率成反比

C.悬挂高度成正比	D.悬挂高度成反比

8.变电所中变压器到避雷器的最大允许电气距离与(       )

A.侵入波的幅值成反比	B.避雷器残压成正比

C.变压器的冲击耐压值成反比	D.侵入波陡度成反比

9.空载长线路的沿线电压分布按（      ）

A.直线规律	B.余弦规律

C.正弦规律	D.指数规律

10.切空载变压器引起的过电压与变压器的等值对地电容（      ）

A.成反比	B.成正比

C.呈非线性关系	D.呈指数关系

二、填空题（本大题共10小题，每小题1分，共10分）

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

11.国家标准中的标准雷电冲击电压波形参数为______.

12.提高气体间隙击穿电压的方法总体可分为两大类，其一为改善电场，其二为________.

13.油隙绝缘中，加装屏障可以改善电场分布和_______.

14.当测量一极接地试品的tgδ时，只能采用反接线方式，此时调节元件R3、C4处于________电位。

15.无穷长直角波作用于单相绕组时，绕组中的起始电压分布极不均匀，造成这种现象的主要原因是_______。

16.雷电流的上升陡度是由雷电流的幅值与__________决定的。

17.耦合地线可以增加对雷电流的_______作用。

18.考虑电网的发展需要，消弧线圈通常处于_______运行方式。

19.切除空载变压器时，产生过电压的原因是__________。

20.铁磁谐振是由电路中铁磁元件铁芯_______引起的。

三、名词解释题（本大题共4小题，每小题3分，共12分）

21.伏秒特性曲线

22.吸收比

23.雷暴日

24.工频过电压

四、简答题（本大题共6小题，每小题5分，共30分）

25.试分析正棒—负板间隙中放入屏障后，击穿电压与屏障位置的关系。

26.为什么对较大电容的试品进行工频耐压试验时，应在试品两端直接测量电压?

27.当导线受到雷击出现冲击电晕后，对导线波过程有何影响?

28.伸长接地体的主要作用是什么?它会带来什么样的影响?

29.简述雷击输电线路附近的大地时，线路上的感应过电压包括的分量。

30.电容器在直配电机防雷保护中的主要作用是什么?

五、计算题（本大题共2小题，每小题5分，共10分）

31.已知某架空线的波阻抗Z=400Ω，波速ν＝300m/μs，求该线路为l=100km长时的对地电容值。

32.一条220kV输电线路通过年平均雷暴日为T=40的地区，其中两避雷线间距b=12m，线路高h=29.5m，试计算该线路的百公里年的雷击次数。

六、综合应用题（本大题共2小题，第33小题8分，第34小题10分，共18分）

33.已知某变压器带套管测量介损时，测得tgδ=0.03，C=4500pF。单独测量套管时的tgδ1＝0.3，C1=300pF，求变压器自身的介损tgδ2和电容量C2。

34.试述有避雷线的线路雷击跳闸过程及输电线路的主要防雷措施。