浙江省2012年4月高等教育自学考试

高速公路试题

课程代码：06080

一、单项选择题(本大题共18小题，每小题1.5分，共27分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1.我国《标准》规定：高速公路采用______级服务水平设计。（      ）

A.1	B.2

C.3	D.4

2.高速公路互通式立交的间距应考虑相交道路交通流向、社会环境、自然条件等因素，一般现居______km为宜。（      ）

A.5~20	B.10~25

C.15~30	D.20~35

3.纵断面设计中，______的设计以改善纵坡的舒顺性、保证行车视距为依据。（      ）

A.凸竖曲线	B.凹竖曲线

C.最小纵坡	D.最大纵坡

4.对隧道内纵坡，考虑到安全，规定一律不应大于（      ）

A.3%	B.4%

C.5%	D.6%

5.在横断面设计时首先应该确定的是（      ）

A.中心线位置	B.中间带宽度

C.车道宽度	D.路基宽度

6.平面线形设计时，反向曲线间最小直线长度（以m计）以不小于设计车速（以km/h）的______倍为宜。（      ）

A.1	B.3

C.2	D.4

7.直接式匝道也称为______匝道。（      ）

A.半定向	B.定向

C.环形	D.苜蓿叶形

8.加州承载比简称（      ）

A.CBA	B.NBA

C.CBR	D.CRB

9.道路安全审计的组织形式涉及到三个方面：业主、设计者和（      ）

A.安全审计者	B.审计局

C.行政领导	D.财务人员

10.防眩设施一般设置在（      ）

A.车道中	B.路肩边缘

C.中央分隔带	D.应急停车带

11.公路路基稳定性的安全系数最低为______~1.50。（      ）

A.0.8	B.0.5

C.1.25	D.1.45

12.匝道横断面由车道、路缘带、硬路肩和______路肩组成。（      ）

A.石	B.沥青

C.水泥	D.土

13.爬坡车道是在纵坡大于______的陡坡路段于正线行车道一侧增设的供载重汽车行驶的专用车道。（      ）

A.3%	B.4%

C.5%	D.6%

14.平面线形三要素是直线、缓和曲线和（      ）

A.圆曲线	B.双曲线

C.抛物线	D.双纽线

15.计算机辅助设计简称（      ）

A.CBA	B.CDA

C.CAD	D.DAC

16.高速公路一般选用______ｋｍ／ｈ的计算行车速度，当受到条件限制时，可经过经济技术论证选用其他计算速度。（      ）

A.120	B.110

C.100	D.８0

17.我国《公路路线设计规范》规定，除山岭地区之外，其他地区的高速公路车道宽度都采用______m。（      ）

A.3.5	B.3.6

C.3.75	D.3.85

18.交通事故的三种主要因素是人的因素、车辆的因素和______的因素。（      ）

A.天气	B.道路条件

C.水	D.速度

二、双项选择题(本大题共6小题，每小题2分，共12分)

在每小题列出的五个备选项中只有两个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选、少选或未选均无分。

19.可行性研究的类型有（          ）

A.预可行性研究	B.后可行性研究

C.工程可行性研究	D.预测可行性研究

E.费用可行性研究

20.在确定凹竖曲线半径限值时，既要考虑缓冲要求，同时，还应保证（          ）

A.竖曲线长度L	B.停车视距S

C.夜间灯光照射的视距要求	D.跨线桥下的视距要求

E.与路段相邻的变坡角的大小

21.设竖曲线半径、长度、切线长和外距分别为R、L、T和E（均以m计），正确的有

（          ）

A.T=2L	B.E=2T2

C.E=T2/(2R)	D.T=RE

E.T=L/2

22.关于高速公路的路肩，正确的说法有（          ）

A.高速公路应在硬路肩（S）内设右侧路缘带（e）其宽度一般为0.5m

B.高速公路右侧的硬路肩一般应贯通，形成应急停车道，一般应<3m

C.港湾式应急停车带间距宜小于500m

D.高速公路采用分离式路肩时，行车道左侧应设置硬路肩

E.在高速公路的直线路段上，为保证排水，土路肩横坡一般比路面横坡小1%~2%

23.立交中，变速车道设置的形式有（          ）

A.平行式	B.直接式

C.上跨式	D.下穿式

E.苜蓿叶式

24.关于交通事故，正确的有（          ）

A.国外高速公路发生的交通事故数量平均约为一般公路的300%~510%

B.全世界每年死于道路交通事故的人数达5000万人

C.回旋曲线和竖曲线重叠，促使在汽车上产生复杂的动力作用，导致较高的事故率

D.在日本高速公路的伤亡事故率只有一般公路的1/12

E.在日本高速公路的伤亡事故率是一般公路的12倍

三、多项选择题(本大题共6小题，每小题2分，共12分)

在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选、少选或未选均无分。

25.交通标志的种类有（          ）

A.警告标志	B.禁令标志

C.指示标志	D.指路标志

E.以上都正确

26.高速公路沥青路面结构损坏类型有（          ）

A.车辙	B.疲劳开裂

C.反射裂缝	D.低温开裂

E.推移、拥包

27.匝道通行能力取决于下列______中的最小值。（          ）

A.匝道入口处的通行能力	B.匝道路段的通行能力

C.匝道出口处的通行能力	D.匝道出、入口处通行能力之和

E.匝道路段通行能力的2倍

28.在沿海的平原地区，采用高路堤的方案，容易造成（          ）

A.土方量大

B.占地多

C.噪声波及远

D.破坏景观和生态平衡

E.突击施工压实难度大，特别是遇到软土地基时造成过大或不均匀沉降

29.在高速公路平面定线中，正确的有（          ）

A.对于高速公路，由于有中央分隔带而无对向车流，主要考虑超车视距，仅在特殊情况下才考虑超车视距。

B.一般认为，对于中、小城市，出入高速公路，宜给一个出入口。

C.如不可避免地要把大、中型桥梁放在高速公路的曲线上时，应把桥梁放在回旋曲线上，避免放在圆曲线上。

D.确定平面线形各要素时，力求线形直捷、圆滑平顺，曲线半径尽可能的大。

E.两个反向曲线间夹有直线时，应设置小于最小直线长度（即2V）的直线段。

30.高速公路规划的项目可行性研究报告的主要内容包括：（          ）

A.协作条件	B.现状评价

C.投资和效益	D.发展预测

E.施工工艺

四、填空题(本大题共5小题，每小题1分，共5分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

31.1988年10月建成通车的沪嘉高速公路是我国大陆第______条建成通车的高速公路。

32.中间带由中央分隔带和______组成。

33.纵断面设计中，主要是选定纵坡度确定纵坡线以及______两项。

34.Road Safety Audit是指道路安全______。

35.护栏在路基两侧设置时，横向应距路基边缘______m以上。

五、名词解释(本大题共3小题，每小题3分，共9分)

36.全互通式立交

37.设计车速

38.“平”包“竖”

六、计算题(本大题共2小题，每小题10分，共20分)

39.某交点JD处路线转角α=40°，交点JD处桩号为K6+556.22。根据实际情况，将平曲线设计成单圆曲线，且切线长T=1000m。试计算：（1）圆曲线半径R；（2）外距E和曲线长L；（3）直圆（ZY）点、曲中（QZ）点、圆直（YZ）点的桩号。

40.凸形竖曲线最小半径R要满足行车视距S的要求，如图1所示，设某凸形竖曲线AB的长度L≥S，即驾驶员视线CD的两端点均在竖曲线内，视线CD与竖曲线相切于E点。h1为司机视线高度（即目高），h1=1.44m，h2为障碍物高度（即物高），h2=0.64m，设S=200m，试计算竖曲线最小半径R。

七、简答题(本大题共3小题，每小题5分，共15分)

41.环形立交的优缺点是什么？

42.高速公路路网规划的基本原理和方法是什么？

43.高速公路的效益和意义是什么？