全国2011年10月高等教育自学考试

微型计算机原理及应用试题

课程代码：02277

一、单项选择题(本大题共20小题，每小题1分，共20分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1.某微机系统的内存最大容量为16MB，其地址总线为(　　　)

A.16位	B.20位

C.24位	D.32位

2.在用汉字字模码建成的汉字库中，一个16×16点阵的汉字要占用(　　　)

A.16个字节	B.32个字节

C.72个字节	D.256个字节

3.下列标志位中，不属于状态标志位的是(　　　)

A.AF	B.IF

C.PF	D.SF

4.某存储单元的段基址是1000H，段内偏移量是2000H，该存储单元的物理地址是(　　　)

A.2000H	B.3000H

C.12000H	D.21000H

5.8086微处理器的可屏蔽中断请求信号来自于(　　　)

A.CLK引脚	B.GND引脚

C.INTR引脚	D.NMI引脚

6.下列输入指令中，正确的是(　　　)

A.IN  AL，DX	B.IN  AL，256

C.IN  DX，AX	D.IN  AX，256

7.设AL=87H，执行指令SUB AL，65H后，标志位(　　　)

A.AF=1	B.CF=1

C.OF=1	D.ZF=1

8.使用“OFFSET变量”可以得到已定义的变量的(　　　)

A.段属性	B.类型属性

C.长度属性	D.偏移地址属性

9.下列关于片选的说法中，错误的是(　　　)

A.通常采用74LS138作为地址译码器	B.全译码法存在地址重叠问题

C.部分译码法存在地址重叠问题	D.线选法存在地址重叠问题

10.下列不属于常说的三总线的是(　　　)

A.通用串行总线	B.地址总线

C.数据总线	D.控制总线

11.8086系统中，下列属于可屏蔽中断的是(　　　)

A.8259A引起的中断	B.断点中断

C.除法出错中断	D.溢出中断

12.下列关于串行通信与并行通信的说法，正确的是(　　　)

A.并行通信适合于远距离通信	B.串行通信比并行通信适合于远距离通信

C.并行数据是按位传输	D.并行通信有同步通信与异步通信两种

13.下列芯片中，不属于接口芯片的是(　　　)

A.2732	B.8251

C.8255	D.ADC0809

l4.下列关于AGP的说法，错误的是(　　　)

A.AGP的地址线和数据线分离

B.AGP可实现“流水线”处理

C.AGP是对PCI总线在某些应用中性能不足的补充

D.AGP2.0的有效频宽是传统PCI的16倍

15.在浮点表示法中，决定浮点数的表示精度的是(　　　)

A.阶符	B.阶码

C.尾符	D.尾数

16.设AX=8765H，DX=4321H，执行CWD指令后，DX中的内容是(　　　)

A.0001H	B.4321H

C.8000H	D.0FFFFH

17.设AL=98H，执行SAR  AL，1后，AL中的内容是(　　　)

A.30H	B.4CH

C.98H	D.0CCH

18.为了使字符串指令执行时，SI、DI自动增量，应先使用的指令是(　　　)

A.CLC	B.STC

C.CLD	D.STD

19.设有数据定义语句为：

ORG  0024H

ARRAY  DW 4，12H，$+4，100H

执行指令MOV  AX，ARRAY+4后，AX中的内容是(　　　)

A.0012H	B.0028H

C.002CH	D.0100H

20.下列关于程序控制传送方式的说法，错误的是(　　　)

A.中断传送方式不能实现几个外设并行工作

B.查询传送方式又称“异步传送方式”

C.无条件传送方式又称“同步传送方式”

D.中断方式数据传送完成后，程序会回到断点处继续执行

二、多项选择题(本大题共5小题，每小题2分，共10分)

在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选、少选或未选均无分。

21.下列8086微处理器引脚信号中，属于输出信号的有(　　　)

A.	B.

C.READY	D.

E.

22.为使74LSl38译码器的输出端为低电平，而其它7个输出端为高电平，下列输入端

上应该加上低电平信号的有(　　　)

A.A	B.B

C.C	D.G1

E.

23.常用的缓冲器有(　　　)

A.74LS240	B.74LS241

C.74LS244	D.74LS273

E.74LS373

24.下列指令中，源操作数的寻址方式为基址寻址的指令有(　　　)

A.MOV  AX，[BX]	B.MOV  AX，[BX+0100H]

C.MOV  AX，[BP+0100H]	D.MOV  AX，[SI+0100H]

E.MOV  AX，[BX+SI+0100H]

25.下列指令执行后，可以使AL寄存器内容为0FFH的指令有(　　　)

A.MOV  AL，0FFH

B.MOV  AL，1LT2

C.MOV  AL，3 GE 4

D.MOV  AL，77H  OR  88H

E.MOV AL，77H  XOR  88H

三、填空题(本大题共5小题，每小题2分，共10分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

26.在总线周期中允许插入等待周期Tw，插入的Tw是在______和______之间。

27.DRAM芯片2164的存储容量为______，该芯片有______条地址引脚。

28.在当前的主流微机系统中，通常采用ISA总线、______总线和______总线这三种总线。

29.8位二进制反码10000000B表示的十进制数为______，8位二进制补码10000000B表示的十进制数为______。

30.已知 X1  DW  1234H，若要将X1用DB定义，原来数据区中的内容保持不变，则可定义为 X1  DB ______，______。

四、简答题(本大题共5小题，每小题5分，共25分)

31.简述在最小方式下，8086控制信号面和瓦的功能。

32.字1234H存放在地址为0A002H的存储单元中，如何存放?它是“对准的”字还是“未对准的”字?

33.MOV  AX，5678H

MOV  BX，AX

NEG  BX

ADD  AX，BX

执行上述指令序列后，AX=______，BX=______，CF=______。

34.设有如下程序段：

DAT1  DB 1，2，3，4

DAT2  DW 3412H，7856H

|

MOV  AX，DAT1          ；将DAT1字单元内容送入AX中

MOV  BL，DAT2          ；将DAT2字节单元内容送入BL中

已知上述两条MOV语句有语法错误，请根据注释字段的要求分别用一条语句将其改正。

35.8086/8088中断向量表的容量有多大?它是如何存放中断服务程序入口地址的?何为向量地址?

五、分析题(本大题共2小题，每小题10分，共20分)

36.阅读下面的程序段

MOV 	AX，4321H

MOV	DX，8765H

MOV	CL，04

SHL	DX，CL

MOV	BL，AH

SHL	AX，CL

SHR	BL，CL

OR	DL，BL

请回答：(1)程序段执行完后，AX=______，BL=______，DX=______。

(2)程序段完成什么功能?

37.设8253的端口地址为889CH～889FH(通道0端口地址为889CH)，在计数器1上，输入6MHz的脉冲信号，要求输出频率为2KHz的方波，采用二进制计数。填空完成以下初始化程序段，初始化时无关位默认为0。

MOV  DX，______(1)______

MOV  AL，______(2)______

OUT  DX，AL	；初始化定时器，写入方式控制字

MOV  DX，______(3)______

MOV  AX，______(4)______

OUT  DX，AL	；写入计数初始值低8位

MOV  AL，______(5)______

OUT  DX，AL	；写入计数初始值高8位

答：(1)______ (2)______ (3)______

(4)______ (5)______

六、设计题(本大题共1小题，15分)

38.ADC0809通过并行接口8255A与PC连接，如题38图所示，填空完成以下程序段，实现对通道3的数据采集。设8255A的端口地址范围为0FFFCH～0FFFFH，PA口地址为0FFFCH。初始化及对端口操作时，无关位默认为0。

START：MOV  AL，______(1)______	；8255A初始化

MOV  DX，______(2)______

OUT  DX，AL

MOV  AL，______(3)______	；选IN3，START=0，

MOV  DL，______(4)______

OUT  DX，AL

MOV  AL，13H	；START=1

OUT  DX，AL

MOV  AL，______(5)______	；START=0，启动A/D

OUT  DX，AL

MOV  DL，OFEH

TEST1：IN  AL，DX	；检查EOC

AND  AL，______(6)______

______(7)______TEST1	；转换未结束，继续查询

MOV  DL，______(8)______

IN  AL，DX	；读入A/D转换结果

HLT

答：(1)______ (2)______ (3)______ (4)______

(5)______ (6)______ (7)______ (8)______