全国2012年4月高等教育自学考试

电力系统自动装置试题

课程代码：02304

一、单项选择题(本大题共15小题，每小题1分，共15分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1．同步发电机自动并列装置是一种(      )

A．自动调节装置	B．自动操作装置

C．安全自动装置	D．继电保护装置

2．备用电源和备用设备自动投入(AAT)的基本任务是(      )

A．保证电能质量	B．提高系统运行安全性

C．提高供电可靠性	D．提高系统运行经济性

3．当AAT装置动作时，如果备用电源或备用设备投于故障，应使其继电保护(      )

A．加速动作	B．延时0.5s动作

C．延时1.0s动作	D．不动作

4．自动重合闸主要用于(      )

A．通讯线路	B．直流输电线路

C．电缆线路	D．架空线路

5．无电压检定和同步检定自动重合闸(      )

A．要求先检定线路无压，后检定两侧同步

B．要求先检定两侧同步，后检定线路无压

C．要求同时检定线路无压和两侧同步

D．对检定线路无压和两侧同步无先后顺序要求

6．可以进行并列操作的断路器称为同步点。发电厂内，一般不作为同步点的断路器是

(      )

A．同步发电机的断路器	B．母线联络断路器

C．母线分段断路器	D．升压变压器各侧断路器

7．准同步并列时产生的合闸冲击电流的大小，取决于断路器两侧电压的(      )

A．幅值差	B．矢量差

C．矢量差的模	D．幅值与额定电压的差

8．当并列条件中的电压条件和频率条件满足，且发电机电压超前系统电压时，合闸冲击电流的主要成分是(      )

A．有功电流，且有功功率为负	B．有功电流，且有功功率为正

C．无功电流，且无功功率为负	D．无功电流，且无功功率为正

9．同步发电机的励磁系统主要由以下两部分组成(      )

A．励磁电源和励磁自动调节器	B．励磁机和励磁变压器

C．主励磁机和副励磁机	D．同步发电机和励磁变压器

10．为同步发电机转子提供初始励磁电流的过程称为“投初励”，需要通过投初励进行起励的励磁方式是(      )

A．直流励磁机供电的励磁方式

B．交流励磁机经静止二极管供电的励磁方式

C．交流励磁机经旋转二极管整流的励磁方式

D．自并励励磁方式

11．励磁电源会受近距离电网短路影响的励磁方式是(      )

A．交流励磁机经静止晶闸管整流的方式

B．交流励磁机经静止二极管供电的方式

C．交流励磁机经旋转二极管整流的方式

D．自并励方式

12．三相全控整流桥带大电感负载情况下，控制角为90°时其直流输出电压波形及其与横坐标轴围成的面积，具有以下特点(      )

A．波形瞬时值有正有负，正面积比负面积大

B．波形瞬时值有正有负，正负面积相等

C．波形瞬时值都为正

D．波形瞬时值都为负

13．6相桥式整流电路输出的直流电压波形在一个工频周期内的波头数是(      )

A．3个	B．6个

C．12个	D．24个

14．调速系统的迟缓现象，可用迟缓率(或称不灵敏度)ε来描述，实用中迟缓率ε(      )

A．取值大小与运行无关	B．越大对运行越有利

C．越小对运行越有利	D．取值适中对运行更有利

15．故障录波仪录取的故障信息所在时间段是(      )

A．故障时刻之前	B．故障时刻之后

C．故障发生瞬间	D．故障时刻之前及故障时刻之后

二、填空题(本大题共5小题，每小空2分，共10分)

请在每小题的空格中填上正确答案，错填、不填均无分。

16．写出电力系统中两种有功功率与频率无关的负荷类型：______。

17．同步发电机运行在功角δ＜90°时，称发电机是______的。

18．同步发电机是将________转换成交流电功率的电气设备。

19．在ZZQ-5装置中设置电源闭锁电路，其目的是：防止装置投入时造成______。

20．重合闸前加速保护方式适用于________电压等级发电厂或变电所引出线的直配线上。

三、名词解释题(本大题共5小题，每小题3分，共15分)

21．GPS

22．调差系数

23．励磁系统

24．滑差周期

25．频差闭锁

四、简答题(本大题共4小题，每小题5分，共20分)

26．什么是备用电源自动投入装置?根据备用方式分为哪几种?

27．采用自动重合闸装置，对系统有哪些好处和不利影响?

28．正弦整步电压包含了哪些同步条件信息?线性整步电压包含了哪些同步条件信息?

29．造成自动低频减负荷装置误动作的原因有哪些?

五、计算题(本大题共2小题，每小题10分，共20分)

30．已知继电强励装置对应的发电机电压互感器二次侧额定电压UN=100V，其强励动作电压约为82.82V，返回电压约为95.24V，求该继电强励装置的可靠系数和返回系数。若发电机强励时，励磁电压能在0.2秒内平均上升到额定励磁电压的1.6倍，求励磁电压响应比mc．

31．设某系统等效发电机组额定容量为500MW，其调速系统的速度变动率δ=5%，负荷调节效应系数K=2，当系统在50Hz下运行，有功负荷△P*增加10％时，计算频率变化的百分数，系统实际频率为多少?

六、分析题(本大题共2小题，每小题10分，共20分)

32．试根据单电源线路，双电源线路及电压等级的不同，分析选用重合闸方式的一般原则。

33．论述故障录波装置的主要作用。