全国2011年1月高等教育自学考试

计算机通信接口技术试题

课程代码：02369

注：接口芯片的控制字请参阅附录。

一、单项选择题(本大题共20小题，每小题1分，共20分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1.端口编址采用隔离I/O方式的优点是(      )

A.访问存储器的指令也能访问I/O端口	B.端口地址不占用存储器地址空间

C.对I/O端口的编程灵活方便	D.I/O指令类型少

2.串行通信，数据只能由A方传到B方，这种通信方式称为(      )

A.单工	B.半双工

C.全双工	D.半双工或全双工

3.存放中断号为60H的中断向量的物理地址是(      )

A.240H~243H	B.180H~183H

C.240~243	D.180~183

4.当代计算机（Pentium）采用更高速率的一种总线，足够传送新发展的快速数据业务，如图像和视频信号，此总线是(      )

A.ISA总线	B.PCI总线

C.HOST总线	D.USB总线

5.PC机可屏蔽硬件中断中,键盘中断的中断号是(      )

A.06H	B.07H

C.08H	D.09H

6.Pentium处理机的地址总线是32位的，其所能寻址的存储器空间为(      )

A.20MB	B.4GB

C.16GB	D.64GB

7.82C55 B口工作在方式1输入，用程序控制方式读取数据之前应查询(      )

A.PC0	B.PC1

C.PC2	D.PC3

8.RS-449标准采用的连接器引脚数是(      )

A.9	B.25

C.37	D.48

9.82C55 A口工作在方式1输入，允许中断，则输出中断请求信号的端子是(      )

A.PC3	B.PC4

C.PC5	D.PC6

10.8250接口芯片的主要功能是(      )

A.仅完成串行数据到并行数据的转换

B.仅完成并行数据到串行数据的转换

C.发送时完成并-串转换，接收时完成串-并转换

D.发送时完成串-并转换，接收时完成并-串转换

11.74LS138是(      )

A.八位缓冲器	B.单稳态触发器

C.八位锁存器	D.译码器

12.在8254的以下几种工作方式中,具有自动重装初值功能的是(      )

A.方式0	B.方式1

C.方式2	D.方式4

13.8254的一个计数器计数结束时输出单拍负脉冲信号,则其工作在(      )

A.方式0	B.方式1

C.方式2	D.方式3

14.IBM PC/AT机的内部数据总线为16位，那么系统总线标准是(      )

A.ISA总线	B.PCI总线

C.ISA+PCI总线	D.HOST总线

15.对于外设引发的非屏蔽中断，CPU的输入引脚是(      )

A.INTR	B.INT

C.NMI	D.ALE

16.在HDLC高级数据链路协议的帧格式中，作为广播地址的地址字段是(      )

A.00000000	B.00001111

C.11110000	D.11111111

17.ISA总线I/O读写周期是从(      )

A.ALE有效开始的	B.BALE有效开始的

C.IOR有效开始的	D.IOW有效开始的

18.PC机的可屏蔽硬件中断结构由8259A中断控制器组成，其中作为并行口2的中断口是(      )

A.IRQ3	B.IRQ4

C.IRQ5	D.IRQ7

19.IEEE1284接口ECP模式中的ECR(扩展控制)寄存器，可选择IEEE1284协议中除了哪种模式之外的各个模式？(      )

A.兼容模式	B.半字节模式

C.字节模式	D.EPP模式

20.PC机(PC/AT型)的可屏蔽硬件中断结构用到的8259A中断控制器的片数是(      )

A.1	B.2

C.3	D.4

二、填空题(本大题共10小题，每小题1分，共10分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

21.收、发双方___________严格同步是同步通信的基本要求。

22.GPIB系统的设备属性有控者、讲者和___________三种。

23.HDLC定义的两种链路结构是不平衡结构和___________。

24.在现代计算机中，CPU通过___________、地址总线和控制总线与RAM、ROM和I/O设备三大功能模块进行数据交换。

25.假设异步通信一帧长度为10位，连续传送，每秒传送960个字符，则通信速率是___________波特。

26.MC146818芯片有更新周期结束中断、周期中断和___________中断三种中断，系统初始化时，它们都是被禁止的。

27.设8254的计数器0工作于方式3，输出的方波频率为2kHz,fclk0=2.5MHz,采用BCD计数，则计数初值为___________。

28.PC/AT机系统机中，8254的计数器2主要用来产生扬声器的___________。

29.计算机与计算机之间进行通信，如两机间不经MODEM，直接把两机的RS-232C接口进行互连，则要求两计算机之间的距离小于___________英尺。

30.PC机系统软件BIOS为用户准备有可调用的打印机驱动子程序。BIOS提供的打印机驱动程序用___________调用。

三、简答题(本大题共3小题，每小题5分，共15分)

31.外设向CPU申请中断，但CPU不给以响应，其原因有哪些?

32.扼要说明简单的I／O接口芯片与可编程接口芯片的异同处。

33串行通信有哪两种方式？其中哪种方式的传送效率较差？为什么？

四、编程题(本大题共4小题，每小题7分，共28分)

34.某输出接口电路，数据口的地址为300H,状态口地址为301H，状态位D0位为1，表示端口忙，否则表示端口空闲，请完成下列程序段，用程序控制（查询）方式从数据口输出一个‘E’的ASCII码。

SCAN:	MOV  DX,(1)___________

(2)___________ AL,DX

(3)___________

(4)___________ SCAN

MOV DX,(5)___________

MOV AL,(6)___________

(7)___________

35.下面是一段16550初始化程序,该程序段完成的功能是设置双方通信波特率是4800bps,奇校验,1个停止位,7个数据位,允许接收中断,且FIFO中断触发值为8,请完成该程序。

I16550	PROC

MOV DX，3FBH

MOV AL，(1)___________

OUT DX，AL

MOV DX，3F9H

MOV AL，(2)___________

OUT DX，AL

MOV DX，3F8H

MOV AL，(3)___________	； 设置波特率为4800

OUT DX，AL

MOV DX，3FBH

MOV AL，(4)___________

OUT DX，AL 	；设置数据格式

MOV DX，(5)___________

MOV AL，87H	；FIFO允许，清除接收、发送FIFO

OUT DX，AL	;FIFO中断触发值为8

MOV DX，(6)___________

MOV AL，(7)___________	；接收中断允许

OUT DX，AL

RET

I16550	ENDP

36.下面是利用一台PC/XT机COM1,采用中断方式接收数据的中断服务子程序，请将空缺处填写完整。

RECEIVE	PROC

……		；保护现场（略）

MOV DX,3FDH

IN AL,DX

TEST AL,(1)___________		；检查有无错误标志

(2)___________ ERROR		；有错，转出错处理

MOV DX,(3)___________

(4)___________		；接收数据

MOV ［BX］,AL

ERROR:	……	；出错处理（略）

(5)___________		；发中断结束字

(6)___________

……		;恢复现场(略)

(7)___________		；中断返回

RECEIVE ENDP

37.设系统外接一片8254，口地址为300H~303H,GATE2接+5V,要求在写入计数初值之后，经过1250个TCLK2时间，OUT2端输出一个正跃变信号，请完成下列对2#计数器初始化编程的程序段（采用BCD计数方式）。

MOV DX,(1)___________

MOV AL,(2)___________

OUT DX,AL				；写控制字

MOV DX,(3)___________

MOV AX,(4)___________

(5)___________

(6)___________

(7)___________				；写计数初值

五、综合应用题(本大题共３小题，每小题９分，共２７分)

38.题38图中的8个发光二极管通过8255和系统ISA总线相连，

题38图

(1)当8255的A1A0为00、WR为0、CS为0、RD为1时，表示CPU对8255内部的___________进行___________（读/写）操作；

(2)该片8255控制口的地址为___________,B口地址为___________；

(3)请完成下列程序段，使8个LED都点亮。

MOV DX,①___________

MOV AL,②___________

OUT DX,AL	；初始化8255

MOV DX,③___________

MOV AL,④___________

⑤___________	；8个LED都点亮

39.进行异步串行通信之前，通信双方约定，线路上传送的字符包含8位数据位，1位停止位，用偶校验，通信速率是1200波特。

（1）在题39图中画出传送字符“C”（ASCII码是43H）的RS-232波形图；

题39图

（2）线路传送字符“C”需要多少时间？（指从开始传送起始位到传送完停止位所需要的总时间）；

（3）设波特率系数K=16,试问发送端发送时钟TXC与接收端接收时钟RXC的频率为多少？

40.题40图是键盘接口示意图，82C55口地址是204H~207H,要求:

（1）以PA口作数据输出，在题40图中画出82C55与键盘的连接图;

题40图

（2）下列程序段的功能是一旦有键按下时，键盘接口电路输出按键的ASCII码，并且自动输出一个“数据有效”（DAV）的握手信号，将数据存入A口。

MOV DX,①___________

MOV AL,②___________

OUT DX,AL		；8255A初始化

MOV AL,③___________

OUT DX,AL

SCAN:	MOV DX,④___________

IN AL,DX

TEST AL,⑤___________		；查询IBF

⑥___________SCAN		；若IBF=0,继续查询

MOV DX,⑦___________

IN AL,DX

全国2011年1月高等教育自学考试

计算机通信接口技术试题附录

课程代码：02369