全国2011年10月高等教育自学考试

电力系统分析试题

课程代码：02310

一、单项选择题(本大题共20小题，每小题1分，共20分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1．电力系统分析中，有功功率的单位常用(      )

A．Var	B.MVA

C．MW	D.MVar

2．中性点不接地系统发生单相接地故障，中性点对地电位升高为(      )

A．相电压	B.线电压

C.倍的相电压	D.倍的线电压

3．电力系统的主要组成部分是(      )

A．发电机、变压器、线路及用电设备	B.输电和配电设备

C．锅炉、汽机、发电机	D.输电设备和用户

4．三绕组变压器的分接头，一般装在(      )

A．高压和低压绕组	B.高压和中压绕组

C．中压和低压绕组	D.三个绕组都装

5．三相架空输电线路导线间换位的目的是(      )

A．使三相导线张力相同	B.使换位杆塔受力均匀

C．使三相导线长度相等	D.减少三相参数的不平衡

6．节点导纳矩阵为方阵，其阶数等于(      )

A．网络中所有节点数	B.网络中除参考节点以外的节点数

C．网络中所有节点数加1	D.网络中所有节点数加2

7．P—Q分解法和牛顿一拉夫逊法进行潮流计算时，其计算精确度是(      )

A．P—Q分解法高于牛顿一拉夫逊法	B.P—Q分解法低于牛顿一拉夫逊法

C．两种方法一样	D.无法确定，取决于网络结构

8．电力系统有功功率负荷最优分配的目标是(      )

A．电压损耗最小	B.有功功率损耗最小

C．无功功率损耗最小	D.单位时间内消耗的一次能源最小

9．发电机的单位调节功率可以表示为(      )

A.	B.

C.	D.

10．逆调压是指(      )

A．高峰负荷时，将中枢点的电压调高；低谷负荷时，将中枢点的电压调低

B.高峰负荷时，将中枢点的电压调低；低谷负荷时，将中枢点的电压调高

C．高峰负荷，低谷负荷时中枢点的电压均调低

D.高峰负荷，低谷负荷是中枢点的电压均调高

11．出现概率最多的短路故障形式是(      )

A．三相短路	B.两相短路

C．两相短路接地	D.单相短路接地

12．无限大功率电源在外部有扰动时，仍能保持(      )

A．有功功率不变	B.无功功率不变

C．电压不变	D.视在功率不变

13．一般情况下，变压器的负序电抗xT(2)与正序电抗xT(1)的大小关系为(      )

A．XT(1)=XT(2)	B.XT(1)>XT(2)

C．XT(1)<XT(2)	D.XT(1)》XT(2)

14．中性点直接接地系统发生短路后，短路电流中没有零序分量的不对称故障形式是(      )

A．单相短路	B.两相短路

C．两相接地短路	D.三相短路

15．对称分量法适用于的系统是(      )

A．非线性系统	B.线性系统

C．非刚性系统	D.刚性系统

16．小干扰法适用于简单电力系统的(      )

A．潮流分析	B.暂态稳定分析

C．大扰动分析	D.静态稳定分析

17．若作用于发电机转子的机械功率大于电磁功率，发电机转子转速将(      )

A．增加	B.减小

C．不变	D.先减小后增加

18．发电机出口发生三相短路时，发电机的输出功率为(      )

A．额定功率	B.功率极限

C．0	D.额定功率的75％

19．500kV高压输电网串联电容的主要目的是(      )

A．经济调度	B.电压调整

C．频率调整	D.提高稳定性

20．利用等面积定则分析简单系统的暂态稳定性，当最大可能的减速面积小于加速面积，则系统的暂态稳定性将(      )

A．失去	B.保持

C．为临界稳定	D.至少能运行30分钟后失去稳定

二、填空题(本大题共10小题，每小题1分，共10分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

21．电力系统的中性点是指星形接线变压器或_______的中性点。

22．110kV电力网的平均额定电压为_______。

23．环网潮流的自然分布是按各支路的_______来分布的。

24．潮流计算的目的是求_______。

25．潮流计算中的电压相位角的约束条件是为了保证系统的_______而要求的。

26．为考虑随国民经济发展的负荷超计划增长而设置一定的备用容量，称为_______。

27．发电机的同步电抗xd_______于暂态电抗。

28．单相接地短路时，故障端口的复合序网为三个序网_______联。

29．P-δ曲线称为_______曲线。

30．变压器中性点经小电阻接地就是接地故障时的_______。

三、简答题(本大题共4小题，每小题5分，共20分)

31．试写出AB两相短路序分量边界条件。

32．电力系统中性点运行方式有哪些?

33．隐极式发电机的运行极限受哪些条件的约束?

34．为什么快速切除故障对提高系统暂态稳定性具有决定性作用?

四、计算题(本大题共4小题，每小题7分，共28分)

35．已知某均一两端供电网如图所示，单位长度电抗为jXl=j0．4Ω，单位长度电阻忽略不计。求功率分点。

36．写出图示网络的导纳阵。(各元件参数为导纳)

37．图示A、B两个互联系统均参加一次调频，当A系统负荷减少100MW，发电机二次调频减发30MW，B系统负荷增加80MW时，求ΔPAB及Δf值。

38．简单系统的等值电路和归算至统一基准值下的参数如下图，求静态稳定储备系数KP。

五、综合计算题(本大题共2小题，每小题11分，共22分)

39．某降压变电所由长70km的双回电力线路供电，每回线单位长度的阻抗r+jx=0.263+

J0.423Ω／km；变电所有两台同型号的变压器并联运行，每台变压器参数为SN=31．5MVA，UN=110(1±2×2.5％)kV／11kV，UK％=10.5。最大负荷、最小负荷时，变电所二次侧折算到一次侧的电压分别为100.5kV、112.0kV，变电所二次侧母线的允许电压偏移在最大、最小负荷时为额定电压的2.5％～7.5％。试根据调压要求确定最小补偿电容容量。

40．如图所示系统中K点发生单相接地短路。求短路点故障相短路电流有名值，其中XP在SB=100MVA、UB=l15kV下标幺值为0.1。