浙江省2007年10月高等教育自学考试

计算机网络与通信试题

课程代码：02339

一、单项选择题(本大题共15小题，每小题1分，共15分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1.以下____不属于点对点传播方式。(      )

A.星型结构	B.树型结构

C.总线型结构	D.环型结构

2.以下关于光纤电缆的叙述，哪一个不正确？(      )

A.光纤可以分为单模和多模两种传输方式

B.单模光纤因为衰减小而具有更大的容量

C.光纤在任何时间都只能单向传输

D.光纤的传输距离不仅受波长的影响，而且受环境干扰的影响

3.有两个码字分别为10001001和10110001，它们的海明距离是(      )

A.2	B.3

C.4	D.5

4.经过线路交换的通信通常包括哪三个阶段？(      )

A.建立连接，数据传送，断开连接	B.通信开始，通信中继，通信结束

C.呼叫开始，呼叫维持，呼叫结束	D.建立路由，数据传送，撤消路由

5.ISO制定了顺序式的OSI/RM，以下哪一个是正确的？(      )

A.数据链路层，网络层，会话层，传输层	B.物理层，数据链路层，传输层，网络层

C.应用层，表示层，会话层，传输层	D.传输层，网络层，会话层，应用层

6.在CSMA/CD介质访问控制中，如果介质是空闲的，则发送，如果介质是忙的，则等待一段随机时间后再监听链路。这种算法称为(      )

A.不坚持CSMA	B.1-坚持CSMA

C.P-坚持CSMA	D.随机CSMA

7.DIX型连接器，BNC电缆连接器和RJ45连接器分别属于(      )

A.10BASE-5,10BASE-2,10BASE-T	B.10BASE-2,10BASE-5,10BASE-T

C.10BASE-5,10BASE-T,100BASE-2	D.100BASE-5,100BASE-T,10BASE-T

8.停-等协议的特点是(      )

A.发送窗口和接收窗口都为1	B.发送窗口大于1，接收窗口等于1

C.发送窗口和接收窗口都大于1	D.发送窗口等于1，接收窗口大于1

9.以下哪一个协议不属于网络互联层？(      )

A.UDP	B.IP

C.ARP	D.ICMP

10.客户与服务器之间的HTTP连接是(      )

A.一种一次性连接	B.一种记忆状态的协议

C.与TCP协议处于同一层次	D.允许处理多个请求

11.关于薄客户机的表述，以下哪一个是正确的？(      )

A.即NC，其能力要依赖于网络	B.不是开放系统

C.在离线情况下也能独立工作	D.必须配置复杂的操作系统

12.受以太网MAC定时的限制，集线器级联时最多不能超过____级。(      )

A.2	B.3

C.4	D.5

13.56kb/s调制解调器技术是一种____的工作方式。(      )

A.对称	B.非对称

C.全数字	D.运行在理论极限传输速率下

14.交换式集线器工作在(      )

A.数据链路层	B.网络层

C.交换层	D.路由层

15.不属于分组交换服务的是(      )

A.X.25	B.帧中继

C.ATM	D.E1/T1

二、填空题(本大题共10小题，每小题2分，共20分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

16.由于各种传输损耗，任何通信系统接收到的信号和传递的信号会有所不同。最有影响的损耗包括：____________、延时变形、____________。

17.一根CATV电缆的带宽大约是500MHz，可传送80个频道的电视节目，每个频道6MHz的带宽又进一步划分为声音子通道、视频子通道以及彩色子通道，这种技术称为____________。而在____________方法中，各路传输信号在时间上互不重叠。

18.在OSI环境中，同等实体按____________进行通信，相邻层实体间按____________进行通信。

19.在OSI/RM中规定，网络层中提供两种类型服务：____________和____________。

20.对传输层协议的要求取决于两个因素：第一，对____________服务的要求T；第二，____________子网所提供的服务N。传输层协议可以表示为两个集合的差集，即：传输层协议=T-N。

21.以终端方式入网，用户需要用通信软件的拨号功能通过调制解调器拨通____________一端的调制解调器，然后输入____________。通过检查后，用户的计算机就成为远程主机的一台终端了。

22.InterNIC负责国际IP地址的管理和分配，但只分配IP地址中的____________标识。为了解决网络寻址和网内管理问题，需要在网络中引入____________，就是将主机标识域进一步进行划分。

23.IP地址和MAC地址之间的互相映射可以通过____________协议和____________协议来实现。

24.DNS是用来将____________转换成____________。

25.SNMP(简单网络管理协议)是为符合TCP/IP的网络管理而开发的一个____________层的协议。它建立在TCP/IP传输层的____________协议之上，提供的是不可靠的无连接服务。

三、简答题(本大题共6小题，每小题5分，共30分)

26.当报文分组到达过快，节点来不及处理它们（决定路由）时，到达的报文分组会将存储器用完。试解释这种情况的不良后果，并请举出2种解决策略。

27.请写出下述5种表述分别与OSI/RM中的哪一层有关。

(1)通信子网所提供的功能愈多，该层为达到某一指定水平的服务所补充的功能就愈少。但如果通信子网只提供了数据报服务，则该层会变得比较复杂，以保证分组被有序地、无差错地传输。

(2)该层协议用于建立、维持相邻节点之间的连接。

(3)该层的目的是提供一个面向应用的连接服务。在消息处理应用中，当消息发送方传送完所有消息后，该层允许暂停传送一些时间，以便准备新的消息。

(4)该层作为用户使用OSI功能的唯一窗口，为每个进程提供了访问OSI环境的手段。

(5)虚电路路径选择也叫会话路径选择，在整个用户会话期间都存在一条有效的路径。

28.请列出TCP/IP应用层上常用的5种协议。

29.请写出FTP建立和关闭一个数据连接的过程。

30.当人们说网桥能过滤网络通信流量时，指的是什么意思？为什么说过滤功能很重要？

31.TCP协议报头格式中有源端口和目的端口，它们的意义和作用是什么？

四、应用及设计题（本大题共6小题，第32~36题每小题5分，第37小题10分，共35分）

32.某网络数据传送速率为4Mb/s，线路的传播延时为5×10-6s/km，那么1bit的延迟相当于多长的线路？

33.某调制解调器同时使用幅移键控和相移键控，采用0、π/2、π和3π/2四个相位，每种相位又都有两个不同的幅值，问在带宽为1200Hz的情况下数据速率是多少？

34.长度为100字节的应用层数据交给传输层传送，需加上20字节的TCP首部。再交给网络层传送，需加上20字节的IP首部。最后交给数据链路层的以太网传送，加上首部和尾部共18字节。试求:

(1)数据的传输效率。

(2)若应用层数据长度为1000字节，数据的传输效率提高多少倍？

35.试辨认以下IP地址的网络类别。

(1)192.12.69.248

(2)89.3.0.1

(3)129.3.6.2

(4)230.0.255.255

(5)245.0.12.255

36.信号从地面站经卫星传到另一个地面站的传输时间为a=270ms。假定一个帧的发送时间为t=20ms，不考虑目的站的处理时间，且认为应答帧非常短，因而应答帧的发送时间可以忽略不计。试求单帧传输的信道利用率。有什么方法可以提高传输效率？

37.下图是某个单位的网络拓扑结构图，该单位的网路地址是202.14.8.0，子网掩码是255.255.255.224，子网划分按字节从高到低顺序排列，请给出图中的子网掩码、子网地址、主机地址和路由器地址，以及不能分配的地址。