全国2011年4月高等教育自学考试

程控交换与宽带交换试题

# 课程代码:02372

一、单项选择题(本大题共20小题，每小题1分，共20分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1.完成七号信令第三级和第四级功能的是（      ）

A.固件	B.硬件

C.软件	D.硬件和软件

2.不能通过数字交换网络(DSN)的信号是（      ）

A.话音	B.提示音

C.铃流	D.双音多频(DTMF)

3.时间接线器为输入控制方式时,控制存储器应是（      ）

A.顺序写入控制读出	B.顺序写入顺序读出

C.控制写入控制读出	D.控制写入顺序读出

4.控制系统衡量呼叫处理能力的指标是（      ）

A.爱尔兰	B.呼损

C.电平	D.BHCA

5.能提供地址翻译功能的是（      ）

A.SCCP	B.MTP-3

C.TUP	D.MTP-2

6.BORSCHT功能在用户电路中实际正确的排序是（      ）

A.C在B之前	B.H在C之前

C.H在R之前	D.T放在最末尾

7.远端模块主要是为了（      ）

A.增加容量	B.节省线路投资

C.增加收入	D.增加补充业务

8.ISUP信令为了支撑（      ）

A.管理网	B.ISDN交换

C.同步网	D.计费

9.TCAP的用户部分是位于NO.7分层协议的（      ）

A.第3层	B.第4层

C.第6层	D.第7层

10.空间交换用于（      ）

A.同一复用线上不同时隙的交换	B.不同复用线间不同时隙的交换

C.不同复用线间相同时隙的交换	D.同一复用线上相同时隙的交换

11.混合电路H的作用是（      ）

A.二线变二线	B.二线变四线

C.四线变三线	D.四线变四线

12.HDB3码和NRZ码间的变换在（      ）

A.数字中继器	B.模拟中继器

C.模拟用户接口	D.数字用户接口

13.对被叫用户状态的分析属（      ）

A.去话分析	B.来话分析

C.数字分析	D.链路分析

14.ISDN用户基本接口是（      ）

A.30B+D	B.16B+D

C.8B+D	D.2B+D

15.ISUP的路由标记中含（      ）

A.SLC	B.CIC

C.SLS	D.GT

16.电路交换的特点是（      ）

A.不实时	B.有差错控制

C.统计复用	D.固定分配子信道

17.ATM是由（      ）

A.电路交换发展而来	B.分组交换发展而来

C.电路分组两种交换发展而来	D.SDH发展而来

18.ATM中异步就是（      ）

A.不同步	B.时分复用

C.虚电路	D.随机发送信元

19.SCCP消息包装在（      ）

A.SIF中	B.SIO中

C.SI中	D.TCAP中

20.话务统计程序属于（      ）

A.基本级	B.中断级

C.时钟级	D.故障级

二、填空题(本大题共10小题，每小题1分，共10分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

21.路由选择就是查找路由表来选择一条_________路由。

22.电话通信网的支撑网主要包括_________网、电信管理网和数字同步网。

23.信令网中的独立型STP是具有OSI模型第_________层的信令转接点设备。

24.呼损指标是程控交换机的_________标准。

25.用户模块有两种，其中需要数字中继作为接口的称为_________。

26.CCITT推荐的编写程控交换软件的标准设计语言为_________语言。

27.呼叫处理软件有三层：设备控制层、信令控制层和_________。

28.ISDN交换机要对用户提供_________标准接口。

29.ATM信元结构包括5个字节的信头和48个字节的_________。

30.ATM所采用的复用方法称为_________。

三、名词解释题(本大题共4小题，每小题3分，共12分)

31.接入网

32.对话

33.时钟中断

34.LAP-D的中文解释

四、画图题(本大题共3小题，每小题4分，共12分)

35.在题35图中填上七号信令七层结构图的英文缩写，并在图下标出中、英文名称对照。

题35图

36.画出程控数字交换机硬件基本结构图,并写出各部分中文名称。

37.某个T接线器复用度为32(0-31),采用输入控制方式,画出输入6时隙交换到输出20时隙的结构图。

五、问答题(本大题共4小题，每小题6分，共24分)

38.N-ISDN有哪些基本特性？

39.概述ATM交换的基本要点。

40.何谓电路交换？

41.信令系统的主要作用是什么？

六、简述题(本大题共3小题，42、43小题各7分，44小题8分，共22分)

42.为了安全,我国信令网双倍分可靠性措施有哪些？

43.简述程控交换机的容量指标。

44.简述程控交换机的运行软件中的数据和程序。