全国2011年7月高等教育自学考试

电力电子变流技术试题

课程代码：02308

一、单项选择题(本大题共10小题，每小题1分，共10分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1.在直流升压斩波电路中，已知电源电压Ud=12V，导通比Kt=1／3，则负载电压Uo=(      )

A.4V	B.18V

C.36V	D.48V

2.三相全控桥式整流电路中，晶闸管触发电路包括同步信号发生器、脉冲整形、功率驱动和(      )

A.驱动电路	B.逆变电路

C.移相控制电路	D.整流电路

3.功率晶体管的安全工作区由(      )

A.2条曲线限定	B.3条曲线限定

C.4条曲线限定	D.5条曲线限定

4.三相全控桥式整流电路，共阳极组晶闸管触发脉冲间隔依次互差(      )

A.60°	B.90°

C.120°	D.180°

5.单相全控桥式整流电路，设变压器二次侧电压有效值为U2，则晶闸管承受最大反向电压为(      )

A.	B.U2

C.	D.

6.在单相半控桥式无续流二极管带阻感性负载整流电路中，晶闸管的移相范围是(      )

A.0°～90°	B.0°～120°

C.0°～180°	D.90°～180°

7.逆导晶闸管是将大功率二极管与何种器件集成在一个管芯上而成(      )

A.大功率三极管	B.逆阻型晶闸管

C.双向晶闸管	D.可关断晶闸管

8.功率晶体管GTR从高电压小电流向低电压大电流跃变的现象称为(      )

A.一次击穿	B.反向截止

C.临界饱和	D.二次击穿

9.当晶闸管承受反向阳极电压时，不论门极加何种极性触发电压，管子都将工作在(      )

A.导通状态	B.不定

C.饱和状态	D.关断状态

10.下面给出的四个电力半导体器件中，哪个是全控型电力半导体器件(      )

A.二极管	B.晶闸管

C.功率晶体管	D.逆导晶闸管

二、填空题(本大题共15小题，每小题1分，共15分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

11.斩波电路的控制方式一般有时间比控制方式、瞬时值控制方式和_________。

12.反向重复峰值电压URRM等于反向不重复峰值电压URSM的_________。

13.将交流电能转换成直流电能的变流器称为_________。

14.三相半波可控整流电路带电阻性负载时，晶闸管承受的最大反向电压为_________，设变压器二次相电压有效值为U2。

15.单相全控桥式整流电路带电感性负载，晶闸管的移相范围是_________。

16.晶闸管串联时，给每只管子并联相同阻值的电阻R是_________措施。

17.单相半控桥式整流电路有续流二极管电感性负载，设触发角为α，则整流二极管的导通角为_________。

18.单相半控桥式整流电路无续流二极管，输出电压平均值为_________，设变压器二次电压有效值为U2。

19.降压斩波电路中，导通比Kt=0.7，电源电压Ud=100V，则输出电压Uo=_________V。

20.三相半波桥式整流电路要求触发脉冲以_________度间隔。

21.三相半波可控整流电路带电阻性负载时的移相范围是_________。

22.IGBT是一种_________驱动的电子器件。

23.三相全控桥式整流电路中同一相中的晶闸管触发脉冲相位差_________度。

24.DC—DC变换器两种主要形式为斩波电路控制型和_________。

25.无源逆变器根据直流侧电源性质分为电压源型逆变器和_________逆变器。

三、简答题(本大题共7小题，每小题5分，共35分)

26.决定有源逆变电路最小逆变角的因素有哪些?

27.画出Ig=0时双向晶闸管的伏安特性曲线。

28.正弦脉宽调制中，调制信号和载波信号常用什么波形?

29.设某型号晶闸管维持电流IH=4mA，晶闸管使用在下图电路中是否合理?为什么(不考虑电流裕量)?

30.分别画出电压型和电流型逆变器的原理框图。

31.无源电压型逆变器抑制输出电压谐波的两种常用方法是什么?

32.变压变频逆变器输出电压的四种控制方式分别是什么?

四、分析计算题(本大题共4小题，每小题10分，共40分)

33.三相桥式不控整流大电感负载电路如图所示，变压器二次相电压有效值U2=220V，直流电阻R=4Ω，平波电抗器L足够大且满足ωL>>R，试按要求回答下列问题：

①计算输出电压平均值Ud；

②计算输出电流平均值Id；

③计算二极管电流的有效值Iv1，

④计算二极管电流的平均值Iv1AR。

34.单相半波可控整流电路带电阻负载如图所示，交流输入电压有效值U2=220V，负载电阻R=1.69Ω，要求输出的直流平均电压为84.5V，试计算控制角α，晶闸管电流的有效值Iv1，晶闸管电流平均值Iv1AR。

35.三相半波可控整流电路，带大电感负载ωL>>R，控制角α=60°，负载电阻R=2Ω，变压器二次相电压有效值U2=220V。计算输出电压平均值Ud，输出电流平均值Id，并按裕量系数2确定晶闸管的额定电流和额定电压(电路最小控制角αmin=60°)。

36.单相半控桥式有续流二极管整流电路如下图，电源电压有效值U2=220V，带大电感负载ωL>>R，其中，负载电阻R=5Ω，晶闸管的控制角α=60°，分别计算输出电压平均值、输出电流平均值和流过晶闸管和续流二极管电流的平均值和有效值。