全国2006年7月高等教育自学考试

钢结构试题

课程代码：02442

一、单项选择题（本大题共20小题，每小题2分，共40分）

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1.应进行疲劳强度验算的应力变化循环次数为 (     )

A.n≥5×104	B.n≥5×105

C.n≥5×106	D.n≥6×105

2.已知某一结构在β=3.0时，失效概率为Pf=0.001，若β改变，下列结论正确的是(     )

A.β=2.5，失效概率为Pf<0.001，结构可靠性降低

B.β=3.5，失效概率为Pr>0.001，结构可靠性提高

C.β=2.5，失效概率为Pf>0.001，结构可靠性降低

D.β=3.5，失效概率为Pf<0.001，结构可靠性降低

3.在对结构或构件进行正常使用极限状态计算时，永久荷载和可变荷载应采用(     )

A.设计值

B.标准值

C.永久荷载为设计值，可变荷载为标准值

D.永久荷载为标准值，可变荷载为设计值

4.某构件发生了脆性破坏，经检查发现构件存在下列问题，但可以肯定对该破坏无直接影

响的为(     )

A.构件有构造引起的应力集中	B.构件的荷载增加速度过快

C.存在冷加工硬化	D.钢材屈服点过低

5.钢材的伸长率是用来反映材料什么性能的指标?(     )

A.承载力	B.弹性变形能力

C.塑性变形能力	D.抵抗冲击荷载能力

6.钢材冲击韧性AKV与温度t之间的关系为(     )

A.t降低，AKV降低	B.t增加，AKV降低

C.t降低，AKV增高	D.t改变，AKV不变

7.手工电弧焊接Q345构件，应采用(     )

A.E43型焊条	B.E50型焊条

C.E55型焊条	D.H08A焊丝

8.T形连接角焊缝的最大焊角尺寸hfmax为(     )

A.当焊件边缘厚度t≤6mm时，hfmax=t

B.当焊件边缘厚度t>6mm时，hfmax=t-(1~2)mm

C.hfmax=1.5t2，t2为较厚焊件的厚度

D.hfmax=1.2t1，t1为较薄焊件的厚度

9.某侧面直角角焊缝hf=6mm，由计算得到该焊缝所需计算长度40mm，考虑起落弧缺陷，设计时该焊缝实际长度取为(     )

A.60mm	B.58mm

C.50mm	D.40mm

10.如图，按从A到B的顺序施焊，焊缝处的纵向残余应力为(     )

A.拉应力	B.压应力

C.可能受压也可能受拉	D.没有残余应力

11.采用摩擦型高强螺栓连接，其受力时的变形(     )

A.比普通螺栓连接大

B.比承压型高强螺栓连接大

C.比普通螺栓和承压型高强螺栓连接都小

D.与普通螺栓和承压型高强螺栓连接相同

12.单个普通螺栓传递剪力时的设计承载能力(     )

A.由单个螺栓抗剪设计承载力确定

B.由单个螺栓承压设计承载力确定

C.由单个螺栓抗剪和承压设计承载力中的较小值确定

D.由单个螺栓抗剪和承压设计承载力中的较大值确定

13.当沿受力方向的连接长度l1>15d0(孔径)时，螺栓的抗剪和承压的设计承载力均应降低，以防(     )

A.中部螺栓提前破坏	B.端部螺栓提前破坏

C.螺栓受弯破坏	D.螺栓连接变形过大

14.轴心受压杆设计公式NϕA≤f中的ϕ为(     )

A.σcrfy	B.σcrγR

C.σcrf	D.σcrfP

15.已知双肢格构式轴心压杆(缀条式)对虚轴的换算长细比λox=λx2+27AA1，根据等稳定条件，对实轴的长细比λy与λx的关系为(     )

A.λx=λy	B.λx=λy2−27AA1

C.λx=λy2+27AA1	D.λx与λy无关

16.下列截面形式的轴心受压柱，可能发生弯扭失稳的是(     )

A.H型钢	B.矩形钢管

C.圆钢管	D.T形截面柱

17.当组合梁用公式σ2+3τ2≤β1f验算折算应力时，其中σ、τ应为(     )

A.梁中的最大正应力和最大剪应力

B.梁最大弯矩截面中的最大正应力、最大剪应力

C.梁最大剪力截面中的最大正应力、最大剪应力

D.验算点的正应力和剪应力

18.四边简支薄板纯剪切作用下板的屈曲形式是(     )

19.实腹式偏心压杆在弯矩作用平面外的整体稳定计算公式NϕyA+ηβtxMxϕbW1x≤f中，W1x应取(     )

A.弯矩作用平面内最小受压纤维的毛截面模量

B.弯矩作用平面外最小受压纤维的毛截面模量

C.弯矩作用平面内最大受压纤维的毛截面模量

D.弯矩作用平面外最大受压纤维的毛截面模量

20.梯形钢屋架受压杆件，其合理截面形式应使所选截面尽量满足(     )

A.等稳定	B.等刚度

C.等强度	D.计算长度相等

二、填空题(本大题共10小题，每小题1分，共10分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

21.图示压弯构件，M2=0.6M1，等效弯矩系数βmx=0.65+0.35M2／M1，则图中所示情况的

βmx=           。

22.钢材标号Q235B中的235表示材料的           为235N／mm2。

23.梯形钢屋架支座端斜杆几何长度为l，其平面内计算长度lox为              。

24.仅能承受               力的系杆称为柔性系杆。

25.钢材的剪切屈服点是拉伸屈服点的                 倍。

26.同时承受拉力和剪力的摩擦型高强螺栓，每个螺栓承受的拉力应满足Nt≤        。

27.两端铰接的梯形屋架作用有非节点荷载时(所有荷载方向均向下)，其上弦应按

杆件设计。

28.普通螺栓靠螺栓承压和抗剪传递剪力，而高强螺栓首先靠             传递剪力。

29.当ϕb大于           时，要用ϕb′,代替ϕb，它表明钢梁已进入弹塑性阶段。

30.压弯构件正常使用极限状态是通过限制构件的              不超过容许值来保证的。

三、计算题(本大题共5小题，每小题6分，共30分)

31.确定如图所示两端铰接轴心受压柱的整体稳定承载力设计值N=?，并验算该柱的刚度。柱高6m，钢材为Q235B，f=215N／mm2。已知A=68cm2，Ix=6821cm4，Iy=1867cm4。

| λ | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ϕ | 0.899 | 0.878 | 0.856 | 0.833 | 0.807 | 0.780 | 0.751 | 0.720 | 0.688 |

32.图示工字形截面悬臂梁，承受动力荷载，钢材为Q235B，f=215N／mm2，验算截面处弯矩Mx=220kN·m，Ix=2.5×104cm4，验算梁的强度。

33.验算图示压弯构件在弯矩作用平面内的稳定性，钢材为Q235B，f=215N／mm2。已知轴

向压力设计值N=40kN，横向均布荷载设计值(包括自重)q=1.8kN／m，截面几何特性

A=20cm2，yl=4.4cm，Ix=346.8cm4

34.如图所示连接采用Q235B级钢。C级螺栓直径d=20mm，孔径d0=21.5mm。承受静力荷

载设计值为N=350kN。验算此连接是否安全。(C级螺栓：fvb=140N／mm2，fcb=305N／mm2。Q235级钢：t≤16mm，f=215N／mm2；t>16mm，f=205N／mm2)

35.某轴心受压柱，柱长10m，两端铰接，承受轴心压力设计值N=800kN(包括自重)。如图

所示采用焊接工字形截面，钢材为Q235B,f=215N／mm2。验算该柱局部稳定是否满足要求?

(已知截面几何特性A=86.4cm2，Ix=22183cm4，Iy=5990cm4。)

四、分析题(8分)

36.图示简支梁上翼缘受均布荷载作用，跨中间有一侧向支承点，钢材为Q235B，

f=215N／mm2。求该梁整体稳定最大承载力q=?

(已知ϕb=βb⋅4320λy2⋅AhW1x(1+(λyt14.4h)2+ηb)235fy,βb=1.15,ϕb'=1.07−0.282ϕb)

五、综合题(12分)

37.如图示的钢构架中斜拉杆B端用螺栓与节点板相连，承载力满足要求。A端采用直角角焊缝与节点板相连，要求采用围焊缝，按与拉杆等强度原则设计焊缝。钢拉杆采用2L90×56×5(长肢相连)，A=2×7.212=14.424cm2，钢材Q235B，f=215N／mm2，采用E43焊条

ffw=160N／mm2。(该结构承受静力荷载)

提示：Kl=0.65，K2=0.35