全国2007年4月高等教育自学考试

钢结构试题

课程代码：02442

一、单项选择题（本大题共20小题，每小题2分，共40分）

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1.钢结构更适合于建造大跨结构，这是由于（　　　）

A.钢材具有良好的耐热性	B.钢材具有良好的焊接性

C.钢结构自重轻而承载力高	D.钢结构的实际受力性能和力学计算结果最符合

2.进行疲劳设计时我国钢结构设计规范采用的是（　　　）

A.近似概率极限状态设计方法	B.容许应力设计方法

C.全概率极限状态设计方法	D.屈服应力设计方法

3.钢结构正常使用极限状态是指（　　　）

A.已达到五十年的使用年限	B.结构达到最大承载力产生破坏

C.结构和构件产生疲劳裂纹	D.结构变形已不能满足使用要求

4.钢材的冲击韧性AKV值代表钢材的（　　　）

A.韧性性能	B.强度性能

C.塑性性能	D.冷加工性能

5.钢材的塑性性能受很多因素的影响，在下列结论中正确的是（　　　）

A.温度降低对钢材塑性性能影响不大	B.二（三）向拉应力导致钢材塑性增加

C.加荷速度越快，钢材塑性越差	D.应力集中对钢材的塑性性能无显著影响

6.钢结构发生脆性破坏是由于（　　　）

A.钢材是塑性较差的材料	B.钢材的强度较高

C.结构的构造不合理或工作条件差	D.材料的使用应力超过屈服点

7.钢材的伸长率指标是通过下列哪项试验得到的？（　　　）

A.冷弯试验	B.冲击功试验

C.疲劳试验	D.单向拉伸试验

8.在承受动荷的下列连接构造中，不合理的是（　　　）

9.某侧面直角角焊缝hf=4mm，由计算得到该焊缝所需计算长度30mm，考虑起落弧缺陷，设计时该焊缝实际长度取为（　　　）

A.30mm	B.38mm

C.40mm	D.50mm

10.焊接残余应力不影响构件的（　　　）

A.刚度	B.静力强度

C.整体稳定承载力	D.疲劳强度

11.普通螺栓的受剪承载力设计值与下列哪项无关？（　　　）

A.螺栓孔的直径	B.螺栓直径

C.受剪面数	D.螺栓抗剪强度设计值

12.图示高强螺栓群受弯后的旋转中心为（　　　）

A.1点	B.2点

C.3点	D.4点

13.在满足强度的条件下，图示①号和②号焊缝合理的hf应分别为（　　　）

A.4mm，4mm	B.6mm，8mm

C.8mm，8mm	D.6mm，6mm

14.为保证工字形梁受压翼缘的局部稳定，要对其宽厚比进行限制：对Q235钢为b1/t≤15，对Q345钢为b1/t（　　　）

A.比15小	B.比15大

C.仍等于15	D.有时大于15，有时小于15

15.当仅讨论截面形式对轴心受压杆的失稳影响时，一般来说，图示的四种截面中最易发生扭转失稳的截面为（　　　）

16.对格构式轴压柱绕虚轴的整体稳定进行计算时，用换算长细比λox代替λx，这是考虑

（　　　）

A.格构柱剪切变形的影响	B.格构柱弯曲变形的影响

C.缀件剪切变形的影响	D.缀件弯曲变形的影响

17.当偏心压杆的荷载偏心作用在实轴上时，保证格构柱的平面外稳定是通过（　　　）

A.计算柱的平面外稳定	B.计算分肢稳定

C.柱本身的构造要求	D.选足够大的分肢间距

18.实腹式偏心受压构件按σ=NA±MxγxWx=f计算强度，它代表的截面应力分布为（　　　）

19.对于跨度L≥15m的三角形屋架和跨度L≥24m的梯形或平行弦屋架，为改善外观和使用条件，可起拱，起拱度为（　　　）

A.L/300	B.L/400

C.L/500	D.L/600

20.为了保证两个角钢组成的T形截面共同工作，在两个角钢肢间设置垫板，垫板间距应不大于40i1或80i1，i1为单角钢绕1-1轴的回转半径，下图中1-1轴的正确位置是（　　　）

二、填空题（本大题共10小题，每小题1分，共10分）

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

21.当温度降低到某一特定区段时，钢材的___________将急剧下降，表现出明显的脆性倾向。

22.承受拉力的对接焊缝，在符合二级质量检验标准的情况下，其设计强度ft与母材设计强度f的关系为___________。

23.10.8级高强螺栓中的小数点及后面的8（即0.8）表示螺栓材料的___________。

24.相同的梁分别承受均布荷载和集中荷载的作用，虽然两者在梁内产生的最大弯矩相同，但前者的整体稳定承载力比后者___________。

25.计算梁的整体稳定时，当ϕb>0.6时，需要用ϕb′代替ϕb，用以考虑钢梁失稳时已进入___________工作状态。

26.其它条件均相同，仅仅讨论材料不同对轴心压杆的影响，当压杆由Q235钢改用Q345钢时，对λ>λp的细长杆，其稳定承载力将___________。

27.结构或构件的可靠度指标越高，则失效概率愈___________。

28.螺栓连接中，沿受力方向规定螺栓端距大于2d0，是为了防止___________。

29.使格构式轴心受压构件满足承载力极限状态，除要保证强度、整体稳定外，还必须保证___________。

30.钢结构中采用的各种板件和型材，都是经过多次辊轧形成的。薄钢板的屈服点比厚钢板___________。

三、计算题（本大题共5小题，每小题6分，共30分）

31．图示格构式缀条柱，受轴心压力N=1460kN（设计值），柱高7.2m，两端铰接，钢材强度设计值f=215N/mm2，其它条件见图示。验算此柱绕虚轴x轴的整体稳定。

| λ | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ϕ | 0.899 | 0.878 | 0.856 | 0.833 | 0.807 | 0.780 | 0.751 | 0.720 | 0.688 |

32．焊接组合梁的某截面内力设计值：弯矩Mx=470kN·m，剪力V=580kN（沿y轴向上作用）。已知截面尺寸如图示。钢材的强度设计值：f=215N/mm2,fv=125N/mm2。验算梁在该截面的强度是否满足要求（rx=1.0）。

33．某压弯构件受轴向压力设计值为N=800kN，均布弯矩Mx=400kN·m，λx=80，截面尺寸如图所示，钢材Q235B，f=215N/mm2。验算该构件翼缘和腹板的局部稳定。

34．图示三面围焊的角钢与钢板连接中，静载N=667kN，角钢2L100×10，节点板厚t=8mm，钢材Q235B，采用E43焊条，ffw=160Nmm2，试确定所需焊角尺寸及焊缝长度。（提示：K1=0.7，K2=0.3）

35．两角钢与钢板用10.9级M20的高强螺栓摩擦型连接，螺栓孔直径21.5mm，每个螺栓设计预拉力P=155kN，抗滑移系数μ=0.3，N=300kN，当螺栓只能单排排列时，求所需螺栓数目及图示中l的最小长度。

四、分析题（本大题共8分）

36．分析图示实腹轴心受压柱头的传力路线，写出焊缝①、②的计算表达式。（角焊缝强度设计值ffw）

五、综合题（本大题共12分）

37．某工作平台主梁截面及荷载作用（设计值）如图所示，F中包括次梁自重。主梁自重设计值2.4kN/m，次梁可作为主梁的侧向支撑。钢材采用Q235B，f=215N/mm2，fv=125N/mm2。请回答下列问题：

（1）已知：ϕb=βb⋅4320λy2⋅AhW1x1+λyt14.4h2+η235fy,βb=1.2,ϕb'=1.07−0.282ϕb。验算该梁整体稳定。

（2）该梁腹板的局部稳定是否满足要求？如不满足应采取何种措施？