全国2007年1月高等教育自学考试

计算机通信网试题

课程代码：02373

一、单项选择题(本大题共20小题，每小题1分，共20分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1.共享式连接方式的100BASE-T以太网，将所有站点连接到一个集线器上，这些站点共享（       ）

A.10 Mbit/s的带宽	B.20 Mbit/s的带宽

C.100 Mbit/s的带宽	D.1000 Mbit/s的带宽

2.关于LAN和WAN的叙述中，正确的是（       ）

A.局域网传输数据的误码率低于广域网

B.局域网传输数据的误码率高于广域网

C.局域网与广域网使用类似的路由选择方法

D.局域网使用的底层协议与广域网相同

3.HDLC帧中采用CRC进行检验的字段包括（       ）

A. F、A、C、I	B. A、C、I

C. F、A、C、I、F	D. A、C、I、FCS

4.交换器的构成不包括（       ）

A.转发机构	B.路由器

C.缓冲器	D.端口

5.用于LAN与LAN互连的网间连接器有（       ）

A.网桥、网关	B.路由器、网关

C.交换器、网关	D.交换器、网桥

6.关于树的性质不正确的说法是（       ）

A.具有n个点的树共有n-1个树枝	B.树中任意两个点之间可能存在多条路径

C.树是最小连通图	D.任一棵树至少有两片树叶

7.1000 BASE-CX网段，由一根高质量STP的短跳接电缆组成，电缆段最长为（       ）

A.10 m	B.15 m

C.20 m	D.25 m

8.关于计算机网络的说法中，不正确的是（       ）

A.网络中，通信线路可以是双绞线、同轴电缆、光纤、微波和卫星通信信道

B.网络中，计算机之间的连接可用导线、光纤、卫星通信，但不能用微波通信

C.计算机网络系统可以在一座建筑物、一座城市内，也可以在一个省或全球内

D.网络连接设备有调制解调器、网卡、集线器、网桥、路由器、交换机等

9.FDDI协议结构中不包括（       ）

A.MAC子层	B.LLC子层

C.PHY子层	D.PMD子层

10.属于动态路由选择策略的是（       ）

A.选择扩散法	B.随机路由法

C.孤立路由算法	D.固定路由法

11.局域网采用的标准是（       ）

A.OSI/RM	B.IEEE 802

C.TCP/IP	D.X.25

12.连续ARQ协议在处理数据帧丢失时，采用的方法是（       ）

A.发送窗口	B.按序接收

C.滑动窗口	D.设置超时定时器

13.TCP/IP中实现字符型主机名与主机地址间的映射的是（       ）

A.域名系统	B.分层结构

C.分类表示	D.点分十进制

14.ICMP报文的功能是提供差错报文且（       ）

A.提供对差错的处理方式	B.检测差错的类型

C.严格规定对差错的处理方式	D.不严格规定对差错的处理方式

15.同一系统中，相邻层实体间一次交互中经过层间接口的信息单元称为（       ）

A.通信数据单元	B.协议数据单元

C.接口数据单元	D.服务数据单元

16.物理层实现两个网络物理设备之间透明地传输（       ）

A.数据包	B.数据帧

C.比特流	D.报文

17.TCP协议拥塞控制中，窗口恢复策略采用的方法是（       ）

A.二进制指数算法	B.慢启动

C.三次握手	D.滑动窗口

18.帧中继的帧结构中用来区分不同逻辑连接的虚电路标识是（       ）

A.LCN	B.DLCI

C.VPI	D.VCI

19.ISDN数字用户环路的回波抵消方式是在二线传输的两个方向上（       ）

A.同时间、同频谱地占用线路	B.不同时间、同频谱地占用线路

C.同时间、不同频谱地占用线路	D.不同时间、不同频谱地占用线路

20.计算机病毒是一种（       ）

A.非法数据	B.盗版软件

C.逻辑连接	D.程序

二、填空题(本大题共15小题，每小题1分，共15分)

请在每小题的空格中填上正确答案，错填、不填均无分。

21.当到达通信子网中某一部分的分组数量过多时，使该部分网络来不及处理，从而使网络吞吐量下降，若网络吞吐量下降为零，就称这种现象为__________。

22.HDLC有__________、监督帧和无编号帧三种不同的帧。

23.网络协议包含的三要素分别是语义、语法和__________。

24.总线型以太局域网中，各个站点通过__________方式获得发送信息的机会。

25.ARPANET网络采用分组交换技术，最基本的服务是__________。

26.对于一般的个人用户，接入Internet的常用方法是__________。

27.TCP/IP运输层的作用是提供__________间的通信服务。

28.ARP的功能是将IP地址转换成__________。

29.MTU称为__________。

30.FDDI使用__________拓扑结构来提高网络的可靠性。

31.为了数据帧的传送独立于所采用的物理媒体和媒体访问控制方法，IEEE 802标准特意把__________独立出来，形成一个单独子层。

32.帧中继的帧结构中，地址字段内的FECN和BECN用于__________。

33.DDN一般不包括交换功能，只能采用__________和复用装置。

34.ISDN的基本接口的信道结构是__________。

35.在OSI环境中使用管理协议进行管理和控制的网络资源的抽象表示称为__________。

三、简答题（本大题共5小题，每小题5分，共25分）

36.简述用户资源子网的功能及其设备组成。

37.排队系统的三个过程是什么？这些过程的特征用什么描述？

38.对虚电路和数据报作比较，填写题38表。

题38表	虚电路与数据报比较

|  | 虚电路 | 数据报 |
| --- | --- | --- |
| 端到端的连接 |  |  |
| 目的站地址 |  |  |
| 分组的顺序 |  |  |
| 端到端的差错处理 |  |  |
| 端到端的流量控制 |  |  |

39.简述路由器的基本功能和用途。

40.解释IP数据报协议的“不可靠”和“无连接”的含义。

四、画图题（本大题共4小题，每小题5分，共20分）

41.高级数据链路控制规程HDLC,已知地址字段代码66H，控制字段代码A5H，帧校验序列FCS(采用的生成多项式为X16+X12+X5+1)字段可用X填写。

(1)画出HDLC的帧结构；

(2)指出该帧的类型；

(3)指出帧序号N(S),接收帧序号N(R)。

42.在题42图下空格处，填出ISDN用户－网络接口参考配置中各参考点名称。

题42图

①__________②__________③__________

④__________⑤__________

43.网络如题43图所示，链路旁注明的数字代表链路的长度。

(1)试用最短路由算法的算法B求出从节点1到所有其他节点的最短路由；

(2)画出节点1到所有其他节点的路由表。

题43图

44.在题44图中所示的建立运输连接的服务原语的时间表示图中，在图下空格上写出①~④处的服务原语。

题44图

①__________②__________

③__________④__________

五、计算题（本大题共4小题，每小题5分，共20分）

45.一个M/M/1排队系统，设λ=2（顾客/s）,系统中的平均队长N=2，

求：（1）服务速率μ；

（2）每个顾客在系统中的平均等待时间W。

46.CSMA/CD网络长1km，数据传输速率为10 Mbit/s，信号传播速度为200 m/μs，

问：（1）1 bit的时延相当于多长的线路？

（2）传输1518字节的数据帧需要多少时间？

47.一个互联网由两个局域网通过路由器连接起来，第二个局域网所能传送的最长数据帧中的数据部分只有1200比特。设报文在路由器中必须进行分片。IP数据报首部为160比特。该报文正好分成3个IP数据报，试计算分片前原IP数据报的长度。

48.使用IP地址192.223.240.160和子网掩码255.255.255.192，

求：(1)相应的子网地址;

(2)每个子网允许的主机数;

(3)该网络总共可以提供多少台主机。