全国2011年7月高等教育自学考试

机械设计基础试题

课程代码：02185

一、单项选择题(本大题共20小题，每小题2分，共40分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1．在题1图所示的卷扬机传动示意图中，序号3所示部分属于(      )

A．动力部分

B.传动部分

C．控制部分

D.工作部分

2．平面运动副的最大约束数为(      )

A．1	B.2

C．3	D.5

3．曲柄摇杆机构，若改为以摇杆为机架，则将演化为(      )

A．曲柄摇杆机构	B.双曲柄机构

C．双摇杆机构	D.导杆机构

4．在从动件运动规律不变的情况下，若增大凸轮的基圆半径，则压力角(      )

A．增大	B.减小

C．保持不变	D.不确定

5．普通平键的长度应(      )

A．稍长于轮毂的长度	B.是轮毂长度的二倍

C．是轮毂长度的三倍	D.略短于轮毂的长度

6．只受预紧力的普通螺栓联接，其强度计算式中的“1．3”主要是考虑(      )

A．螺栓受到扭转剪应力的影响	B.可靠性的影响

C．摩擦系数不稳定的影响	D.受载后补充拧紧的影响

7．在一般机械传动中，若需要采用带传动时，应优先选用(      )

A．圆型带传动	B.同步带传动

C．V型带传动．	D.平型带传动

8．带传动中紧边拉力为Fl，松边拉力为F2，则即将打滑时Fl和F2的关系为(      )

A．F1／F2=eμα	B.F2／F1>eμα

C．F2／Fl=eμα	D.F2／Fl<eμα

9．与齿轮传动相比，链传动的优点是 (      )

A．传动效率高	B.工作平稳、无噪音

C．承载能力大	D.能传递的中心距大

10．用齿条刀具加工渐开线齿轮时，判断被加工齿轮产生根切的依据是(      )

A．刀具的齿顶线通过啮合极限点N1	B.刀具的齿顶线超过啮合极限点N1

C．刀具的中线超过啮合极限点N1	D.刀具的中线不超过啮合极限点N1

11．闭式硬齿面齿轮传动的主要失效形式是(      )

A．齿面胶合	B.轮齿疲劳折断

C．齿面磨粒磨损	D.轮齿过载折断

12．常用来传递两相交轴运动的齿轮机构是(      )

A．直齿圆柱齿轮	B.斜齿圆柱齿轮

C．直齿圆锥齿轮	D.蜗轮蜗杆

13．普通圆柱蜗杆传动的正确啮合条件是

(注：下标t表示端面、a表示轴向、1表示蜗杆、2表示蜗轮)(      )

A．mtl=ma2，αtl=αa2，γ=β	B. mal=mt2，αal=αt2，γ=β

C．mtl=m a2，αtl=αa2，γ=-β	D. mal=m a2，αal=αt2，γ=-β

14．在蜗杆传动设计中，除进行强度计算外，还必须进行(      )

A．磨损计算	B.刚度计算

C．热平衡计算	D.稳定性计算

15．选择联轴器型号的依据是(      )

A．计算转矩、转速和两轴直径	B.计算转矩和转速

C．计算转矩和两轴直径	D.转速和两轴直径

16．不完全液体润滑滑动轴承的主要失效形式为(      )

A．表面磨损与胶合	B.轴承材料塑性变形

C．工作表面点蚀	D.轴承衬合金开裂

17．滚动轴承工作时，固定套圈的应力变化特征为(      )

A．对称循环	B.脉动循环

C．恒定不变	D.随机变化

18．仅能承受轴向载荷的滚动轴承的类型代号为(      )

A．“6’’型	B.“N”型

C．“7”型	D.“5”型

19．下列轴为心轴的是(      )

A．自行车前轮轮轴	B.自行车的中轴

C．汽车的传动轴	D.减速器中的齿轮轴

20．回转件静平衡条件是分布在回转件上的各个偏心质量的(      )

A．离心惯性力合力为零	B.离心惯性力的合力矩为零

C．离心惯性力合力及合力矩均为零	D.离心惯性力的合力及合力矩均不为零

二、填空题(本大题共10小题，每小题1分，共10分)

请在每小题的空格上填上正确答案。错填、不填均无分。

21．在摆动导杆机构中，若以曲柄为原动件时，该机构的压力角为______。

22．在凸轮机构常用推杆运动规律中，存在刚性冲击的是______规律。

23．为了使棘轮转角能作无级调节，可采用______棘轮机构。

24．承受预紧力F′的紧螺栓联接在受工作拉力F时，残余预紧力为F"，其螺栓所受的总拉力F0=______。

25．设计一般闭式齿轮传动时，______计算是为了避免齿面点蚀失效。

26．渐开线齿廓上任意一点的法线必与______相切。

27．6210型轴承的内径是______mm。

28．基本周转轮系是由行星轮、行星架和______构成。

29．若机械的主轴平均角速度为ωm=l00rad／s，速度不均匀系数δ=0．05，则该机器的最大角

速度ωmax=______rad／s。

30．常用的实现往复摆动的机构有摆动从动件凸轮机构和______。

三、分析题(本大题共2小题，每小题6分，共12分)

31．题31图所示为斜齿圆柱齿轮一蜗杆传动，已知轮1主动，转向如图所示，蜗杆3的螺旋线方向如图所示，若要使轴Ⅱ上轮2和轮3的轴向力部分相互抵消。试确定各轮的轴向力Fa1、Fa2、Fa3、Fa4方向和轮1、2的螺旋线方向，并标在图中。

32．题32图所示单个铰制孔螺栓联接，该联接承受横向载荷Ft。试写出该螺栓强度条件的表达式，并说明式中各符号代表的意义。

四、计算题(本大题共4小题，每小题6分，共24分)

33．计算题33图所示机构的自由度，若含有复合铰链、局部自由度和虚约束，请明确指出。

34．已知一对标准斜齿圆柱齿轮外啮合传动的中心距a=250mm，齿数zl=23，z2=98，法面模数mn=4mm。试求：

(1)这对齿轮的螺旋角β，端面模数mt；

(2)两个齿轮的分度圆直径d1、d2。

35．题35图所示轮系中，已知各轮齿数为：zl=15，z2=25，z2′=20，z3=60，运动从1轮输入，nl=200r／min，转向如图所示，试求系杆H的转速nH的大小和方向。

36．某轴两端装有一对7312AC轴承，已知轴承所受径向力Fd=4000N，Fr2=2000N，外加轴向载荷FA=1000N，方向如题36图所示，内部轴向力为S=0．7Fr。试求：

(1)画出内部轴向力S1、S2的方向；

(2)各轴承所受的轴向力Al，A2。

五、设计题(本大题共2小题，每小题7分，共14分)

37．如题37图所示铰链四杆机构ABCD，已知杆长lAB=30mm，lBC=60ram，lCD=50mm，AD为机架，AB为原动件。

(1)若lAD=45mm，则此机构是什么类型的机构?

(2)在图中作出图示位置时机构的压力角α和传动角γ；

(3)在图中作出可能出现最小传动角的两个位置。

38．题38图所示轴系结构，按示例所示，编号指出其他错误(不少于7处)。(注：不考虑轴承的润滑方式以及图中的倒角和圆角)