浙江省2006年7月高等教育自学考试

计算机网络技术试题

课程代码：02141

一、单项选择题(本大题共20小题，每小题1分，共20分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1.关于并行通信方式和串行通信方式，以下说法正确的是(       )

A．通常情况下，距离较远的通信适合采用串行方式

B．在计算机网络中，并行方式应用比串行传输更广泛

C．计算机与外设之间的通信都采用并行方式

D.与并行方式相比，串行方式的传输速率更大

2．关于模拟和数字数据的传输，以下说法正确的是(       )

A.模拟信号只能通过有线介质进行传输

B.模拟信号不能转换成数字信号进行传输

C.数字传输的中继器相当于模拟传输中的放大器

D.数字数据可以调制成模拟信号进行传输

3．在下面的说法中，_______是正确的。(       )

A．虚电路和数据报都能保证分组按发送顺序到达目的主机

B．在通信的两个站点间只能建立一条虚电路

C．虚电路的各个节点不需要为每个分组作路径选择

D．虚电路在传送数据前必须建立起专用的通信线路

4.节点的路由选择不需利用网络信息，而是按照某种固定规则进行，该策略称为(       )

A．动态路由选择	B.分布路由选择

C.集中路由选择	D.静态路由选择

5．关于数据编码，以下说法错误的是(       )

A．用曼彻斯特编码的数字信号可以提取出同步信号

B．采用曼彻斯特编码，数据传输率只有调制速率的1/2

C．用NRZ编码的数字信号无法表示一位的开始和结束

D．曼彻斯特编码是由每比特的开始边界是否发生跳变决定其值是0还是1

6．BSC协议是(       )

A.面向字符的同步协议	B.面向比特的同步协议

C.差错控制协议	D.网络层协议

7．关于数字通信，以下说法错误的是(       )

A．数字通信的抗干扰性强

B．数字通信的保密性好

C．模拟信号转换成数字信号进行传输，会使通信成本增加而通信质量降低

D.数字传输是今后数据通信的发展方向

8．滑动窗口机制用于(       )

A.流量控制	B.拥塞控制

C.差错控制	D.路由选择

9．帧中继网络中，多路复用和逻辑连接的交换发生在(       )

A.物理层	B.链路层

C.网络层	D.传输层

10.对于基带CSMA/CD而言，为了确保发送站点在传输时能检测到可能存在的冲突，数据帧的传输时延至少要等于信号传播时延的(       )

A.1倍	B.2倍

C.4倍	D.2.5倍

11．BELL系统的T1载波采用了_______的结合。(       )

A.移频键控法和频分多路复用	B.脉码调制和时分多路复用

C.脉码调制和频分多路复用	D.移频键控法和时分多路复用

12．在滑动窗口协议中，如果发送窗口和接收窗口的尺寸都大于1时，就是(       )

A.Go-Back-N协议	B.空闲RQ协议

C.选择重发协议	D.争用协议

13．在循环冗余码的计算中，除数与CRC冗余码相比，除数比冗余码(       )

A.多一个比特	B.多两个比特

C.少一个比特	D.少两个比特

14.以下哪个是物理层的协议？(       )

A.EIA RS-232C	B.HDLC

C.BSC	D.TCP

15.以下哪个不是网络层的功能(       )

A.数据加密	B.拥塞控制

C.网际互连	D.路由选择

16．有关帧中继和X.25的说法中，正确的是(       )

A.与X.25相比，帧中继是一种减少节点处理时间的分组交换技术

B.X.25是电路（线路）交换协议

C.帧中继的错误控制能力比X.25强

D.帧中继和X.25都是在网络层实现复用和转接

17．ATM中采用的复用技术是(       )

A．同步时分多路复用	B．异步时分多路复用

C．统计时分多路复用	D．频分多路复用

18．采用十六相相移键控调制，得到数据传输速率为4800bps，则调制速率为(       )

A．2400baud/s	B．9600baud/s

C．19200baud/s	D．1200baud/s

19．在下面给出的协议中，_______是TCP/IP的应用层协议。(       )

A．TCP和FTP	B．DNS和SMTP

C．RARP和DNS	D．IP和UDP

20．在IEEE802.3物理层标准中，10BASE-T标准采用的传输介质为(       )

A．双绞线	B．基带细同轴电缆

C．基带粗同轴电缆	D．光纤

二、填空题(本大题共12小题，每空1分，共20分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

1.在计算机网络中，_______子网负责信息处理，_______子网负责网络中的信息传递。

2．网络层的传输单位是分组，链路层的传输单位是_______。

3．为了充分利用资源，可以采用_______技术，将多路信号组合在一条物理信道上进行传输。

4.串行数据通信的方向性结构有三种，即：单工、_______、_______。

5．在IEEE 802标准系列中，_______是为令牌环网制定的标准；_______是为令牌总线网制定的标准。

6．在TCP/IP协议簇中，_______协议完成IP地址到物理地址的映射。

7．一般认为决定局域网特性的主要技术有三个,它们是传输媒体、_______以及_______。

8.在某个网络系统中，如果每传输108位数据大约出错1位，那么它的误码率为_______。

9．ISO建议网络管理应包含以下基本功能：故障管理，计费管理，_______，性能管理，_______。

10．网卡需要设置的参数有：_______、_______、DMA号以及内存地址。

11．在窗口协议中，若发送窗口尺寸为4，帧序号为0-7，在发送5号帧并收到3号帧的确认帧后，发送方还可发_______帧，可发送的帧序号依次为_______。

12．局域网参考模型中，LLC子层中规定了无确认无连接、_______和_______三种类型的链路服务。

三、简答题(本大题共5小题，每小题6分，共30分)

1．说明违法编码法是如何实现帧同步的。除了违法编码法，还有哪些帧同步方法？（列出两种以上）。

2．在分组交换中，虚电路方式和数据报方式相比，各有什么优点？

3．从OSI参考模型的角度分析网桥、路由器和网关所处的层次及其主要作用。

4．简述令牌总线媒体访问控制的工作原理。

5．TCP和UDP协议处于TCP/IP层次模型中的哪一层？它们主要的不同是什么？

四、计算及应用题(本大题共5小题，每小题6分，共30分)

1．采用脉码调制方法（PCM）对声音信号进行编码,每秒钟采样16000次,每次采样有256个量化级。问每次采样需要用几位二进制数码来表示？如果仅仅传送语音信号的话，问需要多大的数据传输速率？

2．某系统将要发送的信息块分为定长为4位的7段，并在水平垂直都采用偶校验，请填充下述矩阵的空白位，并计算编码效率。

0	    1	0	1	1	0	1	（   ）

1	    1	1	0	0	1	1	（   ）

1 	0	1	1	1	1	0	（   ）

1 	1	0	1	0	0	1	（   ）

( )    ( )  ( )  ( )  ( )  ( )  ( )	 (    )

3．考虑各站点具有等距间隔的802.3基带总线LAN，长1Km，数据速率为10Mb/s，信号传播速度为200m/μs，如果一个500比特的帧从总线的一端发送到另一端，发送开始到接收结束的时间是多少（不考虑冲突和中继器的延迟）？若相距最远的两站点在同一时刻发送数据，则经过多长时间两站发现冲突？

4．画出HDLC帧结构的基本格式（指出字段含义及宽度），并解释HDLC如何实现透明传输。

5.某单位申请到一个B类IP地址，其网络标识为157.66。现进行子网划分，选用的子网掩码为255.255.224.0。以下IP地址的主机中，哪些处于同一子网？计算并说明理由。

157.66.141.88	157.66.131.76	 157.66.99.76	 157.66.67.76