全国2007年1月高等教育自学考试

光纤通信原理试题

课程代码：02338

一、单项选择题(本大题共10小题，每小题1分，共10分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1．目前光纤通信三个实用的低损耗工作窗口是(     )

A．0.85 μm,1.27 μm,1.31 μm

B．0.85 μm,1.27 μm,1.55 μm

C．0.85 μm,1.31 μm,1.55 μm

D．1.05 μm,1.31 μm,1.27 μm

2．在薄膜波导中，导波的基模是(     )

A．TE0	B．TM0

C．TE1	D．TM1

3．在SiO2单模光纤中，材料色散与波导色散互相抵消，总色散等于零时的光波长是(     )

A．0.85 μm	B．1.05 μm

C．1.27 μm	D．1.31 μm

4．在阶跃型光纤中，导波的传输条件为(     )

A．V＞0	B．V＞Vc

C．V＞2.40483	D．V＜Vc

5．半导体激光二极管(LD)的一个缺点是(     )

A．光谱较宽	B．温度特性较差

C．与光纤的耦合效率较低	D．平均发光功率较小

6．EDFA光纤放大器作为光中继器使用时，其主要作用是(     )

A．使信号放大并再生	B．使信号再生

C．使信号放大	D．降低信号的噪声

7．目前，掺铒光纤放大器的小信号增益最高可达(     )

A．40 dB左右	B．30 dB左右

C．20 dB左右	D．10 dB左右

8．STM-16信号的码速率为(     )

A．155.520 Mb/s	B．622.080 Mb/s

C．2 488.320 Mb/s	D．9 953.280 Mb/s

9．对于2.048 Mb/s的数字信号，1 UI的抖动对应的时间为(     )

A．488 ns	B．2048 ns

C．488 μs	D．2048 μs

10．为了得到较高的信噪比，对光接收机中的前置放大器的要求是(     )

A．高增益	B．低噪声

C．低增益、低噪声	D．高增益、低噪声

二、填空题(本大题共20小题，每小题1分，共20分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

11．在光纤通信系统中起主导作用的部件是光源、光纤和______三种。

12．光纤通信就是利用光波作为载频和______的一种通信方式。

13．薄膜波导中形成导波的条件为______。

14．所谓弱导波光纤是指纤芯折射率______包层折射率的光纤。

15．在阶跃型光纤中，子午光线传输的特点是子午光线在传输过程始终位于______。

16．在阶跃型(弱导波)光纤中，第一高次模为______。

17．薄膜波导中，导波的传输条件为______。

18．光和物质相互作用时，存在的三种基本跃迁过程是自发辐射、受激吸收和______。

19．在半导体激光器(LD)的P—I曲线上，当I＜It时，激光器发出的是______。

20．一般要求光发射机的消光比小于______。

21．EDFA功率增益的定义式为______。

22．EDFA主要由______、泵浦光源、光耦合器、光隔离器和光滤波器等组成。

23．EDFA的工作波长范围为______。

24．STM-1帧结构中，管理单元指针的位置在第1～9 N列中的第______行。

25．在SDH帧结构中，段开销又分为再生段开销和______两种。

26．在准同步数字体系中，我国和欧洲采用的基础速率为______。

27．根据功能不同，光纤通信系统的监控系统大致可以分为：对一个数字段进行监控、______和对跨越数字段进行监控等三种。

28．光定向耦合器的主要特性参数有：插入损耗、分光比和______等。

29．雪崩光电二极管具有______效应，使光电流在管子内部就获得了倍增。

30．光接收机中，判决器和时钟恢复电路合起来构成______电路。

三、名词解释题(本大题共5小题，每小题3分，共15分)

31．阶跃光纤的相对折射率差

32．光源的间接强度调制

33．光发射机的消光比定义

34．光电检测器的暗电流

35．插入比特码

四、画图题(本大题共2题，第36小题5分，第37小题10分，共15分)

36．画出半导体激光二极管(LD)的输出特性曲线，并在曲线上标明荧光和激光所对应的线段。

37．补全题37图的光中继器原理方框图，并简述各补填部分的功能。

题37图

五、简答题(本大题共4小题，每小题5分，共20分)

38．什么是半导体材料的光电效应？

39．激光器主要由哪几部分组成？说明各部分的功能。

40．光纤通信系统对光发射机有哪些要求？

41．在光接收机电路中，为什么要采用均衡器？

六、计算题(本大题共2小题，每小题10分，共20分)

42．阶跃型光纤中，已知纤芯折射率n1=1.51，包层折射率n2=1.45，纤芯半径a=6 μm，工作波长λ=1.31 μm。

求：(1)数值孔径；

(2)若要实现单模传输，则纤芯半径应如何选择？

43．某单模光纤通信系统，光发射机的平均发送光功率为0.8 mw，接收机灵敏度为-37 dBm，全程光纤平均接头损耗为0.04 dB/km，设计要求系统富裕度为6 dB，无中继传输距离为80 km，试问在选取光缆时，光纤的每公里损耗最大为多少？