浙江省2011年7月高等教育自学考试

装饰材料与构造试题

课程代码：00708

A卷

本试卷分A、B卷，使用年版本教材的考生请做A卷，使用年版本教材的考生请做B卷；若A、B两卷都做的，以B卷记分。

一、填空题(本大题共7小题，每空1分，共19分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

1.涂料有__________作用，__________作用和其它功能。

2.片麻岩由__________变质而成，大理岩由__________变质而成。

3.涂料的组成成分有主要成膜物质、__________、__________和__________等四类物质。

4.吊顶骨架系指__________、__________、__________及横档。

5.空铺条木地板是由__________、__________和__________三部分构成。

6.墙体根据在建筑中所处的位置不同，分为__________和__________两大部分。

7.木材具有很多优点，但也存在两大缺点：__________，__________。因此建筑工程中使用木材时，必需考虑木材的__________和__________问题。

二、判断题（本大题共14小题，每小题1分，共14分）

判断下列各题，正确的在题后括号内打“√”，错的打“×”。

1.吸声材料需要材料的孔隙率大且连通孔的数量多。(      )

2.汉白玉、艾叶青等单一矿物组成、性能稳定的大理石品种可用于室外装饰。(      )

3.玻璃在储运过程中应防止玻璃之间有水进入，以免产生霉变。(      )

4.釉具有玻璃的特性，有固定熔点，各相同性，在一定的温度范围内可结晶。(      )

5.气硬性胶凝材料只能在空气中硬化并继续发展其强度，水硬性胶凝材料只能在水中硬化继续发展其强度。(      )

6.夏材色较浅质较松，春材色较深质较密。(      )

7.平衡含水率是木材进行干燥时的主要指标。(      )

8.乳胶涂料只能用于建筑内墙。(      )

9.沸腾钢和镇静钢相比较，沸腾钢的冲击韧性和可焊性较好。(      )

10.簇绒地毯是地毯中使用量最大的一类。它可用于客房、会议室、过道、卧室、接待室等场所的室内装饰。(      )

11.一般宜将基础的垫层部分做在土层的冻结深度以下。(      )

12.井格式基础可用于防止各柱子之间产生不均匀沉降，以提高建筑物的整体性。(      )

13.平屋面的排水坡度应比瓦屋顶的排水坡度平缓些。(      )

14.建筑中最常用的楼梯形式是单跑楼梯。(      )

三、单项选择题(本大题共10小题，每小题1分，共10分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1.以下材料中属于亲水性材料的是(      )

A.彩色水泥	B.胶粘剂

C.塑料	D.防水漆

2.如在卫生间使用石膏板，应选用(      )

A.耐火石膏板	B.耐水石膏板

C.普通石膏板	D.装饰石膏板

3.以下可以改善塑料制品柔韧性的成分是(      )

A.填料	B.增塑剂

C.稳定剂	D.偶联剂

4.聚氯乙烯树脂的缩写代号是(      )

A.PVC	B.PMMA

C.PU	D.ABS

5.外墙为防止雨水沿门窗过梁往内流淌，过梁的底外部下口要做(      )

A.勒脚	B.散水

C.滴水	D.女儿墙

6.通常用于博物馆、美术馆和图书馆门窗的玻璃是__________玻璃。(      )

A.防紫外线夹层	B.中密

C.夹丝	D.防弹夹层

7.一般民用建筑供人们日常生活活动进出的门，双扇门的门宽为__________mm。(      )

A.900—1000	B.1000—1200

C.1200—1800	D.1500—2000

8.一般民用建筑中最常用的楼梯形式是(      )

A.单跑楼梯	B.三跑楼梯

C.双跑楼梯	D.转角楼梯

9.一般民用建筑中，每个楼梯段的连续踏步数不应少于__________级。(      )

A.2	B.3

C.4	D.5

10.楼梯平台上部及下部过道处的净高不应小于(      )

A.1.8米	B.2.8米

C.2.4米	D.2米

四、多项选择题(本大题共5小题，每小题2分，共10分)

在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选、少选或未选均无分。

1.以材料来分类，门有(          )

A.玻璃门	B.弹簧门

C.卷帘门	D.自动门

E.塑料门

2.常用的油漆品种有(          )

A.油脂漆	B.天然树脂漆

C.聚酯漆	D.光敏漆

E.亚光漆

3.内外墙面的装修根据饰面材料和施工方式的不同，可分成__________等几大类。(          )

A.抹灰	B.贴面

C.涂料	D.裱糊

E.铺钉

4.按照在建筑上的功能作用，玻璃可分为__________几个主要品种。(          )

A.普通建筑玻璃	B.安全玻璃

C.特种玻璃	D.光学玻璃

E.化学玻璃

5.以下对竹材的力学性能的正确描述是(          )

A.有很高的力学强度	B.抗拉、抗压能力超过木材

C.韧性和弹性好	D.抗弯能力很强

E.缺乏刚性

五、问答题(本大题共5小题，共24分)

1.装饰材料的选择可以从哪几个方面考虑？（3分）

2.玻璃按化学组成分可以分为哪几类？（6分）

3.胶粘剂的主要成分有哪些？（7分）

4.常见的隔墙形式有哪几种？（3分）

5.简答塑料门窗的特点。（5分）

六、作图题(本大题共3小题，共23分)

1.请画出预制钢筋混凝土窗台构造。（6分）

2.请画出砖砌明沟的构造及作法，并作出相应标注。（7分）

3.请画出缸砖踢脚线和水泥踢脚线的构造及做法，并作出相应标注。（10分）

B卷

一、单项选择题(本大题共10小题，每小题2分，共20分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1.大理石属于典型的__________岩。(      )

A.岩浆	B.火成

C.变质	D.深成

2.石膏属于__________性胶凝材料。(      )

A.气硬	B.水硬

C.散粒	D.块状

3.以下树种中__________是针叶材。(      )

A.辐射松	B.白桦

C.红橡	D.水曲柳

4.以下哪个品种属于装饰玻璃?(      )

A.镭射玻璃	B.防弹玻璃

C.吸热玻璃	D.夹丝玻璃

5.吸热玻璃主要用于__________地区的建筑门窗、玻璃幕墙、车辆的挡风玻璃、博物馆、纪念馆等场所。(      )

A.寒冷	B.一般

C.温暖	D.炎热

6.沿平面纵向轴线布置的墙称(      )

A.山墙	B.横墙

C.窗间墙	D.纵墙

7.以下材料中属于亲水性材料的是(      )

A.彩色水泥	B.胶粘剂

C.塑料	D.防水漆

8.以下可以改善塑料制品柔韧性的成分是(      )

A.填料	B.偶联剂

C.稳定剂	D.增塑剂

9.幼儿园楼梯的踏步高应为__________mm。(      )

A.≤150	B.≥160

C.≤180	D.≥200

10.一般民用建筑供人们日常生活活动进出的门，门高在__________mm左右。(      )

A.2100	B.2200

C.2300	D.2400

二、判断题（本大题共15小题，每小题1分，共15分）

判断下列各题，正确的在题后括号内打“√”，错的打“×”。

1.表观密度是指材料在绝对密实状态下，单位体积所具有的质量。(      )

2.石灰岩属于变质岩。(      )

3.大理石荒料一般堆放在室内或简易棚内以防表面酸化，花岗岩则可堆在露天。(      )

4.陶瓷可分为陶质、瓷质两大类。(      )

5.玻璃在运输和搬运时，应注意箱盖向上并垂直立放或斜放，不得平放，同时还应注意防潮。(      )

6.玻璃的浮法生产工艺是目前厂家较多采用的一种制作方法。(      )

7.各种水泥属水硬性胶凝材料。(      )

8.纸面石膏板可用作隔断、吊顶等部位的罩面材料。(      )

9.早材色较浅质较松，晚材色较深质较密。(      )

10.乳胶涂料的溶剂为松节油。(      )

11.冷弯是钢材在均匀变形下的塑性，伸长率是反映钢材在不利变形条件下的塑性。(      )

12.井格式基础可用于防止各柱子之间产生不均匀沉降，以提高建筑物的整体性。(      )

13.现浇板式楼板适用于跨度较大的房间。(      )

14.屋顶主要由屋面和支承结构所组成。(      )

15.每个楼梯梯段的连续踏步级数不应超过18级，亦不应少于3级。(      )

三、填空题(本大题共9小题，每空1分，共25分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

1.建筑统一模数制具体有以下几点内容：基本模数、__________、__________、__________和构配件尺寸的确定。

2.装饰材料按其在建筑物中的部位不同可分为外墙装饰材料、__________装饰材料、__________装饰材料、__________装饰材料和屋面装饰材料。

3.胶粘剂按固化后的强度特性分为结构型、__________和__________三大类。

4.常见的塑料的代号有__________、__________、__________。（写任意三种即可）

5.内外墙的勒脚部位需连续设置防潮层，构造形式上有__________防潮层和__________防潮层两种。

6.强化木地板一般由__________、__________、__________和平衡层组成。

7.对墙体加固，可采取加构造柱，加__________和__________，加__________三种主要方法。

8.龙骨分别由__________、__________、__________和横档等组成。

9.坡屋顶屋面主要由屋面板、油毡防水层、__________、__________和__________等组成。

四、问答题(本大题共5小题，共20分)

1.涂料的组成成分有哪些？（4分）

2.按基础的构造形式分类，基础有哪些类型？（5分）

3.按陶瓷制品的结构特点，可分为哪些？（3分）

4.楼板层的组成有哪些？（4分）

5.地面装饰材料应具备什么基本特点？（4分）

五、作图题(本大题共3小题，共20分)

1.请画出砖砌明沟的构造及作法，并做出相应标注。（6分）

2.请画出木踢脚线的构造及做法，并做出相应标注。（7分）

3.请画出设置炉渣层改善整体类地面返潮现象的构造及作法，并做出相应标注。（7分）