 全国2007年1月高等教育自学考试

工程力学（一）试题

课程代码：02159
一、单项选择题（本大题共10小题，每小题2分，共20分）

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

1.力的可传性原理适用于（　　　）
A.一个刚体
B.多个刚体

C.变形体
D.由刚体和变形体组成的系统

2.题2图示结构中属于超静定结构的是（　　　）
[image: image25.png]



3.三直角折杆AB、BC、BD连接如题3图示，不计自重。其中属二力杆的杆件是（　　　）
[image: image1.png]L L LL L L7 s s Ll Ll

ip

L(/J///////////

i 2 &




A.AB杆

B.BC杆

C.AB杆和BC杆

D.BD杆

[image: image19.png]



4.题4图示四连杆机构中，O1O2=CD，曲柄

O1C=O2D=r，在所示位置曲柄的角速度为ω，角加速

度为α，则该瞬时CD上A点和B点的速度大小和

加速度大小的关系是（　　　）
A.vA≠vB   aA≠aB

B.vA=vB   aA≠aB

C.vA≠vB   aA=aB

D.vA=vB   aA=aB

[image: image20.png]0,




5.均质杆OA重P、长为l，使杆偏离平衡位置（θ=0）一个微小角度θ0，然后无初速释放，杆将绕轴O作微摆振动。则系统的固有频率ω为（　　　）
A.
[image: image2.wmf]l

2

/

g


B.
[image: image3.wmf]l

/

g


C.
[image: image4.wmf]l

2

/

g

3


D.
[image: image5.wmf]l

/

g

6


6.使材料丧失正常工作能力的应力称为极限应力，低碳钢的极限应力是（　　　）
A.比例极限σP
B.弹性极限σe

C.屈服极限σs
D.强度极限σb
7.题7图示空心圆轴扭转时，受扭矩T作用，其横截面切应力分布的正确表达应为（　　　）
[image: image6.png]N (30

T £ | N

(RN (e
o e





[image: image21.png]


8.题8图示两外伸梁的尺寸和支座均相同，受力的方向有所不同，根据叠加法，挠度最大处可能是（　　　）
A.（a）图的D截面或C截面

B.（a）图的C截面或（b）图的C截面

C.（b）图的D截面

D.（b）图的C截面

9.用单元体表示点的应力状态，在主平面上（　　　）
A.正应力一定最大
B.正应力一定为零

C.切应力一定最大
D.切应力一定为零

10.汽车在平坦大道或崎岖山路上行驶时，其车轮轴上作用的是（　　　）
A.弯曲正应力
B.扭转切应力

C.交变应力
D.拉压正应力

二、填空题（本大题共20小题，每空1分，共20分）

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。
11.理论力学研究的物体是刚体，而材料力学研究的物体是___________。

[image: image22.png]


12.题12图示刚体上某平面A、B、C、D处作用有大小相等的四个力，四边形边长均相等，该平面力系处于___________状态。

13.平面任意力系平衡方程有三矩式：
[image: image7.wmf]ï

î

ï

í

ì

=

S

=

S

=

S

0

)

F

(

m

0

)

F

(

m

0

)

F

(

m

C

B

A

，

附加条件是___________。

[image: image23.png]F,

12 K

F,



14.作用于物体上的主动力，如果其合力的作用线在摩擦角以内，则不论这个力多大，物体总能保持静止，这种现象称为___________。
15.题15图示六面体OABCC′B′A′O′，

长、宽、高分别是3m、4m、3m，沿对角线

O′B′有作用力P=10kN，则my(P)=___________
kN·m。
16.刚体运动时，其上有2条相交直线始终与各自的初

始位置分别保持平行，则刚体一定作___________。

[image: image24.png]—~/
—_—— —— ._____>y
C

Bl

3m

!
l
!
|

e
7~
7~

B

4m
15

Al
3m

A



17.刚体作平面运动可理解为绕___________的瞬时转动。

18.题18图示车轮的半径为R，轮心的速度为v0，车轮

沿固定圆弧轨道作纯滚动，则车轮转动的角速度ω等于

___________。

19.约束力不作功或作功之和为零的约束称为___________。

20.当ω0=ω，即激振力频率等于系统的固有频率时，振幅

B趋于无穷大。这种现象称为___________。

21.构件上随外力解除而消失的变形，称为___________。

22.轴向承受拉伸或压缩的杆件，其轴向变形
[image: image8.wmf]EA

l

F

l

N

=

D

中的分母EA越大，轴向变形越小，因而EA称为___________。

23.在剪切的实用计算中，假定切应力在剪切面上是均匀分布的，按此假设算出的切应力称为___________。

24.二向应力状态的平面单元体的四个侧面上只有切应力而无正应力，称为___________。

25.一般情况下，梁受弯曲后横截面上的内力是剪力和___________。

26.梁发生平面弯曲时，其纵向纤维既不伸长也不缩短的一层称为___________。

27.从弯曲变形的计算公式中可以看出，梁的变形大小与抗弯刚度成___________比。
28.最大拉应力理论认为：当最大拉应力σ1达到材料在单向拉伸断裂时的抗拉强度σb时，材料就发生___________。

29.压杆的临界应力与工作应力之比，即为压杆的工作安全系数n，它应该___________规定的稳定安全系数nw。

30.静变形δj愈大，动荷系数就愈小，所以___________是减小冲击的主要措施。

三、简答题（本大题共2小题，每小题5分，共10分）

31.题31图示平面四边形机构O1ABO2，AO1平行且等于BO2，摇杆O1A以角速度ω转动，连杆AB带动套筒C使CD杆在铅直槽上下运动。选择动点、动系，分析绝对运动、相对运动和牵连运动，并画速度分析图。

[image: image9.png]B




32.题32图示简支梁，将图（a）所示的作用在梁中点C的集中力P，改为图（b）所示的两个P/2的集中力，分别作用在距支座l/4的C、D处，试说明哪种方式有利于提高梁的弯曲强度，为什么？

[image: image10.png]N
O oy
«—

lP
(a) (b) LC
7%' C[ T;;f 7%'1/4 9] l/4:;7

32K





四、计算题（本大题共6小题，每小题5分，共30分）

33.两半拱AB、CD自重不计，几何尺寸如题33图示，求C支座反力。

[image: image11.png]]





34.长为2R的曲柄OA以ω0绕O轴转动，连杆AB带动圆盘在固定圆槽内纯滚动，题34图示位置OA铅垂、AB水平，求该瞬时圆盘最外缘与圆心等高一点C的速度。

[image: image12.png]Wy )—J\

5

T 34 K




35.题35图示均质圆环质量为m、半径为R，在铅垂平面内无初速的倒下，求圆环转过

90°、OC位于水平时圆环中心C的速度。

[image: image13.png]35 i




36.题36图示圆轴两端受力偶矩M0=10kN·m作用，d=50mm，求该轴的最大扭转切应力。

[image: image14.png]My

T 36 &




37.题37图示悬臂梁上受均布载荷q作用，试画出其剪力图和弯矩图。

[image: image15.png]/

—— NN\

37 &




38.题38图示两根直径d=20cm的圆截面压杆，杆长l=9m。已知材料为Q235钢，E=200Gpa，λp=100，λ0=62。A杆两端铰支，B杆两端固定，受力相同。试根据计算判断这两根杆中哪根是大柔度杆？

[image: image16.png]9m

I‘
-k





五、综合题（本大题共2小题，每小题10分，共20分）

39.如题39图所示，质量为m，长为l的均质细直杆OA，一端固定铰支，另一端用绳AB维持在水平平衡位置。若将绳AB突然剪断，求该瞬时杆OA转动的角加速度以及O轴约束反力。

[image: image17.png]V%
2N

39 K]




40.在题40图示矩形截面拉杆中间开一深度为h/2的缺口，已知沿轴线方向受力P=10kN，截面尺寸b=50mm、h=80mm。求拉杆开口截面处的应力。

[image: image18.png]hl

X K

T 40 ¥





_1228886804.unknown

_1228886828.unknown

_1228889300.unknown

_1228890067.unknown

_1228886814.unknown

_1228886777.unknown

