全国2011年10月高等教育自学考试

计算机原理试题

课程代码：02384

一、单项选择题(本大题共15小题，每小题2分，共30分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个选项是符合题目要求的，请将其代码填写在题后的括号内。错选、多选或未选均无分。

l．计算机软件指的是（　　　）

A．操作系统	B．汇编程序

C．用户程序	D．所有程序及文档的统称

2．设三态与门的输入端是A和B，其使能端是EN。如果A、B和EN都是1电位，那么该三态门的输出状态是（　　　）

A．0电位	B．1电位

C．高阻抗状态	D．禁止状态

3．设RS型触发器的输入端为R和S，输出的原码端为Q。欲使该触发器的状态为O（Q=0），则R和S输入端应为（　　　）

A．R=0、S=0	B．R=1，S=0

C．R=0，S=1	D．R=1，S=1

4．若某二进制数X的真值为-0.0110，在计算机中该数表示为1.1010，那么它是该数的（　　　）

A．原码表示	B．补码表示

C．反码表示	D．浮点数表示

5．下列各项信息中，以ASC II码作为其编码的是（　　　）

A．字符	B．图形

C．汉字	D．声音

6．两个异号数做双符号位的定点补码加法运算，设运算结果的两个符号位为Z1Z0，那么以下肯定不正确的逻辑运算等式是（　　　）

A．Z1∨Z0=1	B．Z1∨Z0=0

C．Z1Z0=1	D．Z1Z0=0

7．做原码一位乘法运算，要重复进行多次的“加”及“右移”操作，其中每次相加运算是（　　　）

A．部分积加被乘数	B．部分积加被乘数或0

C．部分积加乘数	D．部分积加乘数或0

8．实现指令功能(D1) OP (D2)→D1的指令格式是属于（　　　）

A．零地址指令格式	B．一地址指令格式

C．二地址指令格式	D．三地址指令格式

9．按位加指令是属于（　　　）

A．算术运算指令	B．逻辑运算指令

C．移位操作指令	D．字符串处理指令

10．CPU周期是 （　　　）

A．指令周期	B．时钟周期

C．节拍脉冲周期	D．机器周期

11．将辅助存储器的一部分与主存储器两者组成的存储结构称为（　　　）

A．虚拟存储器	B．ROM

C．RAM 	D．EEPROM

12．如果把存储器分为随机存取存储器、只读存储器、顺序存取存储器和直接存取存储器，那么这种分类方法是（　　　）

A．按存储介质分类	B．按信息的可保护性分类

C．按存取方式分类	D．按所处位置及功能分类

13．在计算机的指令系统中若没有设置专用的I/O指令，那么I/O系统中其外围设备的编址方式是（　　　）

A．统一编址	B．独立编址

C．扩展寻址编址	D．隐含编址

14．在下列数据传送的控制方式中，常用周期挪用方式进行数据传输的是（　　　）

A．程序直接控制方式	B．程序中断方式

C．直接存储器存取(DMA)方式	D．通道方式

15．在下列显示标准中，决定显示器上的图像是否稳定的是（　　　）

A．分辨率	B．颜色或灰度级

C．刷新频率	D．显示存储器容量

二、填空题(本大题共10小题，每小题2分，共20分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

16．构成计算机硬件核心的__________是运算器和控制器的合称。

17．设A和B都是逻辑变量。 若AB=1成立，则逻辑表达式A+B=________。

18．7位信息码0110101，在其左边增设一位校验位后的8位奇校验码是________。

19．在定点除法的加减交替法运算过程中，如出现不够减时不必________，而可以根据余数的符号继续向下运算。

20．在浮点数加减法运算中，对阶或向右规格化时尾数要向右移位，为了减少误差，最后应作__________处理。

21．一个完善的指令系统应该具备的特性是完备性、________、规整性和兼容性。

22．CPU的基本功能有程序控制、操作控制、________和数据加工。

23．评价存储器的主要性能指标一般有存储容量、________、可靠性和性能/价格比。

24．输入输出接口的作用之一是实现_________，使主机与外围设备在工作速度上达到匹配。

25．A/D转换器的功能是完成__________的转换。

三、计算题(本大题共5小题，每小题4分，共20分)

26．化简逻辑表达式。

27．若已知整数X的补码为11011001B，试写出该代码的八进制和十六进制表示，并求出X 的原码和真值的二进制形式。

28．已知X=-0.01101，Y=0.10011，要求用补码运算计算X-Y，并给出计算过程，同时指出运算结果是否益出。

29．如果操作数寄存器AC存放的内容是10101010，进位位C存放的内容是0，那么两者经过一次大循环左移操作之后，AC和C存放的内容分别是什么?

30．在存储器中，设存储容量为C，数位线数(即数据寄存器的位数)为m，地址寄存器的位数为N。则字线数=2N；存储容量C=(字线数)×m。试问：

若存储容量为32MB，数据寄存器的位数为16。则其地址寄存器的位数应为多少位?

四、简答题(本大题共7小题，第31、32、34、35、36小题各4分，第33、37小题各5分，共30分)

31．设在题31图所示的电路中，A和B都输入1电位。那么CP端由0电位跳变到1电位后，触发器Q1和Q2的状态分别是什么?

32．进位计数制包含哪两个基本要素?试将二进制数0.0101B按其基本要素展开，并求出其所代表的十进制数的值。

33．计算机进行汉字信息处理使用了哪些编码?国标码的作用是什么?

34．指令的寄存器寻址方式有哪几种?

35．在微程序控制器中，何谓微命令?微命令与微操作的关系是什么?

36．存储器要完成写操作，必须依序执行哪四个操作步骤?

37．什么是程序中断?CPU响应中断请求必须同时满足哪些条件?